| 天净沙系列 | CAT#:11-220637 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 热启动Taq DNA聚合酶（化学修饰法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是化学修饰得到的热启动Taq DNA聚合酶，在低温此酶没有DNA聚合酶活性，在高温下（超过95℃处理10分钟）再恢复其活性。本产品具有下列特点： - 可以用于热启动PCR（Hot Start PCR）。 - 可以降低低温条件下由引物的非特异性退火引起的非特异性扩增，提高反应的专一性。 - 在低拷贝模板的条件下，可以提高灵敏度。 - 其PCR产物带A尾巴，可以直接用于AT克隆。 - 本产品足够至少50次PCR。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 10×Taq DNA聚合酶 反应Buffer; 11-220637a; 0.5mL; 0.5mL绿盖管. 热启动Taq DNA聚合酶5U/uL（化学修饰法）; 11-220637b; 50uL; 0.5mL红盖管. dNTP溶液（2.5mM）; 11-220637c; 0.5mL; 0.5mL白盖管. 使用手册; 11-220637sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 使用方法 | - 50uL体系热启动PCR的设置： 成分; 加入量. 10×Taq DNA聚合酶反应Buffer; 5 uL. DNA模板; <500 ng. 引物 1; 10-50 pmol. 引物 2; 10-50 pmol. 热启动Taq DNA聚合酶 5U/uL（化学修饰法）; 0.25 μl. dNTP溶液（2.5mM）; 4 μl. 超纯水; 补水到50uL. - 按下列参数进行PCR，以扩增 1 kb 的 DNA 片段为例： 98℃ 10 sec 55℃ 30 sec 72℃ 1 min 循环 30 次。 - 3电泳检测扩增效果。 |
| 关联产品 | 热启动Taq DNA聚合酶（抗体法） |

20220701dx