| 天 净 沙 系 列 | CAT#:11-220712 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DNase I（RNase-free）溶液 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是从牛胰DNase中精制的无RNase污染的DNase，专门用于降解RNA样品中的DNA污染，具有下列特点： - 高效，能使总RNA中的基因组DNA污染降低到电泳检测不到的水平。 - 同时降解单链DNA和双链DNA。 - 不含RNase，可以保证RNA分子完整性不受任何影响。 - 反应条件经过优化，可以用于快速降解硅胶膜上吸附的DNA，也可以用于快速降解液体反应体系中的DNA。 - 可以用于总RNA提取和体外转录中去除DNA。也可用于切口平移（Nick Translation）和DNase印迹法研究DNA-蛋白质相互作用。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. RNase-free DNase（1U/uL）; 11-220712a; 500 uL; 2.0mL本色管. 10×DNase Buffer; 11-220712b; 500 uL; 2.0mL黄盖管. 50 mM EDTA溶液; 11-220712c; 500 uL; 2.0mL蓝盖管. 使用手册; 11-220712sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 超纯水。 |
| 使用方法 | 一、去除RNA样品中污染的基因组DNA（仅供参考，本试剂盒不含RNase-free DNase以外的所需试剂） - 在一无RNA酶的离心管中配制10 μL的反应液： 成份; 用量. RNA样品; 1 ug. 10×DNase Buffer; 1 uL. RNase-free DNase（1 U/uL）; 1 uL. 自备的RNase inhibitor（40 U/uL）; 0.5-1 uL (可不加). 补自备的超纯水到; 10 uL. - 混匀，短暂离心，37℃放置30分钟； - 加入2 uL 50 mM EDTA溶液，65℃放置15分钟。此步可以灭活DNase。RNA在加热时容易水解，也可以使用酚/氯仿抽提去除DNase，然后再乙醇沉淀RNA。如果RNA在20ug以上，也可以使用本公司的RNA纯化试剂盒（过柱法）进行柱式纯化，回收RNA。 - 电泳检测是否去除了基因组DNA，然后进行后续实验。 二、除去硅胶膜离心吸附柱上的DNA（仅供参考，本试剂盒不含RNase-free DNase以外的所需试剂） - 在柱式法提取过程中，完成洗涤步骤。 - 配制50 uL DNase工作液。 成份; 用量. 10×DNase Buffer; 5 uL. RNase-free DNase（1U/uL）; 10 uL. 自备RNase inhibitor（40U/uL）; 0.5-1 uL（也可不加）. 加超纯水到; 50 uL. - 加在离心吸附柱中间，室温放置5-30分钟。 - 用0.5 mL自备洗柱液洗涤两次。 - 用RNA洗脱液洗脱即得无DNA的RNA样品。 三、除去RNA体外转录反应中的DNA模板（仅供参考，本试剂盒不含RNase-free DNase以外的所需试剂） - 按2 U RNase-free DNase/ug DNA模板的比例在RNA体外转录反应中加入RNase-free DNase。注意：酶的最佳用量也许需要优化。 - 37℃放置15分钟。 - 加入2 uL 50 mM EDTA溶液，65℃放置15分钟；此步可以灭活DNase。RNA在加热时容易水解，也可以使用酚/氯仿抽提去除DNase，然后再乙醇沉淀RNA。如果RNA在20 ug以上，也可以使用本公司的RNAclean试剂盒（需另购）进行柱式纯化，回收RNA。 四、用于切口平移法（Nick Translation）DNA探针标记（仅供参考，本试剂盒不含RNase-free DNase以外的所需试剂） - 按下表设置切口平移标记反应： 成份; 用量. 10×DNA聚合酶I缓冲液; 2.5 uL. 3 dNTP mixture，1 mM each; 1.25 uL. 标记核苷酸：非标记核苷酸混合（3：7，1mM）; 1 uL. RNase-free DNase（0.002 U/uL，见注）; 1 uL. DNA聚合酶 I（10U/uL）; 0.5-1.5 uL. 模板DNA; 0.25 ug. 加水到; 25 uL. 注：稀释RNase-free DNase的缓冲液为1×DNA聚合酶I缓冲液：50 mM - 15℃放置15-60分钟。 - 加入10 uL 50 mM EDTA溶液。 - 65℃放置15分钟灭活酶。 - 所得探针可以纯化后使用，也可以直接使用。 |
| 关联产品 | RNA样品残留基因组DNA清除剂（双链DNA专一性DNase） |

20200725dx