| 天净沙系列 | CAT#:11-220849-50 常温运输保存（避光） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电泳级耐热型SYBR染料 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本产品是改良型的SYBR Green I，它跟常规的SYBR Green I相比检测灵敏度相当，但具有耐热、耐水解的特点，所以十分稳定，使用更加方便。 - 稳定，本产品浓缩液可以在常温下存放一年以上，方便运输和保存。本产品的1X工作液在常温下的半衰期为120多天，比常规的SYBR Green I（5天）长20倍以上。 - 使用方便多样，既可以在制备凝胶时加入到融化的琼脂糖凝胶中，还可以象常规的SYBR Green I、SYBR Gold、SYBR safe、GelStar一样用于电泳后染色。 - 灵敏，其检测灵敏度跟SYBR Green I相同，比EB灵敏200-100倍。 - 低毒、环保、健康。 - 可检测各种核酸分子，包括dsDNA、ssDNA、RNA和Oligo。 - 兼容性好，不但与常用的TAE、TBE等兼容，还与常用的UV检测系统和可见光激发检测系统兼容。 - 对DNA泳动速度的影响小于常规的SYBR Green I。 - 半衰期长，自然损耗低，可多次使用，使其相对使用成本比常规的SYBR Green I和其它非对称花青类染料低。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 电泳级耐热型SYBR染料; 11-220849; 50 uL; 0.5ml本色管. 使用手册; 11-220849sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输保存（闭光），保存期为一年。 |  |
| 自备试剂 | 电泳试剂 |  |
| 使用方法 | 本产品可以在电泳中染色，优点是用量少，但如果与DNA的比例没达到最佳时，带型容易弥散；也可以在电泳后染色，优点是不会对DNA电泳产生干扰，但用量大，还需要额外的染色过程。客户可以根据需要选择使用方法。本公司不建议将本产品用于染色后再上样（即先将其与DNA混合然后再上样），也不建议将其用于PAGE(因分子较大,难以进入凝胶)。 使用方法之一：电泳中染色(仅适于琼脂糖凝胶电泳) - 按常规方法制备琼脂糖凝胶，胶中不能含任何其他染料。 - 将按1：10000的比例将本产品直接加到熔化的琼脂糖凝胶中并充分摇晃均匀（5 uL可以加入到50 mL熔化的琼脂糖凝胶中），然后倒胶。 - 其余的上样、电泳、UV观察等步骤按常规操作进行。在254 nm紫外照射透视下，与双链DNA接合的本产品呈现绿色荧光。拍照时最好使用绿色滤光片。如果使用300 nm紫外照射透视仪观察也可以，但效果不如254 nm。 - 未用完的胶可以反复融化，如果保存时间在一周以上，最好闭光。 注意：本方法的灵敏度比在熔化的琼脂糖凝胶中加EB染色的方法高，比电泳后染色经济（后者用量大）。本产品与DNA结合同SYBR Green I跟DNA的结合一样，有时会影响DNA样品的相对迁移率。如果出现DNA电泳带弥散的现象，说明本产品和DNA的比例没达到最佳，可以适当调节DNA的上样量。 使用方法之二：电泳后染色 - 按照常规方法进行电泳。 - 用水将10000×本产品原液稀释2500倍成4×工作液（如：将5 uL 本产品原液加到10 mL水和2.5 mL 5 M NaCl中，加NaCl的目的是促进本产品与DNA的结合）。由于本产品对玻璃和非聚丙烯材料具有一定亲和力，故建议在稀释、贮存、染色等使用过程中用聚丙烯类容器。 - 将电泳后染色工作液倒入合适的聚丙烯容器中，放入凝胶，用铝箔等盖住容器使染料避光。室温振荡染色10-30分钟，染色时间因凝胶浓度和厚度而定。 - 在254 nm紫外照射透视下，与双链DNA接合的本产品呈现绿色荧光。拍照时最好使用绿色滤光片。如果使用300 nm紫外照射透视仪观察也可以，但效果不如254 nm。 注意：电泳后染色工作液可以冷冻避光储存，可以在一个星期内重复使用多次。 |  |
| 关联产品 | SYBR Green I |  |

20220810dx