| 天净沙系列 |  | CAT#:11-990501 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tth DNA 聚合酶 Tth DNA Polymerase |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 本酶是来源于嗜热菌Thermus thermophilus HB8的耐热DNA聚合酶，它具有下列特点： - 在有Mg2+等二价阳离子存在的情况下，具有DNA多聚酶活性，与Taq酶一样被广泛用于PCR反应。 - 本酶具有RTase 活性，在Mn2+存在的情况下，此活性增强。故可用于一管式RT PCR。由于RT可以在较高的温度下（跟AMV和MMLV相比较而言）进行逆转录，引物非特异结合少，二级结构影响小，故RT的特异性更高。 - 耐热性比Taq酶高，适用于高GC含量模板。 - 基本上没有3'→5'外切酶活性，故可用于双脱氧法测序。 - 具有5'→3'外切酶活性，故可用于TaqMan探针法PCR。 - PCR产物末端有随机加A现象，故可通过T载体进行TA克隆。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品采用塑料袋包装 成 份; 编 号; 包装材料. Tth DNA 聚合酶(5U/μL); 11-990501a; 50μL（红盖管）. 10×Tth Buffer(含MgCl2); 11-990501b; 1mL（绿盖管）. 使用手册; 11-990501sc; 1份. |  |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |  |  |
|  | 使用方法 |  | - 以l DNA为模板，以10×Tth Buffer (+ MgCl2)作为缓冲液进行体积为50 uL的PCR扩增反应为例，按下列组份配制PCR反应液。 成份; 终浓度; 用量. Tth DNA聚合酶(5U/μL); 1.25U; 0.25μL. 10×Tth Buffer (含MgCl2); 1×; 5μL. dNTP Mixture（各2.5 mM）; 各0.2 mM; 4μL. 自备模板DNA; 50 pg-1μg; 详见后注. 自备引物1（10 μM）; 0.1-1μM; 最多到1μL. 自备引物2（10 μM）; 0.1-1μM; 最多到1μL. 灭菌蒸馏水; 加到50μL. 注：推荐50μL PCR反应体系中模板DNA推荐使用量为哺乳动物基因组DNA0.5-1 ug，酵母基因组DNA 5-500 ng，细菌基因组DNA 0.5-50 ng，质粒DNA 5-500 pg，PCR回收片段1-100 pg。 - PCR反应条件：以l DNA为模板，扩增1 kbp的DNA片段的PCR反应条件为95℃3 min，（95℃ 30 sec.，55℃30 sec.，72℃2 min.）30-35个循环，72℃5 min。注：PCR反应条件视模板、引物等的结构条件不同而各异。在实际操作中需根据模板、目的片段的大小、碱基序列和引物的长短等具体情况，设定最佳的反应条件（温度、时间等）。 |  |
|  | 相关资料 |  | 一：10×Tth Buffer (含MgCl2)组成 成份; 浓度. Tris-HC1(pH8.9 at 25 ℃ ); 100 mM. KCL; 800 mM. MgC12; 15 mM. Triton X-100; 1%. BSA; 5mg/mL. 胆酸钠; 1%. 二：Tth Storage Buffer组成 成份; 浓度. Tris-HCl(pH7.5 at 25 ℃); 10 mM. KCl; 300 mM. DTT; 1 mM. EDTA; 0.1 mM. Triton X- 100; 0.1%. BSA; 500μg/mL. 甘油; 50%. |  |
|  | 关联产品 |  | 双酶一管式RT-PCR试剂盒 |  |  |

20220413dx