| 天净沙系列 |  | CAT#:14-33400 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 汉坦病毒染料法qRT-PCR 试剂盒 Hantavirus (HV) SYBR qRT-PCR Kit |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 汉坦病毒归属布尼亚病毒科，是一种有包膜分节段的负链RNA病毒，基因组包括 L、M、S 3 个片段，分别编码L聚合酶蛋白、G1和G2糖蛋白、核蛋白。汉坦病毒可两种：引起汉坦病毒肺综合征（HPS），另一种引起汉坦病毒肾综合征出血热（HFRS）。前者主要流行于美国，在阿根廷、巴西、巴拉圭、玻利维亚以及德国也发现了病例。中国虽未发现，但有发生的可能。因此汉坦病毒的快速准确鉴定对该病的预防和检疫有着重要作用。本产品是基于染料法荧光定量 RT-PCR 原理开发，专门检测汉坦病毒的通用试剂盒。它具有下列特点： - 一站式，用于不需要单独准备每种成分，只需要提供RNA样品。 - 基于染料法qRT-PCR检测，灵敏度比常规RT-PCR高10-100倍，可以达到至少100拷贝/反应。 - 根据汉坦病毒的保守基因序列设计的引物，具有良好的特异性，不会跟其它生物的RNA发生交叉反应。 - 涵盖性好，能扩增检测出汉坦病毒的大多数亚型。 - 使用一管式qRT-PCR技术，RT和PCR两步在一个试管内完成，不需要中间转移样品，降低了操作误差和可能的污染。 - 本产品既可用于定性检测，也可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少有5个数量级。 - 本产品足够50次20μL体系的RT-PCR反应 - 只能用于科研，不能用于临床。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 成 份; 编号; 五孔盒包装. 2×qRT-PCR 缓冲液; 190101a; 500μL（棕色管）. 10×qRT-PCR酶混合液; 190101b; 100μL（红盖）. 荧光PCR专用模板稀释液; 180701; 1mL（绿盖）. 汉坦病毒qRT-PCR引物混合液; yw14-33400; 100μL（白盖）. 汉坦病毒qRT-PCR阳性对照 （1×10E7拷贝/μL）; pc33400; 50μL（黄盖）. 使用手册; 14-33400sc; 1份. |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。阳性对照需要单独放置。 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 样品RNA |  |  |
|  | 使用方法 |  | 一、稀释阳性对照（以10E1-10E6这6个10倍稀释度为例。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行）。 - 标记6个离心管，分别为6，5，4，3，2，1。用带芯枪头分别加入45μL 荧光PCR专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下同）。 - 换枪头，在6号管中加入5μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得1×10E6拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 - 换枪头，在5号管中加入5μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E5拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 - 换枪头，在4号管中加入5μL 1×10E5拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E4拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 - 重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。 二、样品RNA的制备 - 如果有N个样品，必须设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL上得到的阳性对照梯度稀释液中的第4号（浓度为1×10E4拷贝/μL，10μL相当于1万拷贝）再加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟样品一样，样品体积多少取决于所用试剂盒的要求）。可以用水作为制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化N+2个样品的RNA，本试剂盒跟市场上大多数病毒样品RNA提取试剂盒兼容，也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。 三、设置RT-PCR反应（20μL体系，在样品制备室进行） - 如果做定量分析并且只做1次重复，则标记N+9个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），6个用于标准曲线。如果做定性分析，并且只做1次重复，则标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），1个用于PCR阳性对照（用第4号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。 - 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，阳性对照样品要等所有管子盖上盖子后最后加）： 成分; N+2个制备所得样品; RT-PCR阴性对照; RT-PCR阳性 对照（1-6管）. 2×qRT-PCR 缓冲液; 10μL; 10μL; 各10μL. 汉坦病毒qRT-PCR引物混合液; 2μL; 2μL; 各2μL. N+2个RNA模板; 6μL; 不加; 不加. 自备超纯水; 不加; 6μL; 不加. 6个阳性对照稀释液; 不加; 不加; 各6μL（1号样到1号管，2号样到2号管…）. 10×qRT-PCR 酶混合液; 2μL; 2μL; 2μL. - 上机后按下面参数进行RT-PCR。 过程; 温度; 时间. RT（逆转录）; 50℃; 30分钟. 预变性; 95℃; 10分钟. PCR反应 （35个循环）; 95℃; 15 秒. 60℃; 60 秒（采集SYBR通道的荧光信号）. 按仪器预设程序进行溶解曲线分析. 注意：循环次数最好不要超过35次。 四、数据处理 - 通过溶解曲线分析的结果排除无效数据。有Ct值，但Tm值跟阳性对照Tm不一样的样品（包括对照和待测样品），归为假阳性，数据无效，不予以分析。Tm跟阳性对照Tm一致的，为有效Ct。 - 如果两种阴性对照的溶解曲线所得Tm值跟阳性对照的Tm值一样，说明环境或试剂可能有过去的qRT-PCR扩增产物污染，则此次实验无效，需要解决污染问题再进行实验。 - 如果两种阴性对照（样品制备阴性对照和qRT-PCR阴性对照）是假阳性，可以继续分析其它样品有效数据。 - 对定量检测，以阳性对照样品的浓度的log值为横轴，以有效Ct值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的有效Ct值从标准曲线上推算出样品RNA浓度的log值，再换算出待测样品的RNA浓度。 - 对定性检测，则有有效Ct值的为阳性，无有效Ct值的为阴性。 |
|  | 关联产品 |  | 汉坦病毒染料法qRT-PCR检测试剂盒 |  |  |

20180830dx