| 天净沙系列 |  | CAT#：210702-5 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DNA探针地高辛标记试剂盒（PCR法） |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
|  | 原理及特点 |  | 用PCR对DNA进行地高辛标记的原理是用带地高辛标记的dNTP进行PCR，这些dNTP掺入到PCR产物中之后，扩增得到的DNA片段自然就带有地高辛标记，可以直接用于杂交试验。本产品就是基于上述原理开发，它具有下列特点： - 一站式，本试剂盒提供经过优化的试剂，不需要用户自己摸索标记条件。 - 优化的地高辛掺入率，能有效降低探针中地高辛分子之间的可能空间阻碍，检测效果佳。 - 所得的地高辛标记DNA探针可以用于Southern杂交、Northern杂交、原位杂交、菌落杂交和斑点印迹杂交等分析。 - 既可用于制备双链DNA探针，也可以用于单链DNA探针。 - 一次标记反应可以得到ug级的地高辛标记双链DNA探针或约700ng地高辛标记的单链DNA探针，足够多次杂交实验用。 - 本产品足够5次非标记PCR反应和5次地高辛标记PCR反应（均指50uL体系）。 |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品使用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 标记专用PCR Mix(含酶); 210701a; 60 uL; 0.5 mL红盖管. dNTP Mix，2.5 mM each; 210701b; 25 uL; 0.5 mL白盖管. 含DIG-11-dUTP的 dNTP，2.5mM; 210702a; 25 uL; 0.5 mL绿盖管. 超纯水; 210806-1; 1 mL; 1.5mL黄盖管. 使用手册; 210702sc; 1份. |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |  |
|  | 自备试剂 |  | DNA模板和模板专一性引物，常规PCR Mix。 |  |
|  | 使用方法 |  | 一：准备工作 - 按常规的方法设计PCR引物，使PCR产物（探针）长度在400-800bp之间。过短则地高辛标记掺入少，探针杂交信号强度减弱；过长则非特异杂交增加，背景变强。 - 为保证成功率，最好先用常规PCR产物制备DNA片段，再以之为模板进行标记PCR反应。不推荐以基因组DNA或其他背景复杂的DNA为模板直接进行PCR标记反应。 二：用常规PCR制备模板 - 用自备的PCR试剂盒按下表设置50uL的常规PCR反应以制备标记PCR模板： 成份; 加入量. 自备的2×PCR Mix（含酶含的NTP）; 25 uL. 引物一和引物二（10 pmol/uL）; 各5 uL. 1 ug基因组DNA或1ng质粒DNA; 1 uL. 超纯水; 补到50 uL. - 按引物Tm值设计的PCR参数进行常规PCR。 - 用自备胶回收试剂盒回收常规PCR产物并定量。胶回收步骤可以去残留引物，避免这些引物对后续的标记PCR反应的干扰。 三：标记PCR反应 注意：由于双链PCR探针在杂交时变性的双链彼此还会复性，降低杂交效率，因此强烈推荐使用单链标记PCR。在设置标记PCR时必须做一个常规PCR对照（本试剂盒足够5次标记PCR和5次常规PCR对照）。 成份; 标记PCR; 常规PCR. 标记专用PCR Mix（含酶）; 6 uL; 6 uL. 含DIG-11-dUTP的 dNTP, 2.5mM; 5 uL; 不加. dNTP Mix，2.5 mM; 不加; 5 uL. 若双链标记，加引物一和引物二 若单链标记，只加一条引物; 各50 pmol; 各50 pmol. 胶纯化所得PCR产物; 10 ng（对双链标记） 100ng（对双链标记）; 10 ng（对双链标记） 100ng（对双链标记）. 超纯水; 补到50 uL; 补到50 uL. - 由于此步所用的PCR引物和第3步的PCR引物完全一样，故可以参考第3步PCR参数进行标记PCR，但需要进行下列修改：一是循环数增加到35-55个循环，使扩增得到的探针DNA片段参差不齐，杂交时这种DNA能形成网络结构，杂交效果比长度整齐的DNA更好；二是延伸步骤的时间增加15秒，因为标记dUTP掺入到DNA的速度比常规的dTTP慢，增加延伸步骤的时间可以保证更多的标记dUTP掺入到合成的DNA探针中；三是降低复性温度5-7℃，因为标记核苷酸参入到DNA后，含标记核苷酸的DNA的Tm值将比正常的DNA降低。 - PCR结束后，取标记PCR反应液和对照反应液3-5 uL进行琼脂糖凝胶电泳（一定要使用浓度已知的DNA marker），检测标记是否成功。由于标记DNA含有额外的标记物、分子量更大，其泳动速度将慢于常规PCR产物。下图是一个典型的双链标记PCR产物和常规PCR产物电泳速度差异的比较图： 标记的DNA（右）与未标记的DNA（左）电泳比较. - 探针的定量：电泳所用的DNA marker浓度已知（如果不确定，可以问供应商），上样体积已知，故上样量已知，就可通过双链探针DNA和DNA marker对应条带的相对亮度来估计探针DNA浓度。例如，如果探针长度为500bp，而marker中500bp这条带的浓度是10ng/uL，共上样10uL，则500bp 这条带的上样量为100ng。标记的探针DNA在紫外下亮度只有它的一半，则探针DNA的上样量为100/2=50ng，如果上样量是5uL，则探针的浓度是50/5=10ng/uL。但是，如果制备的是单链DNA探针，则不能按此法估计浓度，因为单链DNA结合核酸染料（如EB和SYBR Green I）的能力远低于双链DNA。但可以采用银染法定量（跟marker比较）。一般100ng模板经单链标记PCR扩增可得到700ng左右单链探针。 - 单链PCR标记产物可以不经过纯化直接加入到杂交液中，双链PCR标记产物需要加热到95-100℃ 5分钟变性然后放冰上急冷后再加入到杂交液中使用。 - 如果不立即使用，需要放-20℃长期保存，不能放常温保存，否则Taq DNA酶有残留的外切酶活性，探针DNA可能会被降解。如果需要纯化，请使用乙酸铵/乙醇沉淀法纯化（参考分子克隆手册）。 |
|  | 关联产品 |  | 柱式探针纯化试剂盒 |  |

20211219dx