| 天净沙系列 |  | CAT#:210804-250 常温运输及保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100×低热电泳液 |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 | 本产品是一种可以替代TBE和TAE的琼脂糖电泳液，它具有下列特点： - 高浓度，需要用去离子水稀释100倍后用于琼脂糖电泳。 - 低产热，可以用TAE或TBE所用的电压电泳，还可以用比TAE和TBE高2-3倍的电压进行电泳（是否能提高电压跟电泳仪有关），电泳速度也加快2-3倍。一般mini胶，只需要5-10分钟即可。 - 对1500bp以下的DNA片段有更高的分辨率，因此尤其适合长度在1500bp以下的PCR产物的检测。 - 性价比高，本产品250mL规格可以配制25L工作液，一块mini胶（按需要100mL工作液计算）的成本还不到1.5元。 - 用本产品电泳得到的DNA片段进行胶回收，回收率略高于使用TAE和TBE电泳后进行的DNA胶回收，且不影响后续反应。 |  |  |  |
| 规格及成分 | 成份; 编号; 规格; 包装. 100×低热电泳液; 210804; 250 mL; 250 mL本色瓶. 使用手册; 210804sc; 1份; 1份. |  |
| 运输及保存 | 常温保存和运输，有效期两年。 |  |  |  |
| 自备试剂 | 去离子水 |  |  |  |
| 使用方法 | 注意：使用前先看是否有结晶沉淀，因为本产品浓度较高，长期放置在低温条件下会有结晶析出。如果有，请65℃水浴溶解并摇晃均匀后再使用。 - 将本产品用去离子水稀释100倍（1 mL本产品加99 mL去离子水），混匀后用于配制琼脂糖胶（还需要加EB或SYBR Green I等核酸染料）和用作电泳液。电泳参数跟使用TAE和TBE缓冲液一样。 - 电压：如果所用电泳仪可以设置中高电压，并且需要快速出结果，对一般minigel，可以用250-350V跑5-10分钟；对大的电泳槽，可用400-450V跑5-10分钟。若在电泳时发生电流或电压逐渐下降的现象，请检查电泳仪是否设置了电流上限或功率上限。 - 不推荐跟TBE和TAE配制的琼脂糖胶配合使用。 - 反复使用：本产品配制的电泳液至少可以重复使用2-3次，如果使用大电泳槽，可以重复使用的次数会更多。 |  |  |  |
| 关联产品 | 预制琼脂糖凝胶 |  |  |  |

20211216dx