| 天净沙系列 | CAT#:211205-1 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20×天净沙饱和型核酸扩增染料 Saturating Dye for Nucleic Acid Amplification |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 常用的SYBR Green I核酸染料属于非饱和型荧光染料，它在高浓度下会抑制荧光PCR和其他核酸扩增反应，所以只能使用较低的浓度。而在较低浓度时，染料分子跟DNA的合成线性关系不强（见下右图），故反应重复性不稳定。而饱和型荧光染料，在饱和浓度下也不抑制核酸扩增反应，所以可以使用饱和浓度。在使用饱和浓度时，染料分子跟DNA的合成线性关系很强（见下左图），故反应重复性很好。 本产品就是一款专门用于核酸扩增的饱和型荧光染料，它具有下列特点： - 饱和型染料，可在饱和浓度使用，不光试验重复性更好，而且信噪比更高。 - 抗水解、抗热解和抗光解的能力强于SYBR Green I。 - 跟目前常用的核酸扩增仪器兼容，不需要改变任何设置，直接在SYBR Green I通道采集信号即可。 - 不能渗透进入细胞内，毒性和致突变性远低于SYBR Green I。 - 可以用于qPCR、qRT-PCR、LAMP和RT-LAMP等核酸扩增反应。 - 本产品足够1000次20uL体系的核酸扩增反应。 - 本产品只能用于科研。 |
| 规格及成分 | 本产品采用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 20×天净沙饱和型核酸扩增染料; 211205; 1 mL; 1.5mL棕色管. 使用手册; 211205sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输、-20℃避光保存，有效期一年。 |  |
| 自备试剂 | 核酸扩增试剂和模板、引物、超纯水。 |  |
| 使用方法 | 先将本产品放置在室温融化，然后震荡10秒钟，短暂离心后在20 uL的核酸扩增反应体系中加入1uL本产品，选用SYBR通道采集荧光，其余操作不变。： |  |
| 关联产品 | 天净沙饱和型LAMP染料 |  |

20220422dx