| 天净沙系列 | CAT#:211208-50 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | RT-LAMP MasterMix（含电泳示踪剂） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | RT-LAMP MasterMix含有RT-LAMP扩增所需的所有成分，可以用于RT-LAMP等温扩增。RT-LAMP即Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification（逆转录-环介导等温扩增），它利用4条模板专一的特异引物、逆转录酶和具有链置换能力的Bst DNA 聚合酶，在等温条件下(63℃左右) 30－60分钟完成逆转录和LAMP扩增。该技术在灵敏度、特异性和检测范围等指标上能媲美甚至优于定性RT-PCR技术，同时还不需要昂贵的仪器设备。目前已成功应用于生物的快速检测，广泛用于各个领域。本试剂盒具有下列特点： - 即开即用，含有红色电泳示踪剂，扩增后可以直接上样，不需要上样液。 - 高特异性，精心优化的配方，非特异扩增比自配的试剂更低。 - 高扩增效率，一般比RT-PCR灵敏一个数量级。 - 65℃左右逆转录和等温扩增，不需要贵重仪器。 - 本试剂盒足够50次20uL体系的RT-LAMP扩增。 - 提供扩增对照，便于在遇到困难时分析原因。 - 20uL体系可以加10uL的模板。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包 装. RT-LAMP MasterMix （含电泳示踪剂，待加酶）; 211208a; 200uL; 0.5mL白盖管. 逆转录酶-扩增酶混合液; 211208b; 100uL; 0.5mL红盖管. 阳性对照模板-引物混合物; 211202c; 50uL; 0.5mL蓝盖管. 使用手册; 211202sc; 1份. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | RNA模板、RT-LAMP引物 |
| 使用方法 | - 制备模板RNA：用于选用合适的方法制备模板RNA。如果有N个样品，最好设置N+2个样品制备，多出的两个一个是样品制备阳性对照，一个是样品制备阴性对照。 - 配制5×RT-LAMP引物混合液。 先加超纯水将合成的HPLC级别的下列引物干粉稀释到标准所标注的母液浓度，然后在一新的离心管中按表中所列体积加入各种引物母液和超纯水，最后得到1mL的5×RT-LAMP引物混合液，此混合液足够250次20uL体系的LAMP扩增。如果需要配制的5×RT-LAMP引物混合液体积异于1mL，则各成分的用量请按比例调整。引物混合液可以在-20℃放置2年。 引物名称; 母液浓度; 加母液量; 在5×LAMP引物混合液中的浓度. FIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. BIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. F3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. B3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. Loop F; 100 uM; 20 uL; 2 uM. Loop B; 100 uM; 20 uL; 2 uM. 超纯水; 780 uL. 终体积; - mL. 注：如果没有Loop引物，则用水替代。 - 在冰上融化RT-LAMP MasterMix（待加酶），混匀，稍离心。第一次使用时，请将100uL 逆转录酶-扩增酶混合液全部加入到RT-LAMP MasterMix中并轻柔混匀，然后再使用。如果有N个样品，则在N+2个反应管中加入以下组份，多出的一管是RT-LAMP扩增阳性对照（PC），一管是RT-LAMP扩增阴性对照（NC）： 成份; N+2个样品管; RT-LAMP扩增PC; RT-LAMP扩增NC. RT-LAMP MasterMix （加酶后）; 6 uL; 6 uL; 6 uL. 自备5×RT-LAMP引物 混合液; 4 uL; 不加; 4 uL. 阳性对照模板-引物混合物; 不加; 4 uL; 不加. 自备模板RNA; 1-6uL; 不加; 不加. 补自备超纯水到; 20 uL; 20 uL; 20 uL. 注意：由于本产品含有电泳示踪剂，不宜加入可视化染料，否则会产生颜色干扰。可加入某些荧光染料，具体可以加入哪些，需要预先测试电泳示踪剂对荧光染料的影响。如果加入了荧光染料，则需要在荧光定量PCR仪上进行反应和实时检测。 - 混匀，置于65℃保温60分钟。如果是在PCR仪中保温，必须加热盖。如果用金属浴或水浴保温，没有热盖，必须覆盖50uL的石蜡油，否则保温期间反应体系的水分会蒸发，严重影响反应效率。 - 扩增结束后取5-10uL扩增产物直接上样（本产品含有红色电泳示踪剂，不需要再加上样液，红色示踪剂的泳动速度相当于50bp的DNA）进行2-3%的琼脂糖凝胶电泳，有RT-LAMP扩增的样品将可见LAMP特征性DNA梯度电泳图谱（见下图）： - 结果分析：如果本试剂盒提供的阳性对照-引物混合物能够扩增而阴性对照不能扩出，则实验有效。如果阳性对照-引物混合物没有扩增出条带，则试剂盒的问题，请跟厂家联系。如果阴性对照（水作为模板）有扩增出条带，则说明RT-LAMP样品或试剂有过去的扩增产物的污染，需要注意操作的规范性，如果不能解决，可以重新设计RT-LAMP引物扩增新的靶片段。 |
| 关联产品 | 新型PCR和LAMP专用荧光染料 |

20211206dx