| 天净沙系列 | CAT#:211210-50 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | RT-LAMP MasterMix（荧光染料法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | RT-LAMP MasterMix（荧光染料法）含有荧光RT-LAMP扩增所需的所有成分，可以用于实时荧光RT-LAMP等温扩增。RT-LAMP即Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification（逆转录-环介导等温扩增），它利用4条模板专一的特异引物、逆转录酶和具有链置换能力的Bst DNA 聚合酶，在等温条件下(65℃左右) 30－60分钟完成逆转录和LAMP扩增。该技术在灵敏度、特异性和检测范围等指标上能媲美甚至优于定性RT-PCR技术，还不需要昂贵的仪器设备。目前已成功应用于生物的快速检测，广泛用于各个领域。本试剂盒具有下列特点： - 即开即用，含有LAMP专用的荧光染料，可以进行实时荧光检测（需要荧光PCR仪），但不建议用于定量分析。 - 高特异性，精心优化的配方，非特异扩增比自配的试剂更低。 - 高扩增效率，一般比RT-PCR灵敏一个数量级。 - 65℃左右同时完成逆转录和等温扩增，一步式操作。 - 本试剂盒足够50次20uL体系的实时荧光RT-LAMP扩增。 - 提供扩增对照，便于在遇到困难时分析原因。 - 20uL体系最多可以使用13uL样本，减少漏检。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本试剂盒使用5孔盒包装 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. RT-LAMP MasterMix （荧光染料法，待加酶）; 211210a; 200uL; 0.5mL黄盖管. 逆转录酶-扩增酶混合液; 211208b; 100uL; 0.5mL红盖管. 阳性对照模板-引物混合物; 211202c; 50uL; 0.5mL蓝盖管. 超纯水，PCR级; 210806; 1 mL; 1.5 mL本色盖. 石蜡油，PCR级; 220101; 1.5 mL; 1.5 mL本色盖. 使用手册; 211210sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | RNA模板、RT-LAMP引物 |
| 使用方法 | - 制备模板RNA：用于选用合适的方法制备模板RNA。如果有N个样品，最好设置N+2个样品制备，多出的两个一个是样品制备阳性对照，一个是样品制备阴性对照。 - 配制20×RT-LAMP引物混合液。 先加超纯水将合成的HPLC级别的下列引物干粉稀释到下表所标注的母液浓度，然后在一新的离心管中按表中所列体积加入各种引物母液和超纯水，最后得到0.1mL的20×RT-LAMP引物混合液，此混合液足够100次20uL体系的RT-LAMP扩增。如果需要配制的20×RT-LAMP引物混合液体积异于0.1mL，则各成分的用量请按比例调整。引物混合液可以在-20℃放置2年。 引物名称; 母液浓度; 加母液量; 在20×LAMP引物混合液中的浓度. FIP引物; 100 uM; 32uL; 32 uM. BIP引物; 100 uM; 32 uL; 32 uM. F3引物; 100 uM; 4 uL; 4 uM. B3引物; 100 uM; 4 uL; 4 uM. Loop F; 100 uM; 8 uL; 8 uM. Loop B; 100 uM; 8 uL; 8 uM. 超纯水; 12 uL. 终体积; 0.1mL. 注：如果没有Loop引物，则用水替代。 - 在冰上融化RT-LAMP MasterMix（荧光染料法，待加酶），混匀，稍离心。第一次使用时，请将100uL逆转录酶-扩增酶混合液全部加入到RT-LAMP MasterMix中并轻柔颠倒混匀1分钟，然后再使用。如果有N个样品，则在N+2个反应管中加入以下组份，多出的一管是RT-LAMP扩增阳性对照（PC），一管是RT-LAMP扩增阴性对照（NC）： 成份; N+2个样品管; RT-LAMP扩增PC; RT-LAMP扩增NC. RT-LAMP MasterMix （加酶后）; 6 uL; 6 uL; 6 uL. 自备20×RT-LAMP引物 混合液; 1 uL; 不加; 1 uL. 阳性对照模板-引物混合物; 不加; 4 uL; 不加. 自备模板RNA; 1-13uL; 不加; 不加. 补自备超纯水到; 20 uL; 20 uL; 20 uL. - 混匀，放荧光定量PCR仪器上65℃保温90分钟，每分钟采集一次SYBR通道的荧光信号。 - 反应结束后，按下面的步骤处理和分析数据。 - 阈值的设定：LAMP的阈值跟LAMP引物的专一性密切相关，因此新设计的引物需要先在不加模板的情况下进行LAMP扩增，测定其Ct。Ct最好没有，如果有也最好不要低于60（每分钟采集一次荧光信号的话）。如果低于60，则最好重新设计引物。 - 实验有效性的判断：如果阈值设定为60，则样品制备阳性对照和扩增阳性对照的Ct应该在60以内，样品制备阴性对照、无模板阴性对照和无引物无模板阴性对照的Ct应该大于60，否则提取实验或扩增实验无效。对无效的实验不需要分析样品的结果，需要寻找原因或跟厂家联系。 - 如果实验有效，则可以分析样品的数据。样品Ct小于阈值则判读为阳性，大于阈值则判读为阴性。 |
| 关联产品 | 新型PCR和LAMP专用荧光染料 |

20220113dx