| 天净沙系列 | CAT#:211234-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PAGE胶蛋白回收试剂盒（沉淀法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | SDS-PAGE电泳不仅可用于检测蛋白质的相对分子质量，而且也是分离纯化蛋白质的重要工具之一，随着蛋白质技术的微量化，有必要从PAGE凝胶中回收蛋白质以用于制备抗体、用于免疫印迹实验、用于氨基酸组分分析或末端序列测定等。本产品就是专门为此用途开发的PAGE凝胶蛋白回收试剂盒，它具有下列特点： - 简单，不需要购买复杂而昂贵的仪器设备（如电洗脱仪）。 - 适用于变性胶（SDS-PAGE）和非变性胶（如Blue PAGE）。 - 蛋白的回收率一般在50-90%之间（跟蛋白质大小，洗脱时间相关）。 - 回收的蛋白可用于后续多种实验，包括2-D电泳、质谱测序等。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. PAGE胶蛋白回收试剂溶液A; 211234a; 10 mL; 10mL本色瓶. PAGE胶蛋白回收试剂溶液B; 211234b; 50 mL; 60mL本色瓶. 使用手册; 211234sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 无 |
| 使用方法 | - 按常规方法进行变性SDS-PAGE、尿素-PAGE，Tricine-SDS-PAGE电泳，或非变性蛋白电泳，如Bule PAGE。由于PAGE胶固定和染色后，蛋白回收效果很差，所以建议把蛋白样品同时上样到多个孔中并电泳。 - 电泳结束后，在对PAGE胶进行固定和染色时，切下其中一个样孔所对应的胶条进行固定和染色。 - 将出现蛋白条带后的胶条放回到在整个PAGE胶中此胶条切除前的位置，通过胶条上的蛋白条带来找到在未染色胶上该蛋白预计出现的区域，并切下此区域的PAGE胶（含未固定和为染色的目的蛋白）进行回收。 - 去除含目的蛋白的胶条的多余凝胶，否则它们会影响蛋白回收效率。 - 将修整后的PAGE胶条转移到一个干净的1.5 mL塑料离心管中。 - 用移液枪枪头充分将PAGE胶条戳击成尽可能细小的碎片。 - 加入200 uL PAGE胶蛋白回收试剂溶液A，盖好盖子后平放在桌面摇床上，用胶带固定，4℃摇晃洗脱至少2-16小时（过夜）。 - 在样品摇晃时，将PAGE胶蛋白回收试剂溶液B放在-20℃冰箱预冷待用。 - 将含捣碎PAGE胶条的离心管在10,000 g离心10分钟，小心转移上清液到一个新的1.5mL塑料离心管中。注意转移时千万不要吸走PAGE碎胶。 - 在含上清液的离心管中加入5倍体积的、预先冷却的PAGE胶蛋白回收试剂溶液B，充分摇晃混匀。 - 将离心管在-20℃放置30分钟。 - 室温12,000 g离心20分钟，小心弃上清。 - 打开盖在室温下让离心管充分晾干，关底沉淀即为回收的蛋白质。回收的蛋白质可溶解在适当的缓冲液中，可用于后续实验（2-D电泳、质谱测序等）。 |
| 关联产品 | SDS-PAGE电泳试剂盒 |

211214dx