| 天净沙系列 | CAT#:211237-30 常温运输和保存 有两个成分低温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | miRNA尿素-PAGE试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 尿素-聚丙烯酰胺凝胶电泳(Urea PAGE)是目前分离200nt以下的小片段RNA，尤其是20nt左右的microRNA(miRNA)分子的主要方法，但是单独配制各种溶液十分繁琐，为此本公司开发了本产品。它具有下列特点: - 一站式，含有电泳所需要的所有试剂，即开即用，十分方便，免去了实验人员称取有毒物品。 - 灵活，可以根据需要配制各种浓度的Urea-PAGE，以便对长度各异的RNA进行电泳。 - 电泳后可直接用于UV观察、银染、胶回收、Northern杂交等实验。 - 使用新型上样缓冲液，可以防止甘油的干扰。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品第一部分为大纸盒包装，常温运输 成份; 编号; 规格; 包装. 尿素; 100873; 105gX2; 250mL本色瓶. 丙烯酰胺，电泳级; 211237a; 60g; 125mL棕色瓶. 甲叉双丙烯酰胺，电泳级; 100877; 3g; 10mL棕色瓶. TBE电泳液, 10×; 90313; 250mL; 250mL本色瓶. TEMED; 110-18-9; 1.5 mL; 2mL白盖管. 过硫酸铵; 100879; 1 g; 2mL绿盖管. 固相RNase清除剂; 3090; 250 mL; 250mL本色瓶. 使用手册; 211237sc; 1份. 本产品第二部分为塑料袋包装。低温运输 成份; 编号; 规格; 包装. 2×miRNA尿素-PAGE上样液; 970608; 1.5 mL; 2mL红盖管. miRNA电泳标准; 70605; 150 uL; 0.5mL蓝盖管. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，其中miRNAon、miRNA Marker需要低温运输，-20℃保存，保存期一年。 |
| 自备试剂 | miRNA样品、RNase-free水。 |
| 使用方法 | - 准备工作：用固相RNase清除剂清洁工作平台 直接将固相RNase清除剂原液或10倍的新鲜稀释液喷于台面，5分钟后用普通吸水纸擦净，最后用沾有固相RNase清除剂1000倍新鲜稀释液的吸水纸擦净，晾干。 - 准备工作：用固相RNase清除剂清洁玻璃和塑料器皿 将器皿浸泡在固相RNase 清除剂的10或100倍的新鲜稀释液中，静置处理5分钟后取出，再用固相RNase清除剂1000倍或10000倍新鲜稀释液浸泡二次以上，倒立晾干后备用。 - 配制1×TBE电泳液: 将适量的10×TEB电泳液用RNase-free水稀释10倍，得到1×TBE电泳液待用。此溶液需要现用现配，否则易长菌。 - 配制10%过硫酸铵溶液: 精确称取约100 mg过硫酸铵到一干净的1.5 mL离心管中，按每1 mg过硫酸铵加10 uL RNase-free水的比例加入RNase-free水，摇晃溶解待用。10%过硫酸铵溶液有效期不要超过一周。 - 估计所需要的凝胶溶液的体积，一般配制一块13 cm×15 cm× 0.8 mm的胶需要15 mL凝胶溶液，配制一块36 cm×45 cm×0.8 mm的胶需要120 mL凝胶溶液。 - 配制40%的丙烯酰胺-甲叉双丙烯酰胺溶液：将3g甲叉双丙烯酰胺全部倒入装有60g丙烯酰胺干粉的瓶中，加入130 mL自备的RNase-free水，充分摇晃混匀即得40%的Acrylamide/Bis（20:1）溶液。 - 根据所需要的凝胶溶液的体积，在一的干净的三角瓶中按下表加入各成分（此处以配制100mL Acrylamide/Bis终浓度为15%的凝胶为例）: 成份; 终浓度; 用量. 尿素; 7 M; 42 g. 40% Acrylamide/Bis溶液; 15%; 37.5mL. 10×TEB电泳液; 1×; 10 mL. 补RNase-free水到100mL. 注: Acrylamide/Bis的终浓度需要根据待分离RNA长度选择(见下表)。 需分离的RNA长度范围; Acrylamide/Bis终浓度. 6-100 nt; 20%. 25-150 nt; 15%. 40-200 nt; 12%. - 搅拌并加热到40-50℃左右，直到尿素完全溶解。 - 冷却到室温后，将三角瓶接上真空系统抽真空处理10-15分钟以充分去除溶液中的氧气（氧气会降低聚合反应效率）。若条件有限，此步可省略。 - 边摇晃溶液变加入50 uL TEMED和500 uL 10%过硫酸铵溶液。注意：如果选择其他工作浓度的Acrylamide/Bis，此二成分的用量不需要随之改变。但如果配置的凝胶溶液的体积变化，此二成分的用量要按比例改变。 - 再充分摇晃约30秒后迅速灌胶，然后插入样品梳，室温放置30-60分钟等待胶凝固。 - 将凝胶板放置在电泳装置上后，在上下层分别加入适当量的1×电泳缓冲液。如果不马上使用，需要有湿纸将上样孔端盖住以防凝胶过度干燥。 - 拔出梳子后用加样枪吸取电泳缓冲液，充分将每个加样空中未聚合的Acrylamide/Bis、尿素和气泡吹打出来。 - 在上样前，预电泳20-30分钟以使多余的过硫酸铵跑出加样空，同时还可以使凝胶的温度升高（到50℃左右），有利于RNA变性状态。 - 将5uL miRNA样品与和5uL miRNA电泳标准分别和5uL的2×miRNA上样液混合，70℃保温2-3分钟后迅速放置在冰上冷却，快速离心半分钟，放冰上待用。可以增加miRNA样品的用量，但上液需要等比例增加。 - 关电泳仪后开始上样。10uL混合液需要全部上样。 - 重开电泳仪，对13 cm×15 cm的胶，以20-30mA的电流电泳，直到红色染料移动到凝胶边缘为止；对36 cm×45 cm的胶，则以50-60mA的电流电泳，直到红色染料移动到凝胶边缘为止。 - 染色观察：将凝胶一面的玻璃板揭开，直接用仍然附着在另一玻璃板上的凝胶进行各种染色，包括银染（需单独购买试剂盒）、EB染色（每100 mL 1×TBE中加20 uL 10mg/mL 的EB溶液）、克必隆低毒核酸染料染色（每100 mL 1×TBE中加10 uL低毒核酸染料）。如果用后两种染色法染色，需要在UV下观察并拍照。本产品提供的miRNA Marker有5条带，从上到下的长度分别为：50nt、40nt、30nt、20nt和15nt。 - 其它后续处理（本试剂盒不含所需试剂），流程仅仅供参考。 miRNA回收：在UV下确定所需要的miRNA条带的位置，切胶后进行胶回收处理（需要单独购买试剂盒）。 Northern杂交：UV观察后将凝胶中的RNA电转移到带正电的尼龙膜上，然后进行杂交处理。 放射自显影：如果miRNA样品电泳前经过同位素标记，则将凝胶一面的玻璃板揭开，用滤纸将附着在另一玻璃板上的凝胶吸附过来，然后包上保鲜膜，真空抽干，然后使胶跟X光片向对置进行放射自显影。 |
| 关联产品 | 核酸PAGE胶银染试剂盒、溴化乙锭溶液（EB溶液），10mg/mL |

20211112kbl