| 天净沙系列 | CAT#:211250-5 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 植物线粒体DNA纯化试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 北京克必隆分子诊断技术有限公司 网址： www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 植物线粒体是重要的植物细胞器，负责植物细胞ATP的产生。此外，植物很多重要的特性(如雄性不育)也跟线粒体相关，是母系遗传研究的重要材料，因此常常需要进行线粒体DNA纯化。本产品就是专门用于植物细胞线粒体DNA纯化的试剂盒，它具有下列特点： - 即用型试剂盒，用户不需要单独配制各种溶液或优化操作流程。 - 提供粗提和精提两种操作方案。粗提只需常规台式冷冻离心机，利用差速分离原理进行线粒体粗提，所得线粒体虽然含少量其他细胞器污染，但可用于后续的PCR级别的线粒体DNA提取。 - 精提需要冷冻超速离心（离心力达40000g），利用密度梯度来将粗提制备的线粒体和其他细胞成分进一步分开，得到线粒体精提液，适用于后续的测序级别的线粒体DNA提取。 - 本产品足够5次提取，每次可处理10g绿色植物组织（可得1-2.5 mg左右线粒体）或20g非绿色植物组织（可得2-5 mg左右的线粒体）。 |  |
| 规格及成分 | 本试剂第一部分包装为大纸盒，编号为211250pt1，常温运输和保存。 成 分; 编号; 规格; 包装材料. 植物线粒体提取匀浆液; 212450a; 250 mL; 250mL本色瓶. 植物线粒体提取洗涤液; 212450b; 250 mL×2; 250mL本色瓶. 植物线粒体提取离心介质; 212450c; 150 mL; 250mL本色瓶. 带柄尼龙筛; 21245d; 1个; 自有包装. 软毛笔; 21245e; 1只; 无包装. Percoll; 211251; 50 mL; 60mL本色瓶. 詹纳斯绿B染色液（0.2%）; 211252; 1 mL; 1.5 mL棕色管. 细胞器DNA纯化溶液A; 211250a; 3 mL; 5 mL本色瓶. 细胞器DNA纯化溶液B; 211250b; 0.75 mL; 1.5mL白色盖. 使用手册; 211250sc; 1份; 无包装. 本试剂第二部分包装为塑料袋，编号为211247pt2，低温运输，4℃保存。 成 分; 编号; 规格; 包装材料. BSA干粉; 211248; 10g; 30mL本色瓶. DNase A干粉; 211249; 1 mg; 1.5 mL蓝色盖. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存, 保存期限一年。 |  |
| 自备试剂 | 超纯水、5 M KOH（调pH用），25mM MgCl2溶液、0.5M EDTA溶液、氯仿、异丙醇、75%乙醇、TE缓冲液。 |  |
| 使用方法 | 注意：线粒体膜对温度高度敏感，所以整个操作必须在冰上或者在冷室进行，所用植物组织，器皿和溶液均需要在4℃预冷。任何情况下线粒体的温度都不要超过4℃。 一：准备工作 - 植物组织不同，线粒体产率不同，请以下表为参考： 植物组织种类; 线粒体产率; 说明. 根和块茎; 0.3 mg/10g; 如土豆，红薯等. 黄化苗（下胚轴、子叶、胚芽鞘）; 2-5 mg/10g; 多酚含量低的叶片. 有光合作用的叶片和子叶; 1-2.5 mg/10g; 需放置在暗处3天. - 线粒体纯化最好选用黄化苗。如果用绿色组织（如叶片），需将植物提前放在暗室至少3天以降低淀粉含量，否则淀粉颗粒将严重干扰线粒体的纯化。 - 一次线粒体纯化实验需要10g绿色植物组织（或20 g干净的非绿色植物组织）、40 mL匀浆液、90 mL洗涤液和35 mL密度梯度离心介质。密度梯度离心介质的配制方法是一次性将9.8g（=8.7mL）Percoll加入到26.3mL离心介质中，充分混匀后得到35mL密度梯度离心介质。上述三种溶液用前均需要先加入0.1%BSA干粉（100mL溶液加0.1g BSA干粉），轻柔颠倒混匀溶解后放冰上预冷待用。每次实验用多少配多少，不要预先将所有BSA干粉加入。 二：线粒体粗提操作流程 - 将10 g的绿色植物组织（去叶脉后的嫩叶子、愈伤组织）或20 g干净的非绿色植物组织（如发芽组织、根、块茎等）浸泡在冰水中10分钟，取出用纸吸干液体后浸泡在预冷的40 mL匀浆液（已加0.1% BSA）中，在浸泡状态下剪成1cm2大小的碎片。注意：处理样品量太大的话线粒体产率会急剧降低，所以如果同一样品太多可分成多组平行处理，得到线粒体粗提物后再汇集， - 将匀浆液和其中的植物组织碎片转移到Waring匀浆器中，中速匀浆3次，每次15秒，每次之间间隔10秒以便让碎片沉淀到刀片处。也可使用研磨法，具体操作是将匀浆液和其中的植物组织碎片转移到预冷的研钵中，研磨3-4分钟。注意：植物组织匀浆后释放的物质会使匀浆液酸化，降低pH，而线粒体对pH变化非常敏感，因此建议匀浆后用pH试纸检测匀浆液的pH，如果低于7.0，必须用自备的5 M KOH将pH调到7.0以上才进入下一步。 - 用带柄尼龙筛过滤匀浆液，穿透液可通过预冷的漏斗收集到预冷的50 mL的塑料离心管中。本试剂盒提供的一个带柄尼龙筛可以洗干净后反复使用。 - 在低速固定角度冷冻离心机上4℃ 1000 g离心匀浆液5分钟，上清含线粒体，沉淀为未破碎的细胞、破碎细胞的碎片、细胞核和淀粉颗粒等。小心转移上清到新的预冷的50mL塑料离心管中。 - 将上步的离心管在水平冷冻离心机上4℃ 12,000 g离心20分钟，弃上清液，所得棕绿色沉淀即为纯化的线粒体粗提物。如果沉淀底部还有白色的淀粉沉淀，属于正常现象。 - 在沉淀中加入10 mL预冷的洗涤液（已加0.1% BSA，下同）中，用软毛笔轻柔重悬线粒体沉淀(如果最底下有白色淀粉沉淀，需要避免重悬之)。不能剧烈震荡，否则线粒体容易破裂。本试剂盒提供的一只软毛笔可以洗干净后反复使用。 - 将线粒体重悬液转移到新的50mL离心管中，再加入30mL预冷的洗涤液，4℃ 1000 g离心5分钟。线粒体将在上清中。 - 将上清转移到新的预冷的50mL离心管中，4℃ 12000 g离心20分钟，沉淀为线粒体。小心弃上清。到此步时，线粒体回收率一般在15-30%。 - 在线粒体沉淀中加入2 mL预冷的洗涤液。用软毛笔轻柔重悬，得到线粒体粗提液。如果有平行提取，可将最多4管线粒体沉淀重悬在2 mL洗涤液中。线粒体粗提液中线粒体的回收率一般在45-75%。 - 在显微镜下检测重悬液中线粒体的完整性。具体做法是先滴一滴（约50uL）线粒体粗提液到载玻片上，再滴入50 uL 0.2%詹纳斯染液绿B染色液，混匀后20分钟，油镜下观察，蓝绿色颗粒状物即为线粒体。 - 所得线粒体粗提液含其他细胞器（如类囊体膜, 质体, 过氧化物酶体， 乙醛酸循环体,或细菌）污染，但可直接用于PCR级线粒体DNA和RNA的提取。如果需要长期保存，则直接放-80℃保存。如此保存的线粒体DNA完整性在几年内都不会发生变化。 三：细胞核DNA的去除（纯化测序级的线粒体DNA才需要进行此操作） - 预留50uL线粒体粗提液作对照，在约2 mL剩余的线粒体粗提液中加入40 uL 25mM 自备的MgCl2，再加入0.2mg DNase A干粉，混匀后冰上放置60分钟降解DNA。然后取50uL线粒体样品在PCR仪器中加热到95℃变性10分钟灭活DNase A，再取其中的10uL和10uL预留的线粒体粗提液样品一起进行细胞核基因专一性PCR（需要用户自己设计引物和自备PCR试剂），如果DNase A处理过的样品没有扩增，而预留样品有扩增，则表明DNA去除比较干净（达到PCR检测的极限），则进入下一步。如果未去除干净，则继续在冰上放置，直到PCR检测不到细胞核DNA。 - 加入0.32 mL预冷的自备0.5M的EDTA溶液终止反应。 - 再加入40mL预冷的洗涤液，4℃ 1000 g离心5分钟，将上清转移到新的预冷的50mL离心管中。 - 将上步离心管放4℃ 12000 g离心20分钟，沉淀为去除细胞核DNA之后的线粒体。重悬在2mL洗涤液中。 - 在显微镜下检测上清液中线粒体的完整性。具体做法是先滴50uL左右的线粒体重悬液到载玻片上，再滴入50 uL 0.2%詹纳斯染液绿B染色液，染色20分钟，油镜下观察，蓝绿色颗粒状物即为线粒体。 四：线粒体精提操作方案（需要40000g的超速冷冻离心机） - 在50 mL预冷的塑料离心管中先后加入35 mL预冷的密度梯度离心介质（配制方法见第3步，用前需先加0.1% BSA）。 - 将第18步所得的2 mL线粒体粗提物重悬液铺在密度梯度离心介质上。 - 在超速水平离心机上4℃ 40,000 g离心45分钟，最上层为黄色或橙色的质体带（如果材料是绿色植物，此带将是绿色），其下的白色不透明的带即为线粒体，管底沉淀为过氧化物酶体。其示意图如下： - 用广口吸管（可将1 mL蓝抢头中间剪断后使用）收集线粒体带，注意避开其上的质体带过氧化物酶体沉淀，估计所取含线粒体带的体积。 - 在15-20分钟的时间内缓慢加入至少4倍体积的预冷的洗涤液。 - 转入50 mL塑料管离心管中，在冷冻离心机上4℃ 15,000 g离心20分钟，沉淀为线粒体。可以直接进入第26步进行DNA提取。如果暂时不提取DNA，则把线粒体沉淀放-80℃保存。 五：线粒体DNA的提取 - 在上步所得的线粒体沉淀中加入600 uL预热的细胞器DNA提取溶液A，用移液枪充分吹打均匀。 - 再加入150 uL 65℃预热的细胞器DNA提取溶液B，颠倒数次混匀。此时溶液中可能有白色丝状悬浮物产生。由于溶液B比较粘稠，可以采取称量方法取用，150 uL 约等于150-160 mg。也可以将1 mL 枪头剪去一截再吸取。 - 65℃放置5分钟。不能室温放置，否则DNA产量会降低10-20%。 - 加入200 uL自备氯仿，涡旋震荡混匀30秒，此时溶液将呈乳白色。 - 14000 g室温离心2分钟。此时上清液将变得透明，中间层有白膜。小心转移上清液到一个新的1.5 mL塑料离心管中，避免触及中间层的白膜。 - 加入1倍体积(约750 uL)的异丙醇到上清液中，用手上下颠倒30秒混匀。此时一般将有絮状DNA沉淀出现。 - 14000 g室温离心3分钟。此时管底将有微小DNA沉淀，小心弃上清。注意不要丟弃DNA沉淀。 - 在离心管中加1 mL 75%乙醇，短暂震荡，14000 g室温离心3分钟，弃上清。 - 重复上述75%乙醇洗涤操作一次。 - 短暂离心，小心吸弃残留的液体（约50 µL）。此步不要省略，否则残留的液体（含乙醇）将会影响DNA电泳、酶切很PCR等反应。 - 立即加入50-100 µL TE缓冲液充分溶解线粒体DNA沉淀。 - 直接取5-10 uL电泳检测DNA，再测OD计算浓度和纯度，其余样品放-20℃保存备用。 |
| 关联产品 | 动物线粒体纯化试剂盒 |  |

20211228dx