| 天净沙系列 |  | CAT#：211258-20 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地高辛标记的l/Hind III Marker (Southern专用) |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
|  | 原理及特点 |  | 本产品是用DIG（地高辛）标记的 l/Hind III DNA Marker，可以用做Southern杂交的Marker，以便准确确定杂交片段的大小。本产品特点如下： - 即开即用，非常方便，不需要用户自己去标记。 - 含上样液，可以直接电泳上样，不需要再加上样液。 - 每个DNA片段显色强度均匀。 - 本产品共10ug，可以直接上样20次，每次0.5ug。 |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 地高辛标记的 l/Hind III Marker (Southern专用，50ng/uL）; 211258; 200 uL; 0.5mL本色盖. 使用手册; 211258sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，有效期一年 |  |
|  | 自备试剂 |  | Southern杂交用基因组DNA样品 |  |
|  | 使用方法 |  | - 按常规方法制备琼脂糖胶和酶切基因组DNA。本试剂盒不提供相关试剂。 - 上样。在琼脂糖凝胶的两侧的加样孔中各加入10uL（0.5ug）本产品（不需要再加上样液）。 - 按常规方法电泳。 - EB或其他染料染色后UV观察结果。由于Southern杂交的电泳时间都较长，建议电泳后再染色并拍照。 - 按常规的方法进行Southern杂交和检测DIG。 |  |
|  | 使用效果 |  | 本产品使用效果（Southern杂交结果）：最左边1号为本产品，其片段长度从上到下分别为：23130bp、9416bp、6557bp、4361bp、2322bp、2027bp和564bp。125bp不可见。 |  |
|  | 关联产品 |  | 生物素标记的l/HindIII Marker (Southern专用） |  |

20211229dx