| 天净沙系列 | CAT#:211262-50 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4×UNG LAMP MasterMix （可视染料法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 4×UNG LAMP MasterMix（可视染料法）含有可视化UNG LAMP扩增所需的所有成分，可以用于可视化UNG LAMP等温扩增。LAMP即Loop-Mediated Isothermal Amplification（环介导等温扩增），它利用4条模板专一的特异引物和具有链置换能力的Bst DNA 聚合酶，在等温条件下(63℃左右) 30－60分钟完成扩增。该技术在灵敏度、特异性和检测范围等指标上能媲美甚至优于定性PCR技术，同时还不需要昂贵的仪器设备。目前已成功应用于生物的快速检测，广泛用于各个领域。本试剂盒具有下列特点： - 即开即用，含有可视化染料和UNG，扩增后可以直接肉眼观察，不需要仪器设备。同时有UNG-dUTP防污染系统。 - 高特异性，精心优化的配方，非特异扩增比自配的试剂更低。 - 4×MasterMix，比对应的2×MasterMix可使用更多的扩增模板。最多可达11uL，降低漏检的机率。 - 高扩增效率，一般比PCR灵敏一个数量级。 - 65℃左右等温扩增，不需要贵重仪器。 - 本试剂盒足够50次20uL体系的UNG LAMP扩增。 - 提供扩增对照，便于在遇到困难时分析原因。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 4×UNG LAMP MasterMix （含可视化染料，待加酶）; 211262a; 200uL; 0.5mL黄盖管. Bst DNA聚合酶-UNG; 211262b; 50uL; 0.5mL红盖管. 阳性对照模板-引物混合物; 210801; 50uL; 0.5mL蓝盖管. 使用手册; 211262sc; 1份. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | LAMP模板、LAMP引物 |
| 使用方法 | - 制备模板DNA：用于选用合适的方法制备模板DNA。如果有N个样品，最好设置N+2个样品制备，多出的两个一个是样品制备阳性对照，一个是样品制备阴性对照。 - 配制5×LAMP引物混合液。 先加超纯水将自备的HPLC级别的下列引物干粉稀释到下表所标注的母液浓度，然后在一新的离心管中按表中所列体积加入各种引物母液和超纯水，最后得到1mL的5×LAMP引物混合液，此混合液足够250次20uL体系的LAMP扩增。如果需要配制的5×LAMP引物混合液体积异于1mL，则各成分的用量请按比例调整。引物混合液可以在-20℃放置2年。 引物名称; 母液浓度; 加母液量; 在5×LAMP引物混合液中的浓度. FIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. BIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. F3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. B3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. Loop F; 100 uM; 20 uL; 2 uM. Loop B; 100 uM; 20 uL; 2 uM. 超纯水; 780 uL. 终体积; - mL. 注：如果没有Loop引物，则用水替代。 - 在冰上融化4×UNG LAMP MasterMix（含可视化染料），混匀，稍离心。第一次使用时，请将50uL Bst DNA聚合酶-UNG全部加入到4×UNG LAMP MasterMix中轻柔混匀，然后再使用。对N+2个样品，则在N+4个反应管中加入以下组份，多出的一管是LAMP扩增阳性对照（PC），一管是LAMP扩增阴性对照（NC）： 成份; N+2个样品管; LAMP 扩增PC; LAMP 扩增NC. 4×UNG LAMP MasterMix （加酶后）; 5 uL; 5 uL; 5 uL. 自备5×LAMP引物混合液; 4 uL; 不加; 4 uL. 阳性对照模板-引物混合物; 不加; 4 uL; 不加. 自备模板DNA; 1-11uL; 不加; 不加. 补自备超纯水到; 20 uL; 20 uL; 20 uL. - 混匀，置于65℃保温60分钟。如果是在PCR仪中保温，必须加热盖。如果用金属浴或水浴保温，没有热盖，必须覆盖50uL的石蜡油，否则保温期间反应体系的水分会蒸发，严重影响反应效率。 - 扩增结束后肉眼观察结果判断阴性和阳性。典型的结果见下图：左边管为阴性，右边两个管为阳性。 - 结果分析：如果本试剂盒提供的阳性对照-引物混合物呈现阳性而阴性对照为阴性，则实验有效。如果阳性对照-引物混合物呈现阴性，则操作有问题或者试剂盒有问题，请跟厂家联系。如果阴性对照（水作为模板）也呈现阳性，则说明LAMP样品或试剂有过去的扩增产物的污染，需要注意操作的规范性，如果不能解决，可以重新设计引物扩增新的靶片段。 - 也可以电泳检测实验结果（强烈不推荐此法，因为电泳时产生的气溶胶非常容易污染环境，使得今后用同一引物扩增时产生假阳性）：取5-10uL扩增产物和自备的上样液混合，上样，进行2-3%的琼脂糖凝胶电泳，有LAMP扩增的样品将可见LAMP特征性电泳图谱。 |
| 注意事项 | - 引物设计对成功扩增十分关键，尽量以保守区设计引物。 - 引物至少包括F3/B3和FIP/BIP，加入环状引物F loop/B loop可以使反应速度大大提高。 - 应优化引物序列、GC含量和尽量避免二级结构。 - LAMP扩增具有特异性好、灵敏度高、时间快、不需要特殊仪器设备等优点。但太高的灵敏度使得其比普通PCR扩增更加容易污染导致假阳性。因此，必须高度重视扩增产物的污染。常规措施包括严格的实验分区、使用荧光定量等不开盖检测方法。实验室一旦遭到污染，很难去除，最好重新设计引物扩增新的靶片段。 |
| 关联产品 | 新型PCR和LAMP荧光染料 |

20211230dx