	天净沙系列
	CAT#:220107-1

低温运输，-20℃保存
	[image: image1.png]BINGENE





	
	单细胞裂解液 (RNA专用) 

	
	使用手册V1.0



	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com

	产品及特点
	单细胞裂解液（RNA专用）是单细胞RNA提取专用裂解液，产品经过多次优化，含有多种去污剂、变性剂和盐，可有效抑制核酸酶在裂解过程中对核酸的破坏，维持核酸的稳定性。单细胞裂解物可以直接用于测序和RT-PCR等试验。本产品足够使用200次以上。一次可以处理1-1000个细胞。

	规格及成分
	本产品采用塑料袋包装
成 份

编 号

规 格

包装材料

单细胞裂解液（RNA专用）

220107
1 mL
1.5mL白盖

使用手册

220107sc

1份

无


	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，有效期一年。

	自备试剂
	PBS溶液

	使用方法
	如何制备单个细胞取决于实验样品和实验者所拥有的仪器设备，此处所列步骤仅针对培养细胞、实体组织、淋巴细胞和卵裂球（2-8细胞胚胎）等材料，对其他材料（如干细胞克隆、胚囊、胚胎组织等），用户需自行选用合适的方法制备单细胞。对已经处于单细胞悬浮状态的细胞（如FACS分离细胞、卵细胞等），则可以跳过制备过程而直接进入单细胞裂解步骤。
按下面手册，本产品1次可以处理1-1000个细胞。下面的步骤是以制备单个细胞/裂解反应为例，如果要制备N个细胞/裂解反应的悬浮液，浓度需要相应调整。

一、用培养细胞或实体组织制备单细胞

按常规胰酶方法处理培养细胞或组织（一般是用PBS洗涤两次，再用0.25% Trypsin-EDTA处理2分钟），将细胞重悬于自备的液体细胞培养基中。

按常规方法对细胞进行计数。

转移100-4000个细胞到新离心管中，400 g离心4分钟沉淀细胞，小心弃上清（培养基）。

将细胞沉淀重悬于50 uL自备的PBS溶液中，使其终浓度为2-80个细胞/uL。

在干净的培养皿上点加数个含5 uL PBS溶液的小液滴，也可以在96孔板或0.2mL PCR管中进行。
在第一个小液滴中加入5 uL细胞悬浮液，然后再从第一个小液滴中转移5 uL到第二个小液滴，如此系列稀释样品数次，使得其浓度接近每2.5 uL液体中含1个细胞，放冰上待用。

二、用单细胞裂解液裂解细胞

在显微镜下用显微注射仪取2.5 uL样品，确认含一个细胞后，将其转移到一个含2.5 uL本产品的PCR管中。最好同时设置无样品的阴性对照（2.5 uL样品中不含细胞）。

细胞将在5分钟内裂解。
裂解液可以立即用于后续实验（如PCR或RT-PCR），也可以放冰上数小时待用。如果长期不用，需要放-80℃保存。使用时从-80℃中取出后，放冰上融化后即可使用。

	关联产品
	单细胞裂解液（DNA专用）


20220105dx

