| 天净沙系列 |  | CAT#:220131-50 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SP6体外转录及加帽试剂盒 SP6 in vitro Transcription and Capping Kit |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
|  | 产品及特点 | 本试剂盒是基于SP6 RNA聚合酶的带帽RNA体外转录试剂盒，它利用含有SP6启动子的模版DNA，以NTP 和m7G(5' )ppp(5' )G为底物，从SP6启动子下游开始合成与模版DNA中一条链互补的RNA，简单快速获得大量的RNA分子。同时这些RNA中有部分RNA的5´ 端含有 m7G 帽结构，本产品具有下列特点： - 即开即用，用户只需提供含SP6启动子的DNA模板即可以进行体外转录实验。 - 体外转录和加帽同管一步式进行，不需要先体外转录再加帽。 - 单溶液预配液，减少加样次数，避免了操作误差，增加了可重复性。 - 模版DNA可以是线性化的质粒DNA，也可以是PCR扩增产物。 - 可以合成的RNA的最佳长度在20nt到2000 nt之间。 - 产品配方经过精心优化，每ug DNA模版可以合成2-6 ug RNA。 - 得到的加帽RNA比不加帽的RNA更稳定，可以用于RNA 结构研究、核酶生物化学、体外翻译、RNA-蛋白质相互作用、反义技术、SELEX 技术和 RNA 干扰（RNAi）等实验。 - 本产品足够50次20uL的体外转录实验。本产品只能用于科研。 |  |
|  | 规格及成分 | 本产品使用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 五孔盒包装. 2×SP6体外转录及加帽预配液; 220131a; 0.5 mL; 0.5 mL本色管. SP6 RNA聚合酶-RI混合液; 220131b; 50 μL; 0.5 mL红盖管. RNase-free水; 980403; 1 mL; 1.5 mL蓝盖管. 使用手册; 220131sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存, 有效期一年。 |  |
|  | 自备试剂 | 如果需要去除转录产物中的DNA模板，则需要自备RNase-free DNase、Tris饱和酚、氯仿、微量核酸沉淀剂、RNase-free 75%乙醇（均可从本公司另购） |  |
|  | 使用方法 | 一、制备DNA模板 PCR片段和质粒DNA都可以用作体外转录的模板，但是必须注意以下几点。一是必须使用线性化的DNA。如果是质粒DNA，则必须先用适当的限制性内切酶切成线状。二是需要转录的DNA序列的上游必须有SP6启动子。如果模板是PCR产物，则可以在设计引物时将SP6启动子序列（5’ATT TAG GTG ACA CTA TAG AGN G 3’）加上，转录其实是从3端G AGN G中的第一个G开始。如果是将DNA片段克隆到载体上，则需要选择有SP6启动子的载体，并且克隆位点必须位于SP6启动子下游。三是需要转录的DNA序列的下游端最好不要是3’突出。如果是3’突出（如选择了Pst I来线性化质粒），则最好用T4 DNA聚合酶修平。四是必须保证DNA模板中没有RNase。由于提取质粒DNA的过程中一般要使用大量的RNase A，因此质粒DNA一般都有严重的RNase A污染，所以在用作模板前，最好采取胶回收得方法回收质粒DNA。并且加入少量总RNA一起保温，然后电泳检测RNA是否被降解，以此判断纯化的DNA模板是否有残留RNase A。 二、体外转录及加帽反应 - 如果有N个样品，强烈建议做一个阴性对照，故共设置N+1个反应，这样一起并排电泳时容易判断哪个条带是模板DNA，哪个条带是扩增得到的RNA。在N+1个RNase-free 的塑料离心管中，在室温下（不是在4℃下）按次序加入下列成分（T7转录预配液容易产生结晶沉淀，一定要握在手中直到结晶彻底溶解并摇匀后方可使用）： 成分; N个样品管; 阴性对照管. DNA模板; 50 ng左右的PCR片段或1 ug左右的线状质粒DNA; 不加. 2×SP6体外转录及加帽预配液; 各10 μL; 10 μL. SP6 RNA聚合酶-RI混合液; 各1 μL; 1 μL. RNase-free水; 补水到20μL; 补水到20μL. 注：此为20 μL反应体系的用量，对其他反应体系，各成分的用量可以按比例增减。如果需要标记RNA探针，则需要单独订购NTP分开的试剂盒。 - 37℃保温1-2小时。注意：延长保温时间并不能提高产量。 - 70℃加热10分钟灭活SP6 RNA聚合酶。 - 取1-3μL电泳检测转录效果。此时除DNA marker外，最好再用DNA模板做电泳对照。电泳时比阴性对照多出的条带就是扩增得到的RNA（由于合成的RNA长度不均匀，即使长度均匀，但由于自生形成发夹结构，泳动速度也不一致，所以电泳所得RNA条带一般都不是清晰，而是比较弥散的电泳条带。但由于RNA是单链，分子量比同样长度的DNA小一倍，因此转录得到的RNA一般比其双链的DNA模板电泳速度更快 - 定量，可以用自备的单链RNA定量试剂盒检测浓度，也可以肉眼比较电泳胶上RNA和DNA的强度。由于RNA是单链，跟核酸染料结合力低，因此同等亮度的RNA条带，其RNA分子数一般比DNA的分子数多一倍。使用本试剂盒时1μg DNA模板一般可以合成 2-6μg的RNA（部分为5端带帽的RNA）。 - 得到的RNA可以放-80℃保存或立即使用。 注：若需进一步去除DNA模板，可参考下列操作步骤，但所用试剂需另行购买。 - 在体外转录体系中加入3-5 U自备的 RNase-free DNase（CAT#:90903；3-5 U/μL）。 - 37℃保温15-30分钟降解DNA。 - 补水到100 μL（体积太小不方便下步的酚氯仿抽提）。 - 用等体积的Tris饱和酚-氯仿抽提一次去除残留的DNase和RNA聚合酶。 - 在上清中加200 μL自备的微量核酸沉淀剂（CAT#50903；用前需要摇晃混匀），振荡后15000 rpm离心3-5分钟，弃上清。 - 加入1 mL 75%乙醇，震荡10秒后15000 rpm离心3-5分钟，弃上清。 - 短暂离心数秒，用枪头吸弃上清。 - 晾干半分钟，所得沉淀即去除DNA模板后的RNA。可溶于RNase-free水中后立即使用或放-80℃长期保存。 |
|  | 答客问 | - 没有RNA产物。最常见原因是模板有RNase污染，可用纯化的RNA跟模板DNA一起保温，再检测RNA是否降解。还可以增加RNase Inhibitor用量，本试剂盒缓冲液和酶混合液中有RNase inhibitor，如果模板RNase污染严重，可能需要用户补加RNase inhibitor。 - RNA产量低。最常见的原因是DNA模板。在转录序列的第一个和第二个碱基最好都是G，在前14个碱基内避免有U存在。 - RNA长度比预期的短。可能是模板序列中有SP6 RNA聚合酶的终止序列。可以改用SP6体外转录试剂盒（启动子也必须改成SP6启动子）。 - RNA长度比预计的长。SP6 RNA聚合酶跟Taq DNA聚合酶一样，有不依赖于模板的加尾功能，最多有一半的RNA可以带一个或两个碱基的尾巴。如果RNA长度比预计的长很多，使用的模板又是质粒DNA，则可能是线性化不彻底。 - 5’单磷酸还是三磷酸。如果使用GTP，则得到的RNA是三磷酸，体外转录时如果保温时间太长（如12小时），则有50%的三磷酸会变成单磷酸。如果在转录体系中加入GMP，则SP6 RNA聚合酶将优先使用GMP，所得RNA产物中5’端是单磷酸的比例将大大增加。 |  |
|  | 关联产品 | T7体外转录试剂盒 |  |

20220214dx