| 天净沙系列 | CAT#:220145-250 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 动物细胞裂解液（非变性法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品含有多种细胞裂解成分和蛋白酶抑制成分，可以在非变性条件下迅速裂解组织或培养细胞，使之释放出细胞内蛋白，同时能最大程度地保留蛋白天然结构和功能，用于后续实验。它具有以下优点： - 适用于培养细胞（包括悬浮细胞）和新鲜组织。 - 快速裂解，多种裂解成分经过精心优化，能快速使细胞裂解。 - 所得裂解液可直接用于免疫沉淀、免疫共沉淀、蛋白活性检测（信号传递研究和酶动力学检测）和Western Blot等各种后续实验。 - 可用BCA法测定蛋白浓度，不能用Bradford法测定蛋白浓度。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 动物细胞裂解液（非变性）; 220145a; 250mL; 250m本色瓶. 使用手册; 220145sc; 1份; 1份. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | PBS缓冲液 |
| 使用方法 | 注意事项 - 如果在本产品中额外再加入终浓度为1×的、新鲜配制的蛋白酶抑制剂复合物，可以更有效地抑制蛋白酶活性，防止蛋白降解。 - 如果用于信号传递研究，最好在本产品中加入终浓度为1×的、新鲜配制的磷酸酶抑制剂复合物。 - 整个裂解步骤都要在冰浴或4℃操作。本产品和自备的PBS均需预先冷却。 - 本产品所含有较高浓度的去垢剂会对Bradford蛋白浓度测定有较大影响，因此只能使用BCA法测定蛋白浓度。 一：处理贴壁的培养细胞 - 去除贴壁细胞培养液，用冰浴预冷的PBS洗两遍，去尽残留的PBS。 - 将培养板放置在冰上待用。 - 按每10E6个细胞加入0.1 mL本产品（或100mm贴壁细胞加1mL本产品）的比例向培养板中加入适量的本产品（按此比例裂解得到的裂解物的蛋白浓度约在5-10 mg/mL之间）。 注意：裂解效率跟细胞数量和本产品用量的比例密切相关。一般情况下6孔板的单孔(1～2×10E6细胞)需要0.1~0.2 mL本产品；25 cm2培养瓶(3～6×10E6细胞)需要0.3~0.6 mL；75 cm2培养瓶(1～2×10E7细胞)需要1~2 mL。对于特别大或特别小的细胞，需要用户摸索最佳用量。 - 冰上放置10-30分钟（最佳时间跟细胞系相关），其间偶尔轻轻摇晃或用枪头轻轻吹打。 - 将细胞培养板倾斜使上清液汇集在一端，并将其全部转移到一个新的1.5 mL塑料离心管中。 - 15,000×g，4℃离心10分钟，将上清转移到一个新的1.5 mL塑料离心管中，放置在冰上待用或放-80℃长期保存。注意：如果用于免疫沉淀，最好新鲜使用。 - 使用前最好先测定上清液的蛋白浓度，然后再进行后续的电泳、Western或免疫沉淀操作。 二：处理悬浮细胞 - 400×g，4℃离心10分钟收集悬浮细胞，弃上清。 - 用等体积的预冷PBS洗涤细胞沉淀两遍，步骤同第一步。 - 按每10E6个细胞加入0.1 mL本产品的比例加入本产品，充分悬浮细胞。 - 冰上放置15分钟裂解细胞，期间偶尔轻柔震荡。 - 15,000×g，4℃离心10分钟，将上清转移到一个新的1.5 mL塑料离心管中。为避免吸取到细胞沉淀，最好留20-40uL液体不取。 - 将上清液放置在冰上待用或放-80℃长期保存。注意：如果用于免疫沉淀，最好新鲜使用。 - 使用前最好先测定上清液的蛋白浓度，然后再进行后续的电泳、Western或免疫沉淀操作。 三：处理组织块 - 称量组织块，用毛玻片或玻璃匀浆器研磨或匀浆，用5-10倍体积的、预冷的PBS洗两次(包括冲洗器材)。 - 将匀浆物转移到离心管中，1500g、4℃离心5分钟后弃上清。 - 按每50mg组织加入0.2mL本产品的比例加入预冷的本产品，吹打混匀，放置冰上。 - 每隔5分钟振荡器轻柔振荡一次，共4次。 - 15,000×g、4℃离心10分钟，将上清转移到一个新的1.5 mL塑料离心管中，放置在冰上待用或放-80℃长期保存。注意：如果用于免疫沉淀，最好新鲜使用。 - 使用前最好先测定上清液的蛋白浓度，然后再进行后续的电泳、Western或免疫沉淀操作。 |
| 关联产品 | RIPA裂解液 |

20200121dx