| 天净沙系列 |  | CAT#：220170-20 常温运输和保存，PMSF需要-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MBP麦芽糖结合蛋白纯化试剂盒 |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | MBP（麦芽糖结合蛋白，Maltose Binding Protein）标签蛋白大小为40 kDa，由大肠杆菌K12的malE基因编码。MBP可增加在细菌中过量表达的融合蛋白的溶解性，尤其是真核蛋白。如果蛋白在细菌中表达，MBP可以融合在蛋白的N端或C端。MBP融合蛋白可通过交联淀粉亲和层析一步纯化，结合的融合蛋白可用10 mM麦芽糖在生理缓冲液中进行洗脱。如果要去除MBP融合部分，可用位点特异性蛋白酶切除。可用MBP抗体或表达的目的蛋白特异性抗体检测MBP标签标记的重组蛋白。由于MBP融合蛋白原核表达载体具有表达效率高，易于纯化等优点。在现代分子克隆中MBP常作为融合蛋白被广泛应用。本产品就是专门用于分离纯化MBP融合蛋白的试剂盒，它具有下列特点： - 一站式套装，含所需的直链淀粉和琼脂糖介质、溶液和层析柱，操作非常方便。 - 提供 2 mL直链淀粉-琼脂糖介质，其最大载量为10 mg MBP蛋白/mL介质。 - 采用麦芽糖温和洗脱，无去污剂和变性剂对蛋白活性的影响。 - 本试剂盒足够20次制备，但介质可以反复使用更多次（需要复活）。 - 本产品只能用于科研。 |  |
|  | 规格及成分 |  | 成份; 编号; 规 格; 包装材料. 直链淀粉-琼脂糖介质; 220170A; 2 mL; 5mL本色瓶. 1 M Tris-HCl（pH 7.4）; 25-07640; 25 mL; 30mL本色瓶. 0.1 M EDTA溶液; 131181; 25 mL; 30mL本色瓶. 2 M NaCl溶液; 25-06280; 50 mL; 60mL本色瓶. 蔗糖; 57-50-1; 20 g; 30mL本色瓶. PMSF（10 mg/mL）（in异丙醇）; 100833; 1 mL; 2.0mL白盖. 0.1 mM MgCl2溶液; 220170B; 50 mL; 60mL本色瓶. 0.1 M麦芽糖溶液; 220170C; 25 mL; 30mL本色瓶. 层析柱（6 mL）; 110809; 1支; 1袋. 使用手册; 220170sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 常温运输和保存，但介质需4℃保存，PMSF需要-20℃保存，有效期一年。 |  |
|  | 自备试剂 |  | 去离子水、20%乙醇、0.22 μm 或0.45 μm滤膜 |  |
|  | 使用方法 |  | - 将直链淀粉-琼脂糖介质充分混匀后，取适量加入到预放了一片筛板的层析柱中（介质用量需要根据MBP蛋白产量决定，其最大载量为10 mg MBP蛋白/mL介质，请根据实验需要取适量的介质加入层析柱中）。 - 用5倍柱体积（柱体积指的是填料介质的体积，下同，本试剂盒介质的体积是2mL）自备去离子水洗柱，共3次。 - 用5倍柱体积（约10mL）的新配的结合缓冲液洗柱，进行平衡，使填料介质处于与目的蛋白相同的缓冲体系下，起到保护蛋白的作用。结合缓冲液的配方如下（以10 mL为例）： 成分; 用量; 在结合缓冲液中的浓度. 1 M Tris-HCl（pH 7.4）; 0.2 mL; 20 mM. 0.1 M EDTA溶液; 0.1 mL; 1 mM. 2 M NaCl溶液; 1 mL; 200 mM. 自备去离子水; - mL; -. - 4℃ 5000 g离心10分钟收集20 mL表达菌液，弃上清，将细胞沉淀（约100 mg）悬于2 mL冰冷的现配的细胞洗涤液中，4℃ 5000 g离心15分钟收集细胞沉淀后，再次悬于2 mL冰冷的细胞洗涤液中。（最好用不加诱导物的菌液做对照样。）细胞洗涤液的配方如下（以10 mL为例）： 成分; 用量; 在细胞洗涤液中的浓度. 1 M Tris-HCl（pH 7.4）; 0.1 mL; 10 mM. 2 M NaCl溶液; 0.15 mL; 30 mM. 自备去离子水; - mL; -. - 制备细胞裂解物： - 如果所用载体不带MBP信号肽序列（如pMAL-c2） - 超声破碎细胞，功率30 W，保持细胞低温（0℃），直到在显微镜下看见绝大多数细胞破裂。（超声参数需根据仪器型号自行摸索，但裂解物必须不粘稠，否则会堵塞层析柱。） - 为使溶液澄清，向上述细胞洗涤液中加入35 uL PMSF（10 mg/mL）。 - 4℃下13000-15000 g离心30分钟，以去除残留细胞和细胞碎片以防堵柱，收集上清样品，留样做 SDS-PAGE 电泳对照，其余样品用于纯化MBP融合蛋白，直接进入第6步。 - 如果所用载体带MBP信号肽序列（如pMAL-p2） - 4℃ 5000 g离心15分钟收集细胞，沉淀悬于1 mL冰冷的现配的细胞裂解液中。细胞裂解液的配方如下（以10 mL为例）： 成分; 用量; 在细胞裂解液中的浓度. 1 M Tris-HCl（pH 7.4）; 0.3 mL; 30 mM. 0.1 M EDTA溶液; 0.01 mL; 0.1 mM. 蔗糖; 2 g; 20%（m/V）. 自备去离子水; 加水到10 mL; -. - 加入25 uL PMSF（10 mg/mL），室温搅动15分钟，于4℃ 13000-15000 g离心10分钟收集细胞。 - 旋动细胞沉淀，加入2 mL冰冷的0.1 mM MgCl2溶液，4℃搅动10分钟。 - 休克细胞4℃ 13000-15000 g离心10分钟，在上清中加入10 mM Tris-HCl（pH 7.4）（可将1 M Tris-HCl，pH 7.4稀释100倍配制而成）至pH为7.4。 - 上清用0.22 μm 或0.45 μm滤膜过滤，滤液用100倍体积的10 mM Tris-HCl（pH 7.4）（配方如上）4℃透析。 - 收集透析后样品，留样做 SDS-PAGE 电泳对照，其余样品用于纯化MBP融合蛋白，直接进入第6步。 - 将样品加到平衡好的直链淀粉-琼脂糖介质中（保证目的蛋白与介质充分接触，以提高目的蛋白的回收率），收集流出液。 - 用10-15倍柱体积的结合缓冲液（配方见上表）进行清洗，去除非特异性吸附的杂蛋白，收集洗杂液。 - 使用5-10倍柱体积的现配的麦芽糖洗脱液洗脱结合的融合蛋白，收集洗脱液（即目的蛋白组分）。麦芽糖洗脱液的配方如下（以10 mL为例）： 成分; 用量; 在麦芽糖洗脱液中的浓度. 1 M Tris-HCl（pH 7.4）; 0.2 mL; 20 mM. 0.1 M EDTA溶液; 0.1 mL; 1 mM. 0.1 M麦芽糖溶液; 1 mL; 10 mM. 自备去离子水; 8.7 mL; -. - 将纯化得到的样品（包括流出液、洗杂液和洗脱液）以及原始样品使用SDS-PAGE检测纯化效果。 - 填料介质清洗：依次使用3倍柱体积的结合缓冲液和5倍柱体积的去离子水平衡介质，最后再用5倍柱体积的20%的乙醇平衡，然后保存在等体积的20%的乙醇中，置于4℃保存，防止填料被细菌污染。本介质可重复使用。 蛋白酶切割释放靶蛋白（可选步骤，所用试剂需自备） - 用适当的蛋白酶切割融合蛋白释放靶蛋白。 - 加入自备的凝血酶、肠激酶或Xa因子（根据融合蛋白中的位点选择）。每毫升介质中加入50单位的溶于1 mL PBS溶液的蛋白酶。颠倒离心管数次混匀，室温下振荡2-16小时。 - 4℃以500 g离心5分钟，上清小心转移到新离心管中。 - 用传统的层析方法或SDS-PAGE电泳分离靶蛋白和蛋白酶。 |
|  | 问题解答 |  | 问题; 原因分析; 推荐解决方案. 柱子反压过高; 填料被堵塞; 按照第10步进行介质清洗。. 裂解液中含有微小的固体颗粒，建议上柱前使用滤膜 (0.22 or 0.45 μm) 过滤，或者离心去除。. 目的蛋白没有吸附; 目的蛋白未表达; 确保目的蛋白表达. 样品或缓冲液中存在一些干扰因素如非离子去污剂; 样品透析或用结合缓冲液稀释. 细胞产生大量的淀粉酶影响结合力; 培养基中添加葡萄糖，抑制淀粉酶的表达. 融合蛋白使麦芽糖结合位点阻塞或扭曲，影响了目的蛋白的结合力; 更换载体. 柱子结合时间太短; 将样品与介质振荡孵育4度2小时或更长时间. 洗脱样品较杂; 目的蛋白降解; 加一些蛋白酶抑制剂，如PMSF、EDTA等. 平衡/洗杂不充分; 增加平衡液体积，确保介质充分平衡/洗杂，如介质太脏按照第10步进行树脂清洗. |

| 关联产品 | His-标签蛋白纯化试剂盒 |
| --- | --- |

20220210xy