| 天净沙系列 |  | CAT#:220211 低温运输，-20℃保存。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 羟基萘酚蓝溶液（HNB溶液），1.5mM Hydroxynaphthol Blue Solution |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
|  | 产品及特点 | 本产品为羟基萘酚蓝（Hydroxynaphthol blue）的1.5mM的溶液，可以按100uL体系加1uL本产品的比例直接加入到LAMP或者RT- LAMP反应体系中，在最适镁离子浓度条件下（一般为8mM-10mM）随反应进行其颜色发生改变，从而实时监测反应的进程。具体使用量需要根据所用LAMP反应条件而调整。如果发生LAMP扩增，反应液的颜色将由反应前的淡紫色变成淡蓝色。本产品具有如下特点： - 实时肉眼监测，不需要开盖，不需要电泳，非常方便。 - 使用方便，按1/100的比例加入到反应体系即可。也可以先用水稀释成20×母液，用时按1/20的比例加入。 - 本规格足够500次20uL体系的LAMP或UT-LAMP扩增反应。 - 本产品只能用于科研。 |  |
|  | 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 羟基萘酚蓝溶液，1.5mM; 220211; 1mL; 1mL棕色管. 使用手册; 220211sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 | 低温运输和-20℃保存，有效期一年。 |  |
|  | 自备试剂 | LAMP试剂盒 |  |
|  | 使用方法 | - 将本产品放置在室温融化，然后震荡10秒钟，短暂离心后待用。 - 将本染料按LAMP反应体系总体积的1/100加入到LAMP扩增反应液中。建议先用水稀释成20×母液，用时按1/20的比例加入20×母液。注意：本产品的显色跟反应体系中Mg++的浓度和dNTP的浓度密切相关，加入本产品之前，LAMP反应体系中的dNTP的终浓度最好为3.2mM，Mg++的终浓度最好为8mM，否则不会发生淡紫色到淡蓝色的颜色转变。下面是以北京天恩泽的通用LAMP试剂盒设置的20 uL反应体系为例： 成份; 样品管; 阴性对照. 天恩泽LAMP Mix（2×）; 10 uL; 10 uL. 自备FIP引物终浓度; 0.8 uM; 0.8 uM. 自备BIP引物终浓度; 0.8 uM; 0.8 uM. 自备F3引物终浓度; 0.2 uM; 0.2 uM. 自备B3引物终浓度; 0.2 uM; 0.2 uM. 自备Loop F引物终浓度（可选项）; 0.4 uM; 0.4 uM. 自备Loop B引物终浓度（可选项）; 0.4 uM; 0.4 uM. 自备模板DNA; 1-100ng; 不加. 天恩泽Bst DNA聚合酶(8U/uL); 1.5 uL; 1.5 uL. LAMP可见光染料B型; 1uL; 1uL. 补水到; 20 uL; 20 uL. - 63℃保温1小时。 - 观察反应液颜色变化，如果发生LAMP扩增，颜色由反应前的淡紫色变成淡蓝色。没有发生LAMP扩增的样品则不会发生颜色变化。如果有必要，可以电泳确认。 |
|  | 关联产品 | 饱和型LAMP荧光染料 |  |

20220720dx