|  | 天净沙系列 |  | CAT#:220325-100 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 酵母菌落PCR试剂盒 Yeast Colony PCR Kit |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |  |
| 北京天净沙基因科技有限公司 网址：www.tjs.bio；电话：400-1078566；电邮：order@tjs.bio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品及特点 |  | 菌落PCR是筛选重组子的有效方法，可以使质粒鉴定过程从两天缩短到几小时。但如果宿主是酵母，其菌落PCR的难点则是破壁，因为酵母的细胞壁比细菌坚韧许多。本产品是基于玻璃珠破壁方法而开发的酵母菌落PCR产品，它具有下列特点： - 破壁效率高，甚至可以用于野生型酵母。 - 既可用酵母菌落，也可用酵母培养液。 - 条件温和，菌落PCR可以扩增长达3kb的DNA。 - 既可小规模筛选，也适用于大规模筛查。 - 高灵敏度，既可用于扩增酵母质粒，也可以用于扩增酵母基因组DNA。 - PCR反应液中含有惰性电泳染料，反应后可直接上样电泳，不需另加上样液。 - 处理过的酵母菌落样品低温长期保存后仍能用于PCR筛查。 - 本产品足够100次60uL体系的酵母菌落PCR（细菌菌落PCR需要用另一款产品，编号221139）。 |  |  |  |
|  |  | 规格及成分 |  | 本产品采用5孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装. 酵母破壁液; 220321a; 2 mL; 2.0mL绿盖管. 酸洗玻璃珠，400-600um; 220126; 3 g; 2.0mL本色管. 2×PCR MasterMix （菌落筛选专用）; 11-220321b; 1.5 mL×2; 1.5mL红盖管. 使用手册; 220321sc; 1份; 无. |  |
|  |  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |  |  |  |
|  |  | 自备试剂 |  | 酵母菌落、模版专一性引物、TE缓冲液（如果DNA不能马上使用）。 |  |  |  |
|  |  | 使用方法 |  | - 酵母破壁 - 如果有N个样本，则标记N+2个1.5 mL的塑料离心管，N个用于样本，一个用于阳性对照PC（Positive Control，确认有质粒阳性的样本），一个用于阴性对照NC（Negative Control，可以用水代替）。 - 在每个管中加入20uL酵母破壁液。 - 挑入一个新鲜酵母菌落（芝麻大小即可）或2uL酵母饱和菌液。 - 加入体积跟酵母破壁液相当的酸洗玻璃珠（重量在20-30mg）。 - 涡旋震荡3分钟。 - 常温10,000rpm离心半分钟后可以直接取上清作为模板立即进行PCR。如果不立即进行PCR，需将上清全部转移到新的离心管中（至少可以取出15uL），再加入等体积的自备TE缓冲液，放-20℃待用。TE缓冲液中的EDTA可以抑制样本中残留DNase的活性，可以使DNA的放置时间更长。 二、PCR扩增 - 在一个1.5mL的预冷塑料离心管中分别加入下列预冷成份并充分混匀，得到PCR预混液并放冰上待用。由于有N+2个样本，所以配制时多加一个，按N+3计算： 成分; 加入量. 自备超纯水; 27 uL×（N+3）. 自备PCR引物F，10uM; 1 uL×（N+3）. 自备PCR引物R，10uM; 1 uL×（N+3）. 2×PCR MasterMix（菌落筛选专用）; 30uL×（N+3）. 合计; 59 uL×（N+3）. - 将上步得到的预冷PCR预混液按59uL/管分装到N+2个标记并且预冷的PCR管中。 - 将第6步制备的N+2个样品各取1uL加入上步加有59uL混合液的PCR管中。PC样到PC管，NC样到NC管，1号样品加入到1号PCR管中，以此类推。由于裂解液含大量PCR抑制物，样本用量不要超过1.5uL，否则样本加得越多，PCR越容易被抑制。 - 将N+2个预冷的PCR管快速放入PCR仪器中进行扩增，PCR温度参数根据引物和模板情况由客户自己预先确定。 - PCR结束后直接取10 uL电泳直接进行琼脂糖电泳分析。本试剂盒提供的PCR MasterMix（菌落筛选专用）中已经含有电泳示踪剂和促沉剂，故可以直接上样。橙黄色电泳染料的泳动速度对应于50 bp的oligo，蓝色电泳染料的泳动速度对应于3-5kb的DNA。 - 如果阴性对照NC有预期大小的扩增产物，则无论阳性对照PC和N个样本的结果如何，整个实验无效。说明环境污染，需要解决污染问题再继续。 - 如果阳性对照PC没有预期大小的片段，且没有任何样本呈现阳性，则很可能是试剂、程序、引物、仪器等有问题，需要解决问题后再继续。如果有任何一个样本呈现阳性（不包括阴性对照），则实验有效，可以继续分析每个样品。 - 如果阳性对照有预期大小的片段，阴性对照没有，则整个实验有效。可以分析每个样品。每个样品如果有预期大小的扩增产物，则初步判断为阳性。如果没有，则判断为阴性。 - 对阴性样本，可以用超纯水将其稀释10倍、百倍、千倍、万倍4个稀释度，然后一起再进行PCR检测，如果某个稀释度的样本出现预期扩增产物，则测试时需要先将样本稀释到该稀释度后再测。 - 可以将阳性样品对应的菌落再挑出来进行培养并进行进一步的分析。 |  |
|  |  | 关联产品 |  | 细菌菌落PCR试剂盒 |  |  |  |

20221010dx