| 天净沙系列 |  |  | CAT#:220509-10 常温运输和保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 脂多糖PAGE胶银染试剂盒 LPS PAGE Silver Staining Kit |  |  |
|  |  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 | 脂多糖银染的原理是银离子(Ag+）可与脂多糖形成稳定的复合物，然后用还原剂如甲醛在碱性环境下使 Ag+还原成银颗粒，可把脂多糖电泳带染成黑褐色。本产品就是根据此原理开发，它具有下列特点： - 即开即用，用户不需要单独准备各个成分，优化操作条件。 - 可用于聚丙烯酰胺凝胶电泳得到的脂多糖。 - 灵敏度高，能检测到几十ng的脂多糖条带。 - 比常规的银染方法快捷，只有染色和显影两步，只需要20分钟。 - 本产品足够配制1000mL的工作液，足够10次银染。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |  |
|  | 规格及成分 | 本产品采用小扁盒（无垫）包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 溶液A成分一（干粉）; 220509a1; 2 克; 10 mL棕色塑料瓶. 溶液A成分二，10×; 220509a2; 100 mL; 125 mL本色瓶. 溶液A成分三，10×; 220509a3; 100 mL; 125 mL本色瓶. 溶液B成分一，10×; 220509b1; 100 mL; 125 mL本色瓶. 溶液B成分二; 220509b2; 5 mL; 5 mL本色瓶. 使用手册; 220509sc; 1 份; 无. |
|  | 运输及保存 | 常温运输和保存，保存期限为一年。 |  |  |  |
|  | 自备试剂 | 去离子水。 |  |  |  |
|  | 使用方法 | 一、配制溶液A（即染色液）100 mL 注意：溶液A需要新鲜配制，不能存放。所需溶液 A（染色液）的体积跟PAGE胶的面积大小相关，一般的10cm×10cm的mini-PAGE胶需要20-30mL。下面的用量是针对配制100mL溶液A。如果配制的溶液A的体积不是100mL，则需按比例改变各成分用量。 - 在一干净烧杯中加入下列成分，充分搅拌混匀即可。 成分; 用量. 自备去离子水; 80 mL. 溶液A成分一; 0.2 g. 溶液A成分二; 10 mL. 溶液A组分三; 10mL. 二：配制溶液 B 100 mL 需要配制的溶液B（显色液）的体积完全跟PAGE胶的大小相关，一般的10cm×10cm的mini-PAGE胶需要20-30mL溶液B。下面的用量是针对配制100mL溶液B。如果配制的溶液B的体积不是100mL，则需按比例改变各成分用量。 - 在一干净烧杯中加入下列成分搅拌混匀即可。溶液 B 需要新鲜配制。 成分; 用量. 自备去离子水; 89.5 mL. 溶液B成分一; 10 mL. 溶液B组分二; 0.5 mL. 三：染色 - PAGE电泳结束后，将PAGE胶转移到装有去离子水的瓷盘中，漂洗2次，每次 2分钟。 - 将PAGE胶转移到适当体积的溶液A中染色，使溶液A在轻柔摇晃过程中能够淹没 PAGE胶，如此染色时间10分钟。 - 倒掉溶液A，用去离子水快速漂洗PAGE胶两次，每次半分钟。 - 将PAGE胶转移到适当体积的溶液B中，使溶液B在轻柔摇晃过程中能够淹没PAGE 胶。室温摇晃直到颜色显现，一般需要10分钟左右。 - 将PAGE胶置于适当背景下照相。 |
|  | 关联产品 | 无酚脂多糖纯化试剂盒 |  |  |  |

20221020dc