| 天净沙系列 | CAT#:220514-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 植物RNA提取试剂盒（过柱法） Plant RNA Purification Kit |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是本公司根据很多植物多糖多酚的特点而专门开发的RNA纯化试剂盒，其提取纯化效果在100多种各类植物中得到验证。该产品特点如下： - 操作更加简单快速，处理一个样品只需要约十分钟。 - 所得到的RNA平均 OD260/280在2.0左右。 - 含有专门去除多糖和多酚的成分，污染残留少。 - 得到的RNA可直接用于RT-PCR、RT-LAMP、Northern杂交、cDNA合成等后续实验。 - 性价比高于进口的柱式植物RNA提取产品。 - 本产品不适合纯化植物小RNA。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品采用大纸盒包装 成分; 编号; 规格; 包装材料. 植物RNA提取溶液A; 220514a; 50 mL; 60mL本色瓶. 植物RNA提取溶液B; 220514b; 15 mL; 15mL 棕色玻璃瓶. 植物RNA提取溶液C; 220514c; 50 mL; 60mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. RNA洗脱液; 71207; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 220514sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，溶液B需要4℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 氯仿。 |
| 使用方法 | 注意：植物RNA提取溶液A在4℃放置后可能会产生沉淀，使用前必须放在65℃水浴使沉淀彻底溶解并充分摇匀后才能取用。 - 每次微量提取需要100-200 mg植物叶片、或50-100mg植物种子、或200-500 mg植物果实。 - 样品破碎： - 匀浆法：先将新鲜植物组织剪切成小块，放入10-15 mL塑料离心管中，加入1 mL植物RNA提取溶液A，然后用Polytron剪切式匀浆器匀浆5-20秒，然后见匀浆液转移到1.5mL塑料离心管中。匀浆时会产生泡沫，但不影响提取效果。不能用玻璃的、分离线粒体和叶绿体的匀浆器。 - 液氮研磨法（适用于复杂，易降解样品）：取适量新鲜植物组织放入含液氮的研钵中，迅速将组织研磨成粉末后，将粉末转移到1.5mL的塑料离心管中，加入1 mL植物RNA提取溶液A，立即剧烈振荡20秒，充分混匀。 - 在装有匀浆液或研磨物的1.5mL离心管中加入0.3 mL的植物RNA提取溶液B和0.2 mL自备氯仿，在振荡器上振荡30秒混匀，此时溶液呈均匀的乳浊状。振荡器振荡时必须使管底溶液震荡起来。 - 室温13000 g离心5分钟，两相间将有约5-10毫米厚的细胞破碎物。 - 将上清液(约0.6 mL)转移到另一干净的1.5 mL塑料离心管中，下层有机相和中间层含有DNA、蛋白质和其他杂质，避免触及或吸取。 - 加入等体积的植物RNA提取溶液C，充分颠倒混匀。如果有沉淀产生（对某些植物，属于正常现象），千万不要去掉沉淀。 - 将一半的溶液（如果有沉淀，则先混匀后一起取用）转移到离心吸附柱中，13000g室温离心半分钟，弃穿透液。 - 将剩下的一半溶液（如果有沉淀，则先混匀后一起取用）转移到同一离心吸附柱中， 13000g室温离心半分钟，弃穿透液。 - 加0.7 mL通用洗柱液，室温离心半分钟，弃穿透液。再加0.3 mL通用洗柱液，室温离心半分钟，弃穿透液。 - 室温离心半分钟。此步十分重要，否则残留的洗柱液会影响RNA的使用。 - 将离心吸附柱转移到一个自备的干净的RNase-free收集管中，加入50uL RNA洗脱液，室温放置1分钟。 - 13000g室温离心半分钟，离心管中溶液即为RNA样品，可以立即使用或存放于-80℃待用。 - RNA完整性的电泳检测：如果需要做Northern杂交，强烈建议用户使用甲醛变性胶进行RNA电泳，因为非变性胶不能分离所有的RNA分子（BioTechniques，28：414，2000）。如果电泳发现DNA污染严重（跟样品相关）建议使用含有RNase-free DNase处理步骤的植物RNA纯化试剂盒（过柱法，含DNase），也可以另购RNase-free DNase降解DNA。 - RNA产量产率测定：将1μL RNA跟1uLTE缓冲液中(pH7.5-8.2之间)混合，然后在NanoDrop上测其在OD260的光吸收和浓度，进而计算出RNA的产量（浓度×体积)和产率(RNA产量/植物组织用量)。 - RNA纯度测定：无污染的总RNA的OD260/OD280一般在1.8-2.1之间，高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质污染，但一般不影响RT-PCR等反应。 |
| 关联产品 | 植物RNA纯化试剂盒（过柱法，含RNase-free DNase） |

20220507dx