| 天净沙系列 | CAT#:220528-30 常温运输 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DNA尿素-PAGE变性电泳试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是专门用于DNA尿素-PAGE变性电泳的试剂盒，它具有下列特点: - 一站式，即开即用，用户不需单独准备各种成分，十分方便。 - 安全，免去了实验人员接触粉末状的剧毒物品丙烯酰胺。 - 可用于DNA测序、AFLP、DDRT、TGGE和RNase保护实验等。 - 电泳后可直接用于银染、EB染色等实验。 - 本产品足够30次mini尿素-PAGE胶（10cm×10cm）实验。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品第一部分为大纸盒包装，常温运输 成份; 编号; 规格; 包装材料. 尿素; 100873; 105g×2; 250mL本色瓶. 丙烯酰胺：甲叉双丙烯酰胺（29:1），电泳级; 220528a; 62g; 250mL棕色瓶. TBE电泳液, 10×; 90313; 250mL; 250mL本色瓶. TEMED; 110-18-9; 1.5 mL; 2.0mL白盖管. 过硫酸铵; 100879; 1 g; 2.0mL绿盖管. 使用手册; 220528sc; 1份; 无. 本产品第二部分为塑料袋包装，低温运输 成份; 编号; 规格; 包装材料. 2×尿素-PAGE变性胶上样液; 900874; 1.5 mL; 2.0mL红盖管. |
| 运输及保存 | 常温运输，保存条件见上表，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 去离子水 |
| 使用方法 | 一、PAGE浓度和交联度的选择指南 - 尿素-PAGE变性胶一般使用29：1（丙烯酰胺：甲叉双丙烯酰胺）的交联度，在此交联度的条件下，DNA片段长度和最适PAGE浓度对应关系如下： 单链DNA 长度; 最佳PAGE 浓度; 二甲苯青FF 迁移率对应的DNA长度; 溴酚蓝 迁移率对应的DNA长度. 50-400 nt; 8%; 160 nt; 45 nt. 200-1000 nt; 5%; 260 nt; 65 nt. 750-2000 nt; 3.5%; 460 nt; 100 nt. - 制备尿素-PAGE变性胶 此处以配制100mL尿素-PAGE变性胶为例，如果配制体积不同，则各成分用量需要按比例调整。 - 新鲜配制10%的APS（过硫酸铵）：按每0.1克过硫酸铵干粉加1mL去离子水的比例将水加到装有硫酸铵干粉的1.5 mL EP管中，摇晃到粉末全部溶解。配制好的10%的APS溶液可以在4℃存放一周，超过一周必须弃之不用。 - 配制40%的丙烯酰胺-甲叉双丙烯酰胺溶液（29：1，简称AB溶液，下同）：在装有丙烯酰胺-甲叉双丙烯酰胺干粉的250mL棕色塑料瓶中加入120 mL自备的去离子水，颠倒摇晃溶解后，即得40%的AB溶液。注意：丙烯酰胺单体溶液具有神经毒性，一定要戴手套操作。 - 配尿素-PAGE变性胶：在一个干净的250 mL玻璃三角瓶中，按下表的用量加入各成分。注意：丙烯酰胺单体溶液具有神经毒性，一定要戴手套操作。 需要配制的PAGE 胶浓度; 所需各成分的用量; 补水到. 尿素; 40%AB溶液; 10×TBE 缓冲液. 5%; 42克; 12.5mL; 5.0 mL; 100mL. 6%; 42克; 15.0 mL; 5.0 mL; 100 mL. 7%; 42克; 17.5 mL; 5.0 mL; 100 mL. 8%; 42克; 20.0 mL; 5.0 mL; 100 mL. 9%; 42克; 22.5 mL; 5.0 mL; 100 mL. 10%; 42克; 25.0 mL; 5.0 mL; 100 mL. 11%; 42克; 27.5 mL; 5.0 mL; 100 mL. 12%; 42克; 30.0 mL; 5.0 mL; 100 mL. - 搅拌直到所有成分溶解，然后用滤纸过滤。 - 抽真空10-15分钟以去除溶液中的氧气，因为氧气能抑制丙烯酰胺聚合反应。无条件抽真空也可以跳过此步。 - 加入500uL 10%APS和100uL TEMED后，迅速摇匀后灌胶。 - 在PAGE胶的液面距离达到顶部时停止灌胶，插入梳子。 - 室温聚合30-60分钟。不能放低温，低温会抑制聚合反应。 - 拔出梳子，用0.5×TEB液冲洗加样孔。 三、DNA样品的准备 - 对一般样品、测序样品、微卫星DNA、AFLP样品、DDRT样品、RPA样品：将样品跟2×尿素-PAGE上样液1:1混合，95℃ 3分钟变性，然后放冰上待用。 - 对TGGE样品：可以不加上样液直接放冰上待用。 四：电泳 - 将凝胶板固定在电泳装置上，往上槽和下槽中加入足够0.5×TEB电泳液。 - 预电泳30分钟，使得PAGE胶发热后，将冰上放置的样品上样。 - 连接电源线，打开电源开关。根据胶的大小选择固定功率进行电泳。固定功率等于固定产热，这样就不容易发生过热而发生PAGE胶板破裂的现象。如果固定电流或电压，产热将随电泳时间而变化，不好控制。对小胶一般用5-6W的固定功率，大胶用15-25W的固定功率。 - 终止电泳，取出凝胶进行后续的处理（如银染）。注意：如果银染，必须延长固定时间以便让洗出尿素，否则胶中残留的尿素会严重干扰后面的银染。 |
| 关联产品 | 核酸银染试剂盒 |

20220511x