| 天净沙系列 | CAT#:220572-30 低温运输、-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oligo DNA Marker（生物素标记） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本产品是生物素标记的Oligo DNA Marker，它具有下列特点: - 由长度分别为15nt、20nt、30nt、40nt和50nt的五条生物素标记的Oligo DNA条带组成，适用于Oligo DNA或Oligo RNA的生物素杂交检测。 - 每条带浓度为0.3ug/uL，方便在杂交前的电泳检测。 - 本产品足够至少30次上样。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. Oligo DNA Marker （生物素标记）; 220572; 150 uL; 0.5mL本色盖. 使用手册; 220572sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，保存期为一年。 |  |
| 使用方法 | - 将5 uL本产品与15 uL 10M的尿素溶液(自备)或5 uL 2×miRNA电泳上样液（需要另购）混合后直接上样。也可以使用跟电泳样品所用的相同的其它电泳上样液。 - 电泳后用0.5 ug/mL的EB溶液染色半小时后即可在UV下观察。 - 然后进行转膜和印迹膜杂交检测。由于本产品是生物素标记的，因此只能用生物素杂交检测系统检测。本试剂盒不提供相关试剂。 |  |
| 使用效果 | 图注: 用5 uL本产品在浓度为15%的PAGE（含7 M 尿素）上电泳(用1×TEB缓冲液)，最后用0.5 ug/mL的EB溶液染色。杂交显色得到的条带图谱同此电泳图谱。. |
| 关联产品 | Oligo DNA Marker（地高辛标记） |  |

20220525dx