| 天净沙系列 | CAT#:220603-10 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 糖蛋白染色试剂盒(PAGE胶专用） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品为在PAGE凝胶或蛋白免疫印记硝酸纤维素膜上检测糖蛋白的试剂盒。它有如下特点： - 一站式，，用户不要单独配制所需成分，简单快捷。 - 提供一种阳性对照蛋白及一种阴性对照蛋白，便于分析问题。 - 专一性强，通过共价修饰方式检测糖基，不检测蛋白部分。 - 快捷，只需不到两小时，而其他的染色方法需要四到五小时。 - 染色后的糖蛋白为品红色条带，背景为浅粉色或者无色 - 灵敏度高，理论上可以达到微克级别，但实际应用时灵敏度跟靶蛋白的糖基化程度相关。 - 可以用于SDS-PAGE和2D电泳的凝胶检测，也可以用于琼脂糖凝胶电泳的检测（但背景较高），还可以用于硝酸纤维素印迹膜的检测。 - 本产品足够染色10张mini-PAGE胶或20张8×8cm的蛋白印迹纤维素膜。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用大纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 氧化试剂; 220603a; 2.5 g; 2mL棕色管. 还原试剂; 220603c; 1.25 g; 2mL本盖管. 糖蛋白染色试剂; 220603b; 250 mL; 250 mL本色瓶. 阳性对照（辣根过氧化物酶）; 220603d; 1 mg; 0.5mL黄盖管. 阴性对照（大豆胰蛋白酶抑制剂）; 220603e; 1 mg; 0.5mL橙盖管. 250mL本色塑料瓶（空）; 无; 2个; 无. 使用手册; 220603sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，但阳性对照和阴性对照干粉需要4℃或更低温度长期保存，有效期一年，但糖蛋白染色试剂的有效期只有半年（从出厂时间开始计算）。 |
| 自备试剂 | 甲醇、冰醋酸、超纯水、1×SDS-PAGE上样缓冲液等 |
| 使用方法 | 实验前准备 - 配制3%醋酸溶液：将30 mL自备的冰醋酸与970 mL超纯水混匀，室温保存备用。 - 配制50%甲醇溶液：将250 mL自备的甲醇与250 mL超纯水混匀，室温保存备用。 - 配制氧化试剂溶液：将本试剂盒提供的氧化试剂干粉转移到本试剂盒提供的250mL空本色塑料瓶中，然后加入250 mL的3%醋酸溶液（第1步配制），充分混匀溶解后得到氧化试剂溶液，室温保存备用。 - 配制还原试剂溶液：将本试剂盒提供的还原试剂干粉转移到本试剂盒提供的250mL空本色塑料瓶中，然后加入250 mL的超纯水，充分混匀溶解后得到还原试剂溶液，室温保存备用。 - 配制阳性对照（辣根过氧化物酶）溶液：向装有1 mg辣根过氧化物酶固体的棕色管中加入1 mL 1×SDS-PAGE上样缓冲液（自备），所得辣根过氧化物酶溶液的浓度为1mg/mL，然后分装成100uL/管共10管，留下一管当天使用，其余的放-20℃长期保存。对于80 mm×80 mm的凝胶来说，每条泳道加10 μL的阳性对照溶液即可。 - 配制阴性对照（大豆胰蛋白酶抑制剂）溶液：向装有1 mg大豆胰蛋白酶抑制剂干粉的管中加入1×SDS-PAGE上样缓冲液（自备），所得大豆胰蛋白酶抑制剂溶液的浓度为1 mg/mL，然后分装成100uL/管共10管，留下一管当天使用，其余的放-20℃长期保存。对于80 mm×80 mm的凝胶来说，每个泳道加10 μL的阴性对照溶液即可。 - 样品稀释：用SDS-PAGE上样缓冲液将蛋白样品浓度稀释为1mg/mL，SDS-PAGE上样缓冲液终浓度为1×。对于80 mm×80 mm的凝胶来说，每个泳道加10μL的样品。 凝胶染色的操作步骤（注意:请在通风橱中进行以下操作） - 取出电泳后的SDS-PAGE凝胶，加入到装有100mL 50%甲醇溶液的器皿中，完全浸泡30分钟后，倒出甲醇溶液。 - 用100mL 3%醋酸溶液洗涤胶块两次，每次轻轻振荡10分钟。 - 将PAGE胶块转移到装有25mL氧化试剂的器皿中，轻轻振荡15分钟。 - 用100mL 3%醋酸溶液洗涤胶块3次，每次轻轻振荡5分钟。 - 将胶块转移到装有25mL糖蛋白染色试剂的器皿中，轻轻振荡15分钟。（注：若染色试剂中有晶体析出，只需取上清液即可，不要加热溶解晶体。） - 将胶块转移到装有25mL还原试剂的器皿中，轻轻振荡5分钟。 - 用3%醋酸溶液洗涤胶块，然后用超纯水洗涤至显色，糖蛋白将显现为品红条带。胶块保存在3%醋酸溶液中。 硝化纤维素膜染色的操作步骤（注意:请在通风橱中进行以下操作） - 用20mL 3%醋酸溶液洗涤膜两次，每次轻轻振荡10分钟。 - 将膜转移到10mL的氧化试剂中，轻轻振荡15分钟。 - 用10mL 3%醋酸溶液洗涤膜3次，每次轻轻振荡5分钟。 - 将膜转移到10mL的糖蛋白染色试剂中，轻轻振荡15分钟。（注：若染色试剂中有晶体析出，只需离心取上清液去除晶体即可，不要加热来溶解晶体。） - 将膜转移到10 mL还原试剂中，轻轻振荡5分钟。 - 用3%醋酸溶液洗涤膜，然后用超纯水洗涤至显色，糖蛋白将显现为品红条带。膜可保存在3%醋酸溶液中。 - 检测后如果没有条带，可以用转膜后的PAGE胶进行检测，因为糖蛋白（尤其是高度糖基化的蛋白）转膜效果比较差。 |
| 关联产品 | 超快蛋白银染试剂盒 |

20220923dx