| 天净沙系列 |  | CAT#:220620-100 常温运输，4℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 细菌RNA纯化试剂盒（沉淀法） |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 | 本产品是在根据细菌特点设计的细菌总RNA提取试剂盒。它基于异硫氰酸胍/酚/氯仿提取 RNA 原理，可用于包括E.coli、Campylobacter fetus、Pseudomonas aeruginosa、Rhodobacter sphaeroides等各种常见的革氏阴性细菌。如果需要提革氏阳性细菌（如Bacillus subtilis、Staphylococcus aureus等）的RNA，可以选择本公司的真菌RNA纯化试剂盒。本产品特点如下： - 操作简单快速，只要十分钟左右,可以全在室温下进行。 - 所得 RNA 质量高，OD260/OD280 一般在 1.9，基因 DNA 污染低。 - 灵敏度高，可以从一个菌落中提取到普通电泳能够检测到的总 RNA。 - 性价比高于进口同类产品。 - 本产品足够50次微量提取。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |  |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成分; 编号; 规格; 包装材料. 细菌RNA纯化溶液; 220620; 100 mL; 120 mL棕色瓶. 使用手册; 220620sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 | 常温运输，4℃保存，有效期一年。 |  |  |  |
| 自备试剂 | 氯仿，异丙醇，75%乙醇，RNA 溶解液 |  |  |  |
| 使用方法 | - 在 1.5 mL 塑料离心管中离心收集 0.2-1.5 mL 新鲜细菌(注意:由于细菌 RNA半衰期十分短，所以必须使用最新鲜细菌)，吸尽液体培养基，加入1 mL 细菌 RNA纯化溶液并用枪充分吹打，确保细菌全部裂解并且没有块状物。如果使用菌落，则用接种环小心将其转移到装有1 mL细菌RNA纯化溶液的 1.5 m 塑料离心管中，用移液枪吹打均匀。在细菌数较少时，建议使用核酸助沉剂以提高RNA回收率。 - 加入 0.2 mL 氯仿，在振荡器上充分振荡混均 30 秒（必须将管底的液体 振荡起来，否则不能有效将DNA打断和去除蛋白质）。 - 14000 g 室温离心3分钟。上清液无色，下层液呈篮色，中间为蛋白质。小心将上清液转移到另一干净 1.5 mL塑料离心管中，上清液体积约为 0.6 mL。为避免触及中间层的DNA和蛋白质，建议分小量多次吸取，并且只取0.5 mL，留0.1 mL左右不取。当细菌数量较少时，中间层将十分松散，上清时很容易吸到下层有机相，需要更加小心。 - 在上清液中加入等体积的异丙醇，振荡器上振荡混均 30 秒。 - 14000 室温离心3-10 分钟，RNA将在管底侧面形成沉淀。 - 小心吸弃上清液，注意不要吸弃RNA沉淀。 - 在离心管中加入1mL 75%乙醇，振荡器上振荡混均30秒。 - 14000 g 室温离心1分钟。 - 小心吸弃上清液，注意不要吸弃RNA沉淀。 - 短暂快速离心，用移液枪小心吸弃残留液（约 50 uL）。 - 室温开盖短暂放 1-2 分钟后加入适量RNA-free水使RNA沉淀溶解。所得RNA溶液可以立即使用或存放于-80℃长期保存。 - RNA 完整性的电泳检测： 如果需要做Northern杂交，强烈建议用户使用甲醛变性胶进行RNA电泳，因为非变性胶不能分离所有的RNA分子（BioTechniques，28： 414，2000）。 如果是简单检测，可以使用TAE电泳液，但文献报道必须使用变性上样液（BioTechniques，9：558，1990）。普通DNA上样液不含变性剂，也没经过去RNase处理，所以最好不要使用。 尤其需要注意的是不要使用TBE进行RNA电泳，因为TBE所含硼酸是研究多糖的经典方法----硼酸络合法中的关键成分，硼酸通过与RNA核糖中的羟基发生络合反应，形成RNA分子内或RNA分子间的络合复合物，使同样长度的RNA具有不同的泳动速度，电泳条带弥散，同时有大的RNA络合复合物迟留在加样孔中（一般会误以为是基因组DNA污染）。RNA分子内或RNA分子间的络合物的形成的多少和比例又与硼酸与RNA的数量比例有关，而RNA样品中污染的其他多糖（如植物中提取的RNA）也会参与此反应，使硼酸对RNA电泳的影响更复杂，所以TBE对RNA电泳的影响没有规律性和重复性。有的样品可以使用有的又不行，最好是避免使用。 由于细菌细胞中70-80%的RNA为 rRNA，后者又由23S (约3700 nt)，16S (约1700 nt)和5S (约100 nt)三种组成，所以变性胶电泳后应该 在UV下看见三条清晰的rRNA带。由于核酸长度与结合 EB 的数量成 正比（当然还与RNA的二级结构有关，双链部分结合能力比单链部分强），所以23S rRNA条带的荧光强度一般比16S rRNA 条带的荧光强度强2 倍。如果这两条rRNA带不清晰或比例小于此范围则表示 RNA 有降解（因为大的 RNA 被酶降解的可能更大）。 - RNA 产量产率测定： 将5-10 μLRNA 溶于TE缓冲液中(pH7.5-8.2 之间)检测其在 OD260的光吸收。通过光吸收可以得出 RNA 浓度（1 OD260 的 RNA=40 μg/mL），进而计算出 RNA 的产量和产率。注意不要将 RNA 稀释在 DEPC 水中检测 OD260 和 OD280，否则光吸收比在 TE 中测得的低 10%-15%，因为核酸光吸收跟溶液 pH 相关，而 DEPC 水中的 DEPC 高压分解后产生的 CO2与水反应生成碳酸，使溶液pH 降低进而降低RNA的光吸收。 - RNA 纯度测定： 无污染的总 RNA 的 OD260/OD280 一般在 1.8-2.1 之间(具体数值与其碱基组成和溶液成分等多种因素有关)， OD260/OD230 一般在2.0-2.3 之间，如果低于或高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质或多糖的污染，但一般不影响 RT-PCR 等反应。蛋白质污染可以通过酚/氯仿抽提一次然后酒精沉淀去除，DNA 和多糖污染可以分别用DNA清除剂和 PS 清除剂去除。 |  |  |  |
| 关联产品 | 细菌RNA纯化试剂盒（过柱法） |  |  |  |

20220617dx