| 天净沙系列 |  | CAT#:220623-1 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单细胞裂解液 (DNA专用) Single Cell Lysis Solution（DNA） |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 单细胞裂解液（DNA专用）是单细胞DNA检测专用裂解液，它具有下列特点： - 快速裂解单个细胞。 - 可有效抑制DNase在裂解过程中对DNA的破坏，维持DNA的稳定性。 - 裂解物可以直接用于测序和PCR等后续试验。 - 本产品足够至少200次单细胞裂解实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品使用热封袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 单细胞裂解液（DNA专用）; 220623; 1 mL; 1.5mL本色盖. 使用手册; 220623sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | PBS溶液 |  |  |
|  | 使用方法 |  | 如何制备单个细胞取决于实验样品和实验者所拥有的仪器设备，此处所列步骤仅针对培养细胞、实体组织、淋巴细胞和卵裂球（2-8细胞胚胎）等材料，对其他材料（如干细胞克隆、胚囊、胚胎组织等），用户需自行选用合适的方法制备单细胞。对已经处于单细胞悬浮状态的细胞（如FACS分离细胞、卵细胞等），则可以跳过制备过程而直接进入单细胞裂解步骤： 一、用培养细胞或实体组织制备单细胞： - 按常规胰酶方法处理培养细胞或组织，将细胞重悬于自备的液体细胞培养基中。 - 按常规方法对细胞进行计数。 - 转移100-4000个细胞到新离心管中，400 g离心4分钟沉淀细胞，小心弃上清（培养基）。 - 将细胞沉淀重悬于50 uL自备的PBS溶液中，使其终浓度为2-80个细胞/uL。 - 在干净的培养皿上点加数个含5 uL PBS溶液的小液滴，加入5 uL细胞悬浮液到第一个小液滴中，然后再从第一个小液滴中转移5 uL到第二个小液滴，如此系列稀释样品数次，使得其浓度接近每2.5 uL液体中含1个细胞，放冰上待用。 二、用卵裂球（blastomere，2-8细胞胚胎）制备单个细胞： - 在培养皿中点数个含5 uL胚胎裂解液（需要从本公司另购）的小液滴。 - 显微镜下用微量注射液加入一个卵裂球到一个胚胎裂解液小液滴中。 - 转移几次到后面的几个液滴中以便将带入的培养基稀释掉。 - 在最后一个液滴中，卵裂球的几个细胞将彼此分开成单个细胞。 - 取单个细胞，转移到数个含5 uL PBS溶液的小液滴中洗涤掉胚胎裂解液。 - 在显微镜下用显微注射仪取只含一个细胞的2.5 uL样品并转移到一个200uL的PCR管中待用。同时设置无样品的阴性对照（2.5 uL样品中不含细胞）。 三、用单细胞裂解液裂解细胞 - 在显微镜下用显微注射仪取2.5uL样品，确认含一个细胞后，将其转移到一个含2.5uL单细胞裂解液的PCR管中。最好同时设置无样品的阴性对照（2.5uL样品中不含细胞）。 - 在2.5uL样品中，显微镜下细胞悬液可直接用于单细胞裂解反应。 - 裂解后可以放冰上待用，如果长期不用，可以放-80℃保存。 四、单细胞裂解物的PCR扩增 - 细胞裂解物从-80℃中取出后，65℃保温10分钟，取出后放冰上待用。 - 以一半或全部上步操作得到的细胞裂解物为模板，按常规方法进行PCR反应。 |  |  |
|  | 关联产品 |  | 单细胞裂解液（RNA型）、胚胎裂解液 |  |  |

20220621dx