| 天净沙系列 |  | CAT#:220627-10 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一管式双链cDNA合成试剂盒 One-Tube ds-cDNA Synthesis Kit |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 本产品是用于一管式双链cDNA合成的试剂盒。cDNA第一链合成的原理是以Oligo dT为通用引物的、MMLV催化的逆转录反应。其原理如下： cDNA第二链合成的原理是用RNase H使RNA-DNA杂合链中的RNA产生切口，再用E.coli DNA Polymerase I的切口平移(nick translation)活性进行RNA链取代合成cDNA第二链，其原理图如下： 本产品具有下列特点： - 即开即用，含有合成两条cDNA链的所有试剂，用户只需要提供mRNA。 - 一管式进行，第一链cDNA合成后不需要任何处理，直接进入第二链的合成。 - 所得双链cDNA可以直接用于后续的常规PCR、real-time PCR、cDNA文库构建、抑制性差减杂交等。 - 本试剂盒足够10次80uL体系的双链cDNA合成反应。 - 本产品只能用于科研。 |
|  | 规格及成分 |  | 本产品使用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. cDNA第一链合成反应液 （含Oligo-dT和dNTP）; 220627a; 50 uL; 0.5mL绿盖管. MMLV逆转录酶; 11-220628; 10 uL; 0.5mL红盖管. 5×cDNA第二链合成反应液; 220627b; 160 uL; 0.5mL白盖管. 20×cDNA第二链合成 酶混合液; 220627c; 40 uL; 0.5mL黄盖管. 超纯水; 210806; 1 mL; 1.5mL蓝盖管. 使用手册; 220627sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |  |
|  | 自备试剂 |  | mRNA提取试剂盒 |  |
|  | 使用方法 |  | 一：mRNA的制备 本试剂盒不提供mRNA提取试剂，用户需自备相关试剂。 二：双链cDNA的合成 - 在一个干净的塑料离心管中，按下表设置cDNA合成反应： 成分; 用量. 自备样品mRNA; 4 uL（0.5-2ug）. cDNA第一链合成缓冲液 （含Oligo dT引物和dNTP）; 5 uL. 70℃ 2分钟后室温放置2分钟，短暂离心. 加入MMLV逆转录酶; 1 uL. 轻柔吹打混匀后42℃保温90分钟合成第一链cDNA. 超纯水; 48 uL. 5×cDNA第二链合成缓冲液; 16 uL. 20×cDNA第二链合成酶混合液; 4 uL. 共80uL。吹打混匀后，短暂离心，16℃保温2小时. - 如果需要将双链cDNA平末端化，则需加自备T4 DNA聚合酶2 uL，轻柔吹打混匀后，16℃继续保温30分钟。然后进入下一步。如果不需要将cDNA平末端化，则直接进入下一步。 - 终止反应：如果后续实验(如电泳)不担心EDTA的影响，可以直接加入4 uL 0.2M EDTA溶液终止反应，然后将样品放-20℃长期保存。如果后续实验（如PCR扩增）不担心cDNA的单双链状态，可以95℃保温10分钟终止反应。如果后续实验既受EDTA影响，又不能是单链DNA，则可以用PCR过柱纯化法纯化。 - 电泳5uL检测cDNA质量。如果cDNA在0.5-10Kb的范围内呈模糊一片，则cDNA合格。如果没看见cDNA或有其他异常，需查找原因后再继续。 - 所得cDNA可以直接用于后续的常规PCR、real-time PCR、cDNA文库构建、抑制性差减杂交等实验。 |
|  | 关联产品 |  | 第一链cDNA合成试剂盒 |  |

20220621dx