| 天净沙系列 | CAT#:220641-10 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | RNA电泳试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是一站式RNA电泳试剂盒，它具有下列特点： - 包括RNA电泳所需要的试剂，包括琼脂糖、去离子甲醛、RNA上样液、电泳液等。 - 专门用于RNA电泳分析。 - 可以进行至少10次mini变性琼脂糖凝胶电泳。 - 即开即用，用户不需要自己进行RNase灭活、高压灭菌、pH调节等操作。 - 与Northern杂交等后续实验兼容。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用大纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 琼脂糖; 9012-36-6; 5 g; 30mL本色瓶. RNase-free水; 980403; 250 mL; 250 mL本色瓶. 去离子甲醛; 50-00-0; 60 mL; 60 mL本色瓶. RNA上样液（含EB）; 220622; 1.5 mL; 2.0 mL棕色管. MOPS电泳缓冲液，10×; 5-748; 100 mL; 125mL本色瓶. 使用手册; 220641sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，但RNA上样液长期需要-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | EB (10 mg/mL)、DEPC水。 |
| 使用方法 | - 在一个干净的玻璃三角瓶中加入下列成份1.2-1.5克琼脂糖和87mL RNase-free水。 - 用微波炉将琼脂糖加热融化后，加入10 mL 10×MOPS电泳缓冲液。 - 待胶冷却至60C左右时，再加入3.0 mL甲醛，快速摇晃均匀。 - 混匀后倒胶, 琼脂糖胶凝固半小时后即可以使用。未用完的琼脂糖凝胶可以反复试用。 - 将10×MOPS电泳缓冲液用RNase-free水稀释十倍后即成1×MOPS电泳液，所需要的体积根据使用的电泳槽的大小决定。 - 在一个干净的离心管中将5-10 uL RNA样品和15 uL RNA上样液混合，85℃保温10分钟后冰浴5分钟，然后直接上样。 - 以3－4 V/cm的电压进行电泳，直至电泳示踪剂迁移至琼脂糖凝胶下游的3/4处。 - 电泳结束后，在300nm或240nm紫外灯下拍照留存实验结果。 - 按标准方法进行Northern杂交等后续处理。 |
| 关联产品 | 固相RNase去除剂 |

20220628dx