| 天净沙系列 |  | CAT#:220891-50 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T3 RNA转录标记试剂盒（自备标记核苷酸） T3 RNA Transcription & Labeling Kit |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 本试剂盒是基于沙门氏噬菌体T3 RNA聚合酶的RNA转录和标记试剂盒，它利用含有T3启动子的模版DNA，以NTP和标记的NTP为底物，从T3启动子下游开始合成与模板DNA中一条链互补的RNA，简单快速获得大量的含标记的RNA分子。本产品具有下列特点： - 即开即用，用户只需提供含T3启动子的DNA模板即可以进行体外转录实验，不需单独准备每一个成份。 - 单溶液预配液，减少加样次数，避免了操作误差，增加了可重复性。 - 模板DNA可以是线性化的质粒DNA，也可以是PCR扩增产物。 - 可以合成的标记RNA的最佳长度在20 nt到5000 nt之问。 - 产品配方经过精心优化，每μg DNA模板可以合成2-6 μg 的标记RNA。 - 得到的标记RNA可以用于RNA结构研究、核解生物化学、体外翻译、RNA-蛋白质相互作用、反义技术、SELEX技术和RNA干扰（RNAi）等实验。 - 本试剂盒足够50次标记反应。 - 本试剂盒只能用于科研。 |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品使用十孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 10×T3转录预配液 （不含NTP）; 220891a; 0.5 mL; 0.5 mL本色盖. T3 RNA聚合酶; 120309; 50 μL; 0.5 mL红色盖. ATP溶液，10mM; 220943; 50 μL; 0.5 mL白色盖. UTP溶液，10mM; 220944; 50 μL; 0.5 mL黄色盖. CTP溶液，10mM; 220945; 50 μL; 0.5 mL绿色盖. GTP溶液，10mM; 220946; 50 μL; 0.5 mL蓝色盖. RNase-free水; 980403; 1 mL; 1.5 mL亮黄盖. 使用手册; 220214sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存, 有效期一年。 |  |
|  | 自备试剂 |  | 标记dNTP（如biotin-16-UTP或DIG-16-UTP），如果需要对标记RNA进行定量，则需要单链RNA荧光定量试剂盒。 |  |
|  | 使用方法 |  | 一、制备DNA模板 PCR片段和质粒DNA都可以用作体外转录的模板，但是必须注意以下几点。一是必须使用线性化的DNA。如果是质粒DNA，则必须先用适当的限制性内切酶切成线状。二是需要转录的DNA序列的上游必须有T3启动子。如果模板是PCR产物，则可以在设计引物时将T3启动子序列（5’AATTAACCCTCACTAAAGG 3’）加上。如果是将DNA片段克隆到载体上，则需要选择有T3启动子的载体，并且克隆位点必须位于T3启动子下游。三是需要转录的DNA序列的下游端最好不要是3’突出。如果是3’突出（如选择了Pst I来线性化质粒），则最好用T4 DNA聚合酶修平。四是必须保证DNA模板中没有RNase。由于提取质粒DNA的过程中一般要使用大量的RNase A，因此质粒DNA一般都有严重的RNase A污染，所以在用作模板前，最好采取胶回收得方法回收质粒DNA。并且加入少量总RNA一起保温，然后电泳检测RNA是否被降解，以此判断纯化的DNA模板是否有残留RNase A。 二、转录标记反应 - 强烈建议做一个不标记的体外转录对照，这样并排电泳时更容易判断RNA是否标记上。在2个RNase-free 的塑料离心管中，在室温下（不是在4℃下）按次序加入下列成分： 成分; 样品管; 对照管. DNA模板; 各50 ng（PCR片段模板） 或各1μg（质粒模板）; 50 ng（PCR片段） 1μg（质粒DNA）. 10×T3转录预配液 （不含NTP）; 10 μL; 10 μL. ATP溶液，10mM; 1 μL; 1 μL. GTP溶液，10mM; 1 μL; 1 μL. CTP溶液，10mM; 1 μL; 1 μL. UTP溶液+标记UTP 溶液， 10mM; 1 μL; 不加. T3 RNA聚合酶混合液; 1 μL; 不加. RNase-free水; 补水到20μL; 补水到20μL. 注： UTP溶液10mM和标记UTP溶液10mM的比例应该在1/10-1/3之间，如果加入太多标记UTP溶液，由于标记基团的空间阻碍，合成效率反而更低。 一般的标记核苷酸商品都是标记UTP，故此手册默认用户的标记核苷酸为UTP并进行编写使用流程。如果不是，则用户需要对上表各成分的用来进行调整。。 - 37℃保温2小时。注意：延长保温时间并不能提高产量。 - 70℃加热10分钟灭活T3 RNA聚合酶。 - 取3μL电泳检测转录效果。样品管得到的RNA条带由于带有标记物，分子量更大，会比对照管得到的RNA条带慢。同时又由于每个RNA分子中掺入的标记NTP数量不一，其分子量不一，因此条带会更加弥散，属于正常情况。 - 使用本试剂盒时1μg DNA模板一般可以合成得到 2-6μg的标记RNA。如果需要准确定量，可以用自备的Qubit单链RNA荧光定量试剂盒检测浓度，但由于RNA分子掺入了标记基团后产生空间阻碍，使得RNA分子跟染料分子的结合效率更低，故得到的浓度可能比实际的低。由于标记基团多具有疏水性，它使得RNA分子更容易进入酚相而丢失，故不建议使用酚-氯仿抽提法纯化标记的RNA。 - 得到的标记RNA可以直接用于杂交，也可以放-80℃长期保存。如果不变性成单链，溶液中的双链DNA模板并不会影响杂交。 |
|  | 答客问 |  | - 没有RNA产物。最常见原因是DNA模板有RNase污染，测试方法是将纯化的有两条典型RNA条带的总RNA跟模板DNA一起保温，再检测RNA是否降解。本试剂盒缓冲液和酶混合液中有RNase inhibitor，如果模板RNase污染严重，可能需要用户补加RNase inhibitor。 - RNA产量低。最常见的原因是DNA模板序列。在转录序列的第一个和第二个碱基最好都是G，在前14个碱基内避免有U存在。 - RNA长度比预期的短。可能是模板序列中有T3 RNA聚合酶的终止序列。可以改用SP6或T7体外转录试剂盒（启动子也必须做相应的改变）。 - RNA长度比预计的长。T3 RNA聚合酶跟Taq DNA聚合酶一样，有不依赖于模板的加尾功能，最多有一半的RNA可以额外合成一个或两个碱基的尾巴。如果RNA长度比预计的长很多，使用的模板又是质粒DNA，则可能是质粒DNA线性化不彻底。 - 如何得到带帽RNA？在本反应体系中加入自备的带帽NTP类似物即可。 |  |
|  | 关联产品 |  | T7 RNA转录标记试剂盒 |  |

20190513dx