| 天净沙系列 |  | CAT#:4-215601 常温运输，室温避光保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masson三色染色试剂盒 Masson Staining Kit |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 | Masson三色染色又称马松染色，是结缔组织染色中最经典的一种方法，是胶原纤维染色权威而经典的技术方法。所谓三色染色通常是指染胞核和能选择性的显示胶原纤维和肌纤维。该法染色原理与阴离子染料分子的大小和组织的渗透有关：分子的大小由分子量来体现，小分子量易穿透结构致密、渗透性低的组织；而大分子量则只能进入结构疏松的、渗透性高的组织。然而，淡绿或苯胺蓝的分子量都很大，因此Masson染色后肌纤维呈红色，胶原纤维呈绿色(淡绿)或蓝色(苯胺蓝)，主要用于区分胶原纤维和肌纤维。本产品具有下列特点： - 染色稳定。 - 分化时间短，一般仅需1～2s。 - 色彩清晰鲜艳。 - 适用范围广，适宜于脑垂体、上皮、甲状腺、神经的正常和肿瘤组织的石蜡切片、冰冻切片等染色。 - 所染切片保存时间长且不易褪色。 |  |  |  |
| 规格及成分 | 本产品大纸盒包装 成分; 编号; 规格; 包装材料. 溶液A1; 4-215601A1; 50 mL; 60 mL本色瓶. 溶液A2; 4-215601A2; 50 mL; 60 mL本色瓶. 溶液B; 4-215601B; 100 mL; 125 mL本色瓶. 溶液C; 4-215601C; 100 mL; 125 mL本色瓶. 溶液D; 4-215601D; 100 mL; 125 mL本色瓶. 溶液E; 4-215601E; 100 mL; 125 mL本色瓶. 溶液F; 4-215601F; 100 mL; 125 mL本色瓶. 使用手册; 4-215601sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 | 常温运输，室温避光保存，有效期一年。 |  |  |  |
| 自备试剂 | 样品、固定液、乙醇等 |  |  |  |
| 使用方法 | - 切片常规脱蜡至水，如用Zenker液固定，应进行除汞处理。 - 用溶液A染色5-10 min（用前需要将溶液A1和溶液A2混合后装入新的塑料瓶）。 - 在95%乙醇中洗2次。 - 用溶液B（酸性乙醇分化液）分化，分化时间应根据切片厚薄、组织的类别和新旧而定。 - 在流水中洗，蒸馏水洗。 - 在溶液C中复染5 min。 - 蒸馏水洗1 min。 - 溶液D中染色5-10 min。 - 不经水洗，直接入溶液E中染色1-2 min。 - 直接入溶液F中处理1 min。 - 95%乙醇快速脱水。无水乙醇脱水3次，每次5-10 s。 - 二甲苯透明3次，每次1-2min。中性树胶封固。 染色结果： 胶原纤维/蛋白; 蓝色. 弹力纤维; 棕色. 肌纤维、红细胞; 红色. 细胞核; 蓝黑色. |  |
| 注意事项 | - 切片脱蜡应尽量干净。 - 组织固定起着非常重要的作用，使用不同的固定液可延长或缩短染色时间。 - 溶液B（酸性乙醇）分化时间应根据切片厚薄、组织的类别和新旧而定。 - 溶液F（弱酸溶液）可使色彩更清晰鲜艳，如使用量大可自行配制0.1%-0.3%乙酸溶液予以替代。 - 溶液D（磷钼酸）分化时要在镜下控制，分化到胶原纤维呈淡红色、纤维呈红色即可。分化时间根据染色深浅而定，一般1～2min。 |  |  |  |
| 关联产品 | Bouin固定液（CAT#:130819） |  |  |  |

20171106xhh