| 天净沙系列 | CAT#:4-508 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 脂类物质（脂肪酸）切片染色试剂盒（Fischler法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是根据脂肪酸与醋酸铜作用能生成绿色铜盐的原理而开发，先将组织在含钙的甲醛溶液中固定，使脂肪酸形成钙皂，然后冰冻切片，入饱和醋酸铜液中媒染，再以 Weigert氏锂苏木素液染色，最后以Weigert氏硼酸-铁氰化物混合液中分化。本试剂盒具有下列特点： - 即开即用，用户不需要单独配制各种溶液。 - 本产品尤其适用于显示脂肪坏死组织中之脂肪酸结晶及其钙盐。 - 本试剂盒足够250次冰冻切片的脂肪酸染色。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 醋酸铜媒染液; 4-508a; 250mL; 250mL棕色瓶. 苏木素染液; 4-508b; 250mL; 250mL棕色瓶. 硼砂-铁氰化钾分化液; 4-508c; 250mL; 250mL棕色瓶. 使用手册; 4-508sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 10%甲醛钙固定液、甘油或甘油明胶 |
| 使用方法 | - 组织材料用10%甲醛钙固定液固定。 - 冰片制备成10微米厚度。 - 将切片捞入饱和醋酸铜水溶液内，于37℃媒染12-24小时。 - 蒸馏水洗。 - 放入苏木素液中染色至少20分钟，但勿过深。 - 用硼砂-铁氰化钾混合液分化，至红细胞的颜色不再呈深蓝色为止。 - 以蒸馏水充分洗涤。 - 用甘油或甘油明胶封固。 - 染色结果：脂肪酸将呈蓝黑色，铁、血红蛋白及钙亦着色。在经过提取的切片上，不着色的组织成分，可视为有脂肪酸存在部位。 |
| 关联产品 | 脂类物质（胆固醇）切片染色试剂盒（Schultze法） |

20211230dx