| 天净沙系列 | CAT#:7-01022 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 甘油醛-3-磷酸脱氢酶活性测定试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 3-磷酸甘油酸激酶催化三磷酸甘油酸和 ATP 生成 1,3 二磷酸甘油酸。GAPDH 逆向催化1,3 二磷酸甘油酸和 NADH 生成 3 磷酸甘油醛、无机磷和 NAD ，340nm 处测定 NADH的减少 量可反映 GADPH 活性的低。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 提取液体一; 7-01022; 100mL×1; 本色瓶. 取液二; 7-01022; 100mL×1; 本色瓶. 剂一; 7-01022; 粉剂×1; 本色瓶. 试剂二; 7-01022; 20mL×1; 本色瓶. 试剂三; 7-01022; 14uL×1; 本色瓶. 使用手册; 7-01022sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | -20℃运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 分光光度计/酶标仪、恒温水浴锅、台式离心机、可调式移液器、 微量石英比色皿/96 孔板、 研钵、冰和蒸馏水。 |
| 使用方法 | 样本的前处理： - 总GAPDH酶提取： 建议称取约 0. 1g 样本，加入 1mL 提取液一， 冰浴匀浆后超声破碎( 冰 浴， 200W，破碎 3s，间歇 7s，总时间 1min) ，然后 4℃ ，8000g 离心 10min，取上清测定。 包浆和绿叶体GAPDH酶的分离：按照植物组织质量(g)：提取液体积(mL)为 1 5~10 的比例(建议称取约 0. 1g 样本，加入 1mL 提取液一)，冰浴匀浆后于4℃，200g 离心 5min，弃沉淀，取上清在 4℃，8000g 离心10min 取上清用于测定包浆GAPDH酶活性，取沉淀 加 1mL 提取液二，震荡溶解后超声破碎(冰浴，200W，破碎 3s，间歇 7s，总时间 1min)， 然后 4℃ ，8000g 离心 10min，取上清测定叶绿体中GAPDH酶活性。建议测定总GAPDH酶活性，按照步骤①提取粗酶液，若需要分别测定包浆和叶绿体中的GAPDH，则按照步骤②提取粗酶液。 ， 细菌或培养细胞的前处理 先收集细菌或细胞到离心管内， 离心后弃上清； 按照细菌或细胞数量(104 个)：提取液一体 积(mL)为 500~1000： 1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液一 )，超声波破 碎细菌或细胞(冰浴，功率 20％或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)；8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。 测定步骤 1、 分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 340nm，蒸馏水调零。 2、 样本测定 1. 工作液的配制： 将试剂二全部倒入试剂一瓶中， 充分溶解， 37℃(哺乳动物) 或 25℃( 其它物种)预热 10 分钟； 用不完的试剂分装后-20℃保存，禁止反复冻融。 2. 在试剂三中加入 500 μL 蒸馏水，充分混匀待用； 用不完的试剂分装后-20℃保存 ，禁止反复冻融。 3. 在微量石英比色皿或 96 孔板中加入 5μL 样本、 5μL 试剂三和 190 μL 工作液，混匀，加入最后一个试剂的同时开始计时，记录 340nm处20s时的吸光值 A1和5min20s 后的吸 光值 A2，计算 ΔA=A1-A2。GAPDH活性计算。 用微量石英比色皿测定的计算公式如下： 1、按样本蛋白浓度计算 单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。 GAPDH (nmol/min/mg prot)＝[ΔA×V 反 总÷(ε×d)×109]÷(V样×Cpr)÷T=1286×ΔA÷Cpr 2、按样本鲜重计算 单位的定义：每 g 组织每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。 GAPDH(nmol/min/g 鲜重) ＝[ΔA×V 反总÷ (ε×d)×109]÷(W ×V 样÷V 样总)÷T=1286×ΔA÷W 3、按细菌或细胞密度计算 单位的定义：每一万个细菌或细胞每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。 GAPDH (nmol/min/104 cell) ＝[ΔA×V 反总÷ (ε×d) ×109]÷(500 ×V 样÷V 样总)÷T=2.572×ΔA V 反总：反应体系总体积， 2×10-4 L；ε ：NADH 摩尔消光系数， 6.22×103 L/ mol /cm； d： 比色皿光径， 1cm；V 样： 加入样本体积，0.005 mL；V 样总： 加入提取液体积， 1 mL；T： 反应时间， 5 min；Cpr：样本蛋白质浓度， mg/mL；W：样本质量， g；500：细菌或细胞总 数，500 万。 用96孔板测定的计算公式如下： 1、按样本蛋白浓度计算 单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。 GAPDH (nmol/min/mg prot) ＝[ΔA×V 反 总÷ (ε×d) ×109]÷(V 样 ×Cpr)÷T=2572×ΔA÷Cpr 2、按样本鲜重计算 单位的定义：每 g 组织每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。 GAPDH(nmol/min/g 鲜重) ＝[ΔA×V 反总÷ (ε×d)×109]÷(W ×V 样÷V 样总)÷T=2572×ΔA÷W ( 3)按细菌或细胞密度计算 单位的定义：每一万个细菌或细胞每分钟消耗 1 nmol 的 NADH 定义为一个酶活力单位。 GAPDH (nmol/min/104 cell) ＝[ΔA×V 反总÷ (ε×d) ×109]÷(500 ×V 样÷V 样总)÷T=5.144×ΔA V 反总：反应体系总体积， 2×10-4 L；ε ：NADH 摩尔消光系数， 6.22×103 L / mol /cm； d： 96 孔板光径，0.5cm；V 样：加入样本体积，0.005 mL；V 样总：加入提取液体积， 1 mL； T：反应时间， 5 min；Cpr：样本蛋白质浓度， mg/mL；W：样本质量， g；500：细菌或细 胞总数，500 万。 |

20220701dx