| 天净沙系列 | CAT#:901109-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 粪便RNA纯化试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 由于粪便中有机质含量丰富，对RT-PCR等后续反应有极大的抑制作用，所以从粪便中提取高纯度的RNA一直是十分棘手的问题。本产品是在天泽基因粪便RNAout基础上开发的柱式粪便RNA提取产品，它具有下列特点： - 操作比非柱式法更加简单快速，处理一个样品只需要约十几分钟。 - 去污染效果好，RNA纯度更高，平均 OD260/280一般都在2.0左右。 - 得到的RNA可直接用于RT-PCR、Northern杂交、cDNA合成等实验。 - 性价比高于进口的柱式粪便RNA提取产品。 - 试剂无毒无害, 环保。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 粪便RNA纯化溶液A; 901109a; 50 mL; 60mL本色瓶. 粪便RNA纯化溶液B; 901109b; 15 mL; 15mL棕色玻璃瓶. 粪便RNA纯化溶液C; 901109c; 50 mL; 60mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. RNA洗脱液; 71207; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 101109sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，溶液B长期保存需要放4℃，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 氯仿。 |
| 使用方法 | - 称取0.5-1 g粪便放入到含液氮的研钵中，迅速将冻成固体的粪便研磨成粉末后。 - 将粉末转移到5-15mL的塑料离心管中（不能使用玻璃离心管），加入1 mL 65℃预热的粪便RNA纯化溶液A，立即剧烈振荡20秒，充分混匀。 - 将匀浆物转移至干净的1.5mL塑料离心管中。 - 在离心管中加入0.3 mL的粪便RNA纯化溶液B（溶液B用前需要摇匀，呈浑浊状）和0.2 mL自备氯仿，在振荡器上振荡30秒混匀，此时溶液呈均匀的乳浊状。振荡器振荡时必须使管底溶液震荡起来。 - 室温13000 g离心3分钟，两相间将有约5-10毫米厚的细胞破碎物。 - 将上清液(约0.6 mL)转移到另一干净的1.5 mL塑料离心管中，下层有机相和中间层含有DNA、蛋白质和其他杂质，避免触及或吸取。最好留下100 uL上清液不取。 - 加入等体积的粪便RNA纯化溶液C，充分颠倒混匀。如果有沉淀产生，千万不要去掉沉淀，一定要把所有的混合物上柱。 - 将一半的溶液（如果有沉淀，则先混匀）转移到离心吸附柱中，13000g室温离心半分钟，弃穿透液。 - 将剩下的一半溶液（如果有沉淀，则先混匀）转移到同一离心吸附柱中， 13000g室温离心半分钟，弃穿透液。 - 加0.7 mL通用洗柱液，室温离心半分钟，弃穿透液。再加0.3 mL通用洗柱液，室温离心半分钟，弃穿透液。 - 室温离心半分钟。此步十分重要，否则残留的乙醇会影响RNA的使用。 - 将离心吸附柱转移到RNase-free收集管中，加入50-100 uL RNA洗脱液，室温放置1-2分钟。 - 13000g室温离心半分钟，离心管中溶液即为RNA样品，可以立即使用或存放于-80℃待用。 - RNA完整性的电泳检测：由于粪便RNA含有肠道上皮细胞和肠道细菌的RNA，它们的分子量大小不一，所以电泳时不会形成清晰的条带。 - RNA产量产率测定：通过OD260的光吸收可以得出RNA浓度（1 OD260的RNA=40 μg/mL），进而计算出RNA的产量（浓度×体积)和产率(RNA产量/粪便的用量)。 - RNA纯度测定：无污染的总RNA的OD260/OD280一般在1.8-2.1之间(具体数值与其碱基组成和溶液成分等多种因素有关)，高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质污染，但一般不影响RT-PCR等反应。 |
| 关联产品 | 土壤RNA纯化试剂盒 |

20220216xy