| 天净沙系列 |  | CAT#:903090-250 常温运输和保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固相RNase 清除剂 |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 固相RNase清除剂(Surface RNase Erasol)是天泽基因独家开发的特殊的RNase灭活剂。它含有多种成分，能高效灭活固体表面的RNase污染，保障RNA工作环境的清洁。 - 高效。本产品原液能在5分钟内将固体表面的多达100 ug的RNase彻底灭活，效力和速度远远高于常用的DEPC。 - 此外还能灭活RNase T1、 RNase H、BAL31、 S1、Mung bean nuclease等RNase和DNase。 - 无毒。跟强致癌的DEPC不同，本产品对人体没有任何毒害。 - 使用简单。处理后不需要高压灭菌。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 本产品; 903090; 250 mL; 250 mL本色瓶. 使用手册; 903090sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 常温运输和保存，有效期两年 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 蒸馏水 |  |  |
|  | 使用方法 |  | 水的处理 直接将固相RNase清除剂原液按1:1000的比例加入到需要处理的水中，混合均匀后室温放置24小时即可直接使用，得到的水可以配制电泳溶液和裂解液。但如果需要溶解RNA，建议使用液相RNase清除剂。 工作平台的清洁： 直接将固相RNase清除剂原液或10倍的新鲜稀释液喷于台面，5分钟后用普通吸水纸擦净，最后用沾有固相RNase清除剂1000倍新鲜稀释液的吸水纸擦净，晾干。 注意：由于一般的工作平台RNase污染都很严重，天泽基因建议使用固相RNase清除剂原液或十倍的新鲜稀释液（新鲜稀释液的存放时间不要超过一天），不要使用稀释度大于十倍的稀释液。 实验仪器的清洁： 用浸有固相RNase清除剂原液或10倍的新鲜稀释液的纸擦拭仪器表面，再用吸水纸擦净，最后用沾有固相RNase清除剂1000倍新鲜稀释液的吸水纸擦净，晾干。用固相RNase 清除剂原液处理金属器械的时间不能超过5分钟。 注意：由于一般的实验仪器RNase污染都很严重，天泽基因建议使用固相RNase 清除剂原液或十倍的新鲜稀释液（新鲜稀释液的存放时间不要超过一天），不要使用稀释度大于十倍的稀释液。 玻璃和塑料器皿的清洁： 将器皿浸泡在固相RNase 清除剂的10或100倍的新鲜稀释液中，静置处理5分钟后取出，再用固相RNase清除剂1000倍或10000倍新鲜稀释液浸泡二次以上，倒立晾干后备用。 注意：由于一般的清洗后的玻璃和塑料器皿的RNase污染都比较严重（但一般比工作平台和实验仪器干净），天泽基因建议第一次浸泡使用固相RNase 清除剂的10倍或100倍新鲜稀释液（新鲜稀释液的存放时间不要超过一天），不要使用稀释度大于1000倍的稀释液。 移液枪的清洁： 根据生产厂家的使用手卸下移液枪的前端，留下接口塞和圈套后将其浸放在固相RNase清除剂的10或100倍的新鲜稀释液中一分钟，再用固相RNase清除剂1000倍或10000倍新鲜稀释液彻底冲洗后，晾干，装回移液枪。 塑料离心管和滴头的清洁: 将反应塑料离心管和滴头充分浸泡在固相RNase清除剂的1000倍的新鲜稀释液中5分钟以上(最好不要有气泡)， 然后再用固相RNase清除剂1000倍或10000倍的新鲜稀释液充分浸泡两次，试管或离心管可立即使用或干燥后备用。 |  |  |
|  | 技术资料 |  | 如何检测本产品灭活RNase的效果 在两个1.5mL塑料离心管中分别加入RNase溶液，使RNase总量在10-100 ug之间，自然晾干（需要一天左右）或加热使水份蒸发，一个样品加入1 mL 本产品原液，另一个样品加入1 mL无RNase的水（对照），室温静置五分钟（注意不要让管壁上产生气泡，因为它会阻挡溶液与管壁上RNase分子的结合），然后小心吸出溶液并加入1 mL水，静置1分钟后小心吸出，重复水洗步骤一次，最后加入2.5 ug总RNA样品， 37℃保温30分钟后加RNA电泳上样液，电泳观察RNA分子的完整性。完整的RNA表示该管中RNase已经被灭活。 固相RNase 清除剂稀释度与RNase的灭活效果的关系 RNase量(1.5mL离心管中). 稀释度; 0.5 ug; 5 ug; 50 ug; 100 ug. 原液; +; +; +; +. 10倍稀释; +; +; +; +. 100倍稀释; +; +; +; -. 1000倍稀释; +; -; -; -. 表注：所有灭活条件均为室温静置放置5分钟，“+”表示百分百灭活，“-”表示部分灭活或不能灭活。RNase为液体溶液加入到1.5 mL塑料离心管中晾干而得，稀释液为新鲜稀释。 |
|  | 相关资料 |  | 远离EPC的三大理由 1．DEPC对人体有害。DEPC为高活性烷化试剂，能对蛋白质进行共价修饰，使其组胺基团的乙氧基甲酸化（RNase A活性位点有两个组氨酸，故能被灭活）；同时它还能使RNA分子中没配对的腺嘌呤羧甲基化，改变其活性，严重时甚至会影响RNA形成杂交双链的能力。由于上述反应没有选择性，故对人体十分有害，归为强致癌物，使用时必须十分小心。 2．不能用DEPC处理下列溶液：一是含一级胺的试剂，如MOPS，TRIS， HEPES，PBS等，因其所含一级胺是DEPC攻击的目标，它们之间会发生化学反应；二是不能高压灭菌的溶液（如DTT，dNTP，MgCl2等），因为DEPC必须通过高压灭菌去除；三是不能用于某些高浓度的溶液（如0.1 M NH4Ac或NaAc），在这些溶液中DEPC的半衰期只有几分钟；四是不能用于pH值在4及以下的溶液，在此条件下DEPC对RNase没有灭活作用；五是DEPC不能与Polycarbonate和Polystyrene等塑料材料接触。 3．DEPC溶液不适合用于某些实验；一不能用于测OD，因为OD读数跟pH有关，DEPC在溶液中分解后变成乙醇和CO2，部分CO2与水反应形成碳酸，导致pH降低，进而降低OD值。二不能用于体外转录，Ambion报道0.1% DEPC-treated water能使转录效率降低40%，这可能与DEPC降解产物有关。 |  |  |
|  | 关联产品 |  | 液相RNase清除剂 |  |  |

20220304xy