| 天净沙系列 | CAT#:920503-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 藻类RNA提取试剂盒（过柱法） Algal RNA Purification Kit |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是专门针对藻类RNA提取开发的高效RNA提取试剂。该产品特点如下： - 操作更加简单快速，处理一个样品只需要约十分钟。 - RNA纯度更高，平均 OD260/280一般都在2.0左右，能够有效去除大多数藻类中的多糖污染。 - 适用于常见的各种海水和淡水藻类的RNA提取。 - 得到的RNA可直接用于RT-PCR、Northern杂交、cDNA合成等实验。 - 性价比高于进口的柱式藻类RNA提取产品。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品用大纸盒包装 注：溶液B为淡黄色液体，使用前请观察颜色是否正常。若溶液B有油粒状颗粒及分层，属正常现象，不影响使用。 成 份; 编 号; 规格; 包装材料. 藻类RNA提取溶液A; 920503a; 50 mL; 60mL本色瓶. 藻类RNA提取溶液B; 920503b; 15 mL; 15mL棕色玻璃瓶. 藻类RNA提取溶液C; 920503c; 50 mL; 60mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. RNA洗脱液; 71207; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 920503sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，溶液B需要4℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 氯仿。 |
| 使用方法 | - 估算组织细胞的用量。每次微量提取一般需要100-200 mg藻类（湿重）。注意海水藻类需要用纯净水洗涤2次以免藻类沉淀中残留的海水盐分干扰藻类RNA提取溶液A的作用。 - 液氮研磨破碎样品：取100-200mg离心得到的新鲜藻类细胞沉淀放入含液氮的研钵中，迅速将其研磨成粉末后，将粉末转移到标记的塑料离心管中，加入1 mL藻类RNA提取溶液A，立即剧烈振荡20秒，充分混匀。注意：藻类RNA提取溶液A在4℃放置后容易产生沉淀，使用前必须放在65℃水浴使沉淀彻底溶解并充分摇匀后再取用。 - 将液氮研磨物转移至干净的1.5 mL塑料离心管中。 - 在离心管中加入0.3 mL的藻类RNA提取溶液B和0.2 mL自备氯仿，在振荡器上振荡30秒混匀，此时溶液呈均匀的乳浊状（颜色将根据提取的藻类不同而不同）。振荡器振荡时必须使管底溶液震荡起来。 - 室温12000-15000 g离心3-5分钟，两相间将有细胞破碎物。 - 将上清液(约0.6 mL)转移到另一干净的1.5 mL塑料离心管中，下层有机相和中间层含有DNA、蛋白质和其他杂质，避免触及或吸取。最好留下100 uL上清液不取。 - 加入等体积的藻类RNA提取溶液C，充分颠倒混匀。如果有沉淀产生（对某些含糖量高的藻类，属于正常现象），千万不要去掉沉淀，一定要把所有的混合物上柱。 - 先将一半的溶液（如果有沉淀，则将一半的悬浊液）转移到离心吸附柱中，13000-15000 g室温离心半分钟，弃穿透液。 - 将剩下的一半溶液转移到同一离心吸附柱中， 13000-15000 g室温离心半分钟，弃穿透液。 - 加0.7 mL通用洗柱液，室温离心半分钟，弃穿透液。再加0.3 mL通用洗柱液，室温离心半分钟，弃穿透液。一般样品如此洗涤两次即可，但如果在第7步加入藻类RNA提取溶液C后有沉淀产生，则需要洗三次，每次加入的通用洗涤液的量改为0.4、0.3和0.3 mL。 - 室温离心半分钟。此步十分重要，否则残留的乙醇会影响RNA的使用。 - 将离心吸附柱转移到RNase-free收集管中，加入50-100 uL RNA洗脱液，室温放置1-2分钟。 - 13000-15000 g室温离心半分钟，离心管中溶液即为RNA样品，可以立即使用或存放于-80℃待用。 - RNA完整性的电泳检测：如果需要做Northern杂交，强烈建议用户使用甲醛变性胶进行RNA电泳，因为非变性胶不能分离所有的RNA分子（BioTechniques，28：414，2000）。如果电泳发现DNA污染严重建议减少起始样本的用量，已经纯化好的RNA可另购RNase-free DNase去除DNA污染。 - RNA产量产率测定：将5-10 μL RNA溶于TE缓冲液中(pH7.5-8.2之间)检测其在OD260的光吸收。通过光吸收可以得出RNA浓度（1 OD260的RNA=40 μg/mL），进而计算出RNA的产量（浓度×体积)和产率(RNA产量/组织用量)。 - RNA纯度测定：无污染的总RNA的OD260/OD280一般在1.8-2.1之间(具体数值与其碱基组成和溶液成分等多种因素有关)，高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质污染，但一般不影响RT-PCR等反应。 |
| 关联产品 | 膜结合DNA清除剂 |

20220425dx