| 天净沙系列 | CAT#:930828-20 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DNA去磷酸化试剂盒 DNA Dephosphorylating Kit |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是基于碱性磷酸酶的核酸去磷酸试剂盒。它具有下列特点： - 可以去除DNA、RNA和dNTP的磷酸基团。 - 用于克隆载体去磷酸化时，可以有效防止载体自连。 - 可用于测序或SNP分析前除去PCR反应中dNTP 和焦磷酸盐。 - T4 PNK 标记5´ DNA末端前，用来去除DNA靶分子的磷酸基团。 - 模板可以是单链DNA，也可以是双链DNA；既可以是平末端，也可以是5′端突出或3′端突出的粘性末端。 - 在几乎所有限制性内切酶反应缓冲液中均有活性，故可以跟限制性内切酶酶切反应同步进行，减少操作步骤。 - 去磷酸化处理后的反应液不需要纯化，灭活酶后可直接用于后续的连接反应和标记反应。 - 65℃15分钟的热处理可以使酶不可逆地彻底灭活，不用担心残留的活性影响后续的实验。 - 本产品足够20次20μL体系的去磷酸化实验。 - 本产品仅供科研使用。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 10×去磷酸化缓冲液; 930828a; 50 μL; 0.5ML（蓝盖管）. 碱性磷酸酶; 930828b; 20 μL; 0.5ML（紫盖管）. 超纯水; 210806; 1 mL; 1ML（本色管）. 使用手册; 930828sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期为12个月。 |
| 自备试剂 | DNA片段 |
| 使用方法 | 特别注意： 由于dNTP和ATP也是碱性磷酸酶的底物，所以如果DNA溶液中含有大量的dNTP（比如PCR产物中）或ATP，而目的是去除DNA溶液的磷酸基团，最好先将其去除，否则它们会耗掉大量的碱性磷酸酶活性，降低DNA去磷酸化效率。 一、去磷酸化反应（以纯化德DNA片段为例） - 在微量离心管中配制下列反应液（20μL）： 成 分; 用 量. 胶回收的DNA片段; 1 pmol（相当于1ug 3Kb的线状质粒）. 10×去磷酸缓冲液; 2 μL. 碱性磷酸酶; 0.5 μL. 超纯水到; 20 μL. - 建议在37℃反应30分钟（对平末端、5′端突出或3′端突出的DNA片段均采用此保温条件）。 - 65℃反应15分钟变性碱性磷酸酶。 - DNA片段可以直接用于连接。 二、限制性酶切反应中的同步去磷酸化 - 本碱性磷酸酶在几乎所有限制性内切酶的缓冲液中都有活性，故所以可以按1ug 3Kb 长度的DNA加1μL碱性磷酸酶的比例（对应的是DNA末端数量）直接加到限制性内切酶的反应液中。反应液中最好不含dNTP和ATP。 - 加热灭活限制性内切酶和碱性磷酸酶（灭活条件根据限制性内切酶不同而不同，但不能低于65℃，时间不能短于15分钟，否则不能灭活碱性磷酸酶）。灭活后的样品可以直接用于后续实验。 - 如果不能采取加热灭活限制性内切酶和碱性磷酸酶，则需酚/氯仿抽提去除酶。具体操作如下(本试剂盒不提供相关试剂，需要从本公司另购相关试剂，下列操作仅供参考)： 附：酚/氯仿抽提去除酶步骤： - 在反应液中加入超纯水使体积变成100μL，以免纯化过程中DNA丢失。如果有必须，可以加入和4μL核酸助沉剂提高回收效率。 - 加入100μL酚/氯仿/异戊醇25：24：1混合液震荡半分钟混匀，室温12000g离心3分钟，转移上清到新离心管中。 - 加0.1倍体积（即10μL）的3 M 乙酸钠溶液（pH 5.2）。 - 再加入2.5倍体积（即250μL）的无水乙醇。 - 混匀后12000g 4℃离心10分钟，小心弃上清。 - 加入1mL 70%乙醇，短暂离心3分钟后小心弃上清。 - 短暂离心5秒，吸弃残留液体（约30-50μL）。 - 室温放置2分钟干燥后加入适量的超纯水溶解DNA，立即使用或放-20℃长期保存。 |
| 关联产品 | DNA磷酸化试剂盒 |

20200318