| 天净沙系列 |  | CAT#:931042-25 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miRNA 染料法qRT-PCR试剂盒（polyA加尾法） |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 | 本试剂盒采用E.coli polyA聚合酶对miRNA加尾，然后用特异引物进行逆转录，最后用荧光定量PCR试剂盒进行定量检测，其原理示意图如下： 本产品具有下列特点： - 两步法（加尾-逆转录、染料法qPCR），一步完成加尾-逆转录，然后检测多个miRNA靶分子。一次加尾-逆转录反应得到的cDNA可以做上百次PCR。 - 直接用总RNA为模板，不需要专门纯化miRNA，简单快捷。 - 检测灵敏度可以达到几百个分子/反应。 - 能区分有2-3个碱基不同的miRNA。 - 既可以定性，也可以定量。定量时线性范围至少有5个数量级，但需要自备标准品。 - 既可以用总RNA为模板，也可以用总miRNA为模板。 - 用户需要自备miRNA专一性的一条PCR上游引物。 - 本产品足够25次20uL体系的加尾和逆转录反应，100次20uL体系的染料法qPCR。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |  |
| 规格及成分 | 本产品使用十孔盒包装 成分; 编号; 规格; 包装材料. 加尾和逆转录Mix （含dNTP和ATP）; 931042a; 150 μL; 0.5mL绿盖管. miRNA-polyA RT引物; 931042b; 干粉; 0.5mL本色管. E.coli polyA聚合酶和 M-MLV逆转录酶混合液; 931042c; 40 μL; 0.5mL红盖管. miRNA PCR通用下游引物; 931042d; 干粉; 0.5mL黄色管. 2×SYBR PCR MasterMix; 990408; 1 mL; 2.0mL棕色管. 超纯水; 980403; 1 mL; 2.0mL蓝盖管. 使用手册; 931042sc; 1份; 无. 注意：上表的两个引物用前需要加入30uL的超纯水充分溶解混匀后才可使用。 |  |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |  |  |  |
| 自备试剂 | 总RNA、miRNA专一性上游引物（5pmol/μL in水中） |  |  |  |
| 使用方法 | - 设计、合成和分析自备的miRNA专一性上游引物 - 本试剂盒需要用户自行设计一条miRNA靶分子专一性的上游引物跟试剂盒提供的通用引物共同使用，用超纯水稀释到5pmol/μL待用。 - miRNA专一性上游引物的Tm值决定后续PCR的复性温度，非常重要，故必须准确。可以通过网上的在线分析软件（如oligoanalyzer）计算Tm，但最好实验测定，做法是将100pmol miRNA专一性上游引物和等量的互补引物（不是下游引物）在20μL的本试剂盒提供的2×SYBR PCR MasterMix反应体系中混合（参考第9步，只是不加模板，其他成分都加），直接进行溶解曲线分析，测出在本试剂盒提供的反应体系中的Tm值。当软件计算的Tm值和实验测试的Tm值有差异时，以后者为准。 - miRNA专一性上游引物最好在3端比miRNA短几个碱基。 - 可以选择一个所研究物种的5.8S rRNA作为内参，设计一条5.8S rRNA专一性的引物，同时做平行实验。 - 准备总RNA - 用自选方法和试剂纯化总RNA，测定其浓度，最后用超纯水将其稀释到100ng/μL。总RNA样品中残留的DNA污染由于并没有下游通用引物（miRNA-polyA RT引物）的结合位点，所以一般不会干扰基于本方法的miRNA PCR检测。 - 加尾及逆转录反应 - 按下表设置RNA加尾和逆转录反应，以1个样品为例： 加入组分; 体积. 自备的总RNA，100ng/μL; 2.0 μL. 加尾和逆转录Buffer （含dNTP和ATP）; 5.5 μL. miRNA-polyA RT引物; 1.0 μL. E.coli polyA聚合酶和 M-MLV逆转录酶混合液; 1.5 μL. 合计; 10 μL. - 37℃保温1小时。 - 加入190μL超纯水使得总体积为200μL（稀释20倍），此样品将作为cDNA模板用于PCR。未用完的cDNA 20倍稀释样品可以放-20℃至少两年以上。 二、染料法qPCR - 按下表设置染料法qPCR反应，最好每个反应设置3个重复： 加入组分; 体积. 2×SYBR PCR MasterMix; 10 μL. 自备Forward Primer，5pmol/μL; 1 μL. miRNA PCR通用下游引物，5pmol/μL; 1 μL. 第8步所得miRNA cDNA 20倍稀释液; 1 μL. 超纯水; 7 μL. - 建议反应程序设置如下： 循环; 温度; 时间. PCR 45次; 95℃; 15秒. （miRNA特异引物Tm-5）℃; 15秒. 72℃; 20秒. 溶解曲线分析; 根据PCR仪要求设定. - 分析溶解曲线分析所得Tm（在70-80℃之间一般表示扩增是特异的），分析Ct值，分析标准曲线的斜率和R2（如果用阳性对照做了标准曲线反应的话）。 |  |
| 关联产品 | miRNA纯化试剂盒 |  |  |  |

20221024dx