| 天净沙系列 |  | CAT#:940648-250 常温运输和保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PCR污染清除剂（核酸污染清除剂） |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 微量核酸污染导致的PCR假阳性是广大实验者最头痛的问题之一。为解决此难题，本公司开发了本款PCR污染清除剂，本产品无毒、无腐蚀性，可将裸露的核酸完全降解至无法作为扩增模板的小片段，且无法恢复，从而彻底消除PCR过程中由于各种环境污染而导致的假阳性扩增。本产品具有下列特点： - 本产品为非酶类试剂，所有组分可生物降解、无毒无害。 - 不含有机溶剂或者挥发性物质。 - 产品中各组分协同作用，快速、非序列特异性的降解核酸污染。15分钟的处理可以使ug级别的DNA失去扩增性，不会对后续PCR或其他扩增产生污染。 - 使用简单，操作方便。喷洒或浸泡处理15分钟即可完成清除作用。 - 可广泛用于清除实验操作台、仪器、塑料和玻璃器皿、移液器、解剖刀、镊子、手套等各种实验器材表面的DNA污染。 - 与传统的PCR污染清除方法，如：稀酸处理法、紫外照射法、尿嘧啶糖苷酶（UNG）法和酶解变性等相比，本产品具有能彻底破坏DNA分子、有效清除小片段核酸等优点。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品使用大扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. PCR污染清除剂; 940648; 250 mL; 250 mL本色瓶. 专用超细喷雾瓶; 220115b; 1个; 自带包装袋. 使用手册; 940648sc; 1个; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 常温运输和保存，有效期两年 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 蒸馏水 |  |  |
|  | 使用方法 |  | 注意：以下操作均需要戴手套进行。本产品可重复使用5-10次，使用后建议密封保存。 工作平台的清洁： 直接将本产品喷于台面，最少15分钟后用普通吸水纸擦净，最后用吸水纸擦净，晾干。本产品不会污染环境，吸水纸可以放入垃圾袋。 实验仪器的清洁： 用浸有本产品的纸擦拭仪器表面，再用吸水纸擦净，晾干。用本产品处理金属器械的时间不能超过15分钟。本产品不会污染环境，可以直接倒入下水道。 玻璃和塑料器皿的清洁： 将器皿浸泡在本产品中，静置处理最少15分钟后取出，再用蒸馏水浸泡二次以上，倒立晾干后备用。本产品为会污染环境，可以直接倒入下水道。 移液枪的清洁： 根据生产厂家的使用手卸下移液枪的前端，留下接口塞和圈套后将其浸放在本产品中最少15分钟，再用蒸馏水彻底冲洗后，晾干，装回移液枪。本产品不会污染环境，可以直接倒入下水道。 塑料离心管和滴头的清洁: 将反应塑料离心管和滴头充分浸泡在本产品中最少15分钟以上(最好不要有气泡)， 然后蒸馏水充分浸泡两次，试管或离心管可立即使用或干燥后备用。本产品不会污染环境，可以直接倒入下水道。 琼脂糖凝胶的清洁： 将含DNA的凝胶充分浸泡在本产品中最少15分钟以上(最好不要有气泡)，然后丢弃凝胶。本产品不会污染环境，可以直接倒入下水道。 附件：如何检测本产品灭活DNA的效果 - 将ug级别的DNA（质粒或PCR产物）跟本产品1：1体积比混合，用DNA：水1：1作为对照。（如果DNA有20uL，则加入本产品20uL）。 - 室温放置15分钟。 - 各加入等体积的0.6M 乙酸钠，pH5.2，混匀。（如果样品为40uL，则加入40uL的0.6M 乙酸钠，pH5.2） - 各加入2倍体积的无水乙醇。 - 12000rpm RT离心15分钟，小心弃上清。 - 在沉淀中加入1mL 75%乙醇，12000rpm RT离心15分钟，小心弃上清。 - 短暂离心，弃上清。 - 用TE缓冲液溶解沉淀，TE的体积最好跟样品的初始体积一样。然后把2管样品稀释不同的浓度进行PCR对比试验。 |  |  |
|  | 关联产品 |  | PCR抑制物清除剂 |  |  |

20220324dx