| 天净沙系列 |  | CAT#:960602-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 植物DNA纯化试剂盒（过柱法） |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
| 产品及特点 | 本产品是柱式植物基因组DNA提取产品，可以用于多种植物基因组DNA（含叶绿体和线粒体DNA）的快速提取。本产品具有下列特点： - 纯度高，不含污染和抑制剂，可以直接用于酶切、PCR、real-time PCR、 multiplex PCR、RAPD、RFLP、AFLP、Southern Blotting, microsatellite analysis等各种后续分子生物学实验。 - 产率一般在3-30 ug/100 mg样品。OD260/280一般在1.8以上。DNA片段长度一般在40-50 Kb左右。 - 适用范围广，可以使用于绝大多数植物的各种组织。 - 不会发生离心柱堵塞现象。 - 本产品足够50次微量提取。 |  |  |
| 规格及成分 | 本产品使用大纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 植物DNA纯化溶液A; 960602a; 40 mL; 60mL本色瓶. 植物DNA纯化溶液B; 960602b; 20 mL; 30mL本色瓶. 植物DNA纯化溶液C; 960602c; 50 mL; 60mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. DNA洗脱液 （基因组DNA专用）; 111205; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 960602sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年 |  |  |
| 自备试剂 | 氯仿 |  |  |
| 使用方法 | 注意：植物DNA纯化溶液A和植物DNA纯化溶液B容易产生沉淀，植物DNA纯化溶液B比较粘稠，用前均需要放置在65℃预热使沉淀溶解、粘稠度降低，用前充分摇匀。 - 65℃预热植物DNA纯化溶液A，待其沉淀溶化后，充分混匀，取0.75 mL加入到10 mL塑料离心管中并放置于65℃待用。 - 称取植物组织0.1-0.5 g左右，剪成微小的碎片，加入到有植物DNA纯化溶液A的10 mL塑料离心管中并短暂匀浆。也可以液氮研磨后将粉末加入到管中(建议不要在陶器或玻璃研钵中破碎细胞，因为二氧化硅会非特异地吸附DNA，降低DNA回收量。但可以在塑料研钵中研磨)。匀浆过程中将产生大量泡沫，属于正常现象。 - 将匀浆液(包括植物碎片)全部转移到新的1.5 mL塑料离心管(此时匀浆液较为粘稠，可将枪头剪去一截后转移上清, 不能吸取的植物碎片可以小心倒入)。 - 在匀浆液中加入0.5倍体积预热的植物DNA纯化溶液B到离心管中，颠倒数次混匀。此时溶液中可能有白色丝状悬浮物产生。（由于溶液B比较粘稠，可以将1 mL 枪头剪去一截再吸取）。 - 65℃水浴3-5分钟。如果室温放置，DNA产量会降低10-20%。 - 如果需要得到比较纯净的DNA，可以选择需要氯仿的操作：加入200 uL自备氯仿，震荡混匀10-30秒，此时溶液将呈乳白色。12,000 rpm室温离心2分钟。此时上清液将变得透明，中间层有白膜。小心转移上清液到一个新的1.5 mL塑料离心管中，避免触及中间层的白膜。然后加入1.5倍体积的柱式植物DNAout溶液C，颠倒混匀后全部转移到离心吸附柱中，室温放置至少2分钟。然后进入第8步。 - 如果选择不需要氯仿的操作（得到的DNA纯度较低），则直接在水浴后的裂解液中1.5倍体积的柱式植物DNAout溶液C，颠倒混匀后全部转移到离心吸附柱中，室温放置至少2分钟。然后进入第8步。 - 12,000 rpm室温离心1分钟，DNA将吸附在离心吸附柱的膜上，倒弃收集管中的穿透液。 - 将0.5 mL通用洗柱液加入离心柱中，12,000 rpm室温离心1分钟，弃穿透液。 - 重复上步操作一次。 - 空甩半分钟去除残留液体,将离心吸附柱转移到新的1.5 mL离心管中。 - 将离心吸附柱放置在一新的1.5mL塑料离心管中，加50-100 uL DNA洗脱液2.0，室温放置3-5分钟。 - 12,000 rpm室温离心1分钟即得植物DNA溶液。 - 由于本产品使用的离心吸附柱吸附DNA的能力较强，可以重复上步操作一次，以洗脱得到更多的DNA。 - 直接取5-10 uL电泳检测DNA，其余放冰箱备用。 |  |  |
| 关联产品 | 植物RNA纯化试剂盒 |  |  |

20221031dx