| 天净沙系列 | CAT#:971201-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 动物RNA纯化试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是天泽基因动物总RNA快速提取试剂动物RNAOUT的柱式升级产品，可用于从各种动物组织（包括白细胞）快速提取总RNA。跟动物RNAOUT相比其主要特点是： - 操作更加简单快速，整个过程只需要不到十分钟（对一个样品而言）。 - RNA纯度更高，OD260/OD280一般在2.0左右。 - 一般不含用RT-PCR可以检测到的基因组DNA污染。 - 适用于培养细胞、大部分动物组织和部分植物组织。 - 得到的RNA可直接用于RT-PCR、Northern杂交、cDNA合成等实验 - 性价比高于进口的柱式RNA提取产品。 - 可以进行无氯仿操作，只是纯度稍微降低，但不影响使用。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用大纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 动物RNA纯化溶液A; 971201a; 50 mL; 60mL棕色瓶. 动物RNA纯化溶液B; 971201b; 25 mL; 30mL本色瓶. 离心吸附柱; 211207; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. RNA洗脱液; 971207; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 971201sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，溶液A 需要放4℃长期保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 氯仿。 |
| 使用方法 | 下面的操作步骤是针对在1.5 mL塑料离心管中进行的微量提取的，如果处理样品量大，请按比例增加各成份的用量并使用大的离心管和离心机。 - 根据组织细胞类型的不同分为下面及种情况使用： - 对贴壁细胞：吸尽培养液，在每10平方厘米细胞中加入1 mL动物RNA纯化溶液A，用枪轻柔吹打数次，确保细胞全部裂解并且让基因组DNA充分断裂。 - 对悬浮细胞：离心收集细胞，吸尽液体，在每1-5×106悬浮细胞中加入1 mL动物RNA纯化溶液A，用枪轻柔吹打数次，确保细胞全部裂解并且让基因组DNA充分断裂。如果是fibroblasts或carcinoma cell，1 mL溶液A的细胞使用量不要超过1×106个细胞。 - 对新鲜组织：先将剪切成小块新鲜组织或液氮保存的组织放入10 mL或15 mL塑料离心管中，每50-100 mg组织加1 mL动物RNA纯化溶液A，用Polytron剪切式匀浆器匀浆30秒左右。对肝、脾、胰、肾等细胞分裂十分旺盛的组织（细胞中含大量正在复制的DNA），建议组织的使用量不要超过50 mg/ mL动物RNA纯化溶液A，否则十分容易产生DNA污染。也可以用液氮研磨：在研钵中加入液氮，再加入50-100mg新鲜组织，然后研磨成粉后转移到1.5mL离心管中，再加入1mL动物RNA纯化溶液A，震荡30秒混匀。 - 对RNALOCKER保存组织：先用纸吸去RNALOCKER液体后再剪切成小块，其余操作同新鲜组织的处理。 - 如果进行无氯仿操作（所得RNA纯度稍低，但一般不影响后续使用），则将上步所得的细胞裂解物或匀浆液转移至一个干净的1.5 mL塑料离心管中，12,000 rpm室温离心3-5分钟。 - 如果进行带氯仿操作（所得RNA纯度比免氯仿操作稍高），则将上步所得的细胞裂解物或匀浆液转移至一个干净的1.5 mL塑料离心管中，然后加入0.2倍体积的自备氯仿(1 mL动物RNA纯化溶液A需0.2 ml氯仿)，振荡器上充分振荡混均30秒，12,000 rpm室温离心3-5分钟。 - 将上清液转移到一个干净的2 mL塑料离心管中。注意：无氯仿操作时，离心后管底是细胞碎片和结缔组织纤维。带氯仿操作时，离心后分上下层，下层有机相和上下层中间含有DNA和蛋白质，吸取上清时避免触及，否则将产生蛋白质和DNA污染。为保险起见，可以留下100 uL上清液不取。同时吸取上清时最好缓慢进行。 - 加入等体积的动物RNA纯化溶液B，充分颠倒混匀。 - 分次（一般需要2-3次）将加入动物RNA纯化溶液B后的混合液转移到离心吸附柱中，12,000 rpm室温离心半分钟，弃穿透液。如果溶液粘稠，可以延长离心时间到2分钟。 - 加0.7 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000 rpm室温离心半分钟，弃收集管中的穿透液。一次洗涤一般足够去除杂质。 - 再加0.3 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000 rpm室温离心半分钟，弃穿透液。此步可以省略。 - 再室温12,000 rmp干甩半分钟。此步十分重要，否则残留的通用洗柱液会影响RNA的使用。 - 将离心吸附柱转移到一自备的RNase-free1.5mL塑料离心管中，加入50-100 uL RNA洗脱液。 - 室温12,000 rmp离心半分钟，离心管中溶液即为RNA样品，可以立即使用或存放于-80℃待用。 - RNA的电泳检测：本试剂盒提取的RNA最好用甲醛变性胶电泳，如果在非变性的普通琼脂糖胶（in TAE或TBE buffer）上电泳，一定要使用RNA专用上样液RNAon（操作详见RNAon使用手册），千万不要使用常用的DNA上样液，因为DNA上样液没有经过去RNase处理，也不能将RNA变性，得到的带型将十分杂乱。 - RNA完整性的电泳检测：如果需要做Northern杂交，强烈建议用户使用甲醛变性胶进行RNA电泳，因为非变性胶不能分离所有的RNA分子（BioTechniques，28：414，2000）。 - RNA产量产率测定：将5-10 μL RNA溶于TE缓冲液中(pH7.5-8.2之间)检测其在OD260的光吸收。通过光吸收可以得出RNA浓度（1 OD260的RNA=40 μg/mL），进而计算出RNA的产量（浓度X体积)和产率(RNA产量/组织用量)。 - RNA纯度测定：无污染的总RNA的OD260/OD280一般在1.8-2.1之间(具体数值与其碱基组成和溶液成分等多种因素有关)，高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质污染，但一般不影响RT-PCR等反应。 |
| 疑难解答 | Q：上样孔里的红色荧光物一定是DNA污染吗？ A：不是。用TAE或TBE电泳液和非变性胶电泳RNA时容易产生此现象，天泽基因初步研究发现大部分红色荧光物是变性不充分的单链RNA通过碱基互补或通过硼酸络合（如果使用TBE作电泳液的话）形成的复合物，加RNase处理后，这些红色荧光物(RNA)一般会消失。为避免此现象，建议最好使用甲醛变性胶电泳和RNA专用上样液(如天泽基因的RNAon)。 Q：如何确认和去处除污染的基因组DNA？ A：如果怀疑有DNA污染，可以用RNase处理RNA样品，然后再电泳。如果上样孔里的红色荧光物不消失，则表示是基因组DNA污染。进一步确认可以使用PCR扩增法。去除污染的DNA可以使用天泽基因的非酶的DNA去除剂DNA Erasol或RNase-free DNase，由于RNase-free DNase一般都有残留的RNase污染，所以必须严格按照厂家提供的使用手册进行操作。 |
| 关联产品 | DNA清除剂（过柱法） |

20190513dx