| 天净沙系列 | CAT#:990805-100 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2×PCR MasterMix（电泳法） |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
| 产品及特点 | 本产品含Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR增强剂、电泳示踪染料等所有PCR所需要的成分, 具有广泛的用途。 本产品具有下列特点：, - 方便，用户只需准备模板和引物即可以进行PCR实验。 - 产品为2×预配液，操作步骤已经最大限度地简化，能减少污染，降低实验误差。 - 扩增效率和灵敏度更高。 - 本产品扩增后可直接上样电泳，进一步简化了操作。 - 产物可直接用于T载体克隆，不需要额外的加A反应。 - 本规格有100mL，足够5000次40 L体系的常规PCR。 - 本产品只供科研使用。 |  |  |
| 规格及成分 | 本产品采用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 2×PCR MasterMix（电泳法）; 990805a; 5 mL×20; 5mL本色瓶. 使用手册; 990805sc; 1份; 1份. |  |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存, 有效期一年。 |  |  |
| 自备试剂 | DNA模板、引物、超纯水。 |  |  |
| 使用方法 | 以30 L的标准PCR反应体系为例：在一干净的PCR管中，加入下列成分： PCR MagicMix 3.0; 15 L. DNA模板(自备). 哺乳动物基因组DNA; 0.5-1 μg. 酵母基因组DNA; 5-500 ng. 细菌基因组DNA; 0.5-50 ng. 质粒DNA; 5-500 pg. PCR回收片段; 1-100 pg. PCR引物(自备); 10 pmol each. 补水到; 30 L. 放入PCR仪中进行PCR, 结束后取5-10 L直接上样电泳（本产品可以直接上样，不需要加上样液）, 红色示踪染料电泳速度相当于50 bp DNA片段。 注意： 1．如果反应体系不是30 L，各成分需要等按比例增加或减少。 2．如果DNA模板中有PCR不明抑制物（植物、土壤和血液等DNA样品常含此类抑制物），可以在PCR体系中加入1/10的PCR抑制物清除剂（CAT#：60804，30L体系中加3L），可能会对PCR有帮助。 |  |
| 关联产品 | PCR抑制物清除剂 |  |  |

20220712dx