| 天净沙系列 | CAT#:11-MK220950 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 死细菌活细菌染色试剂盒（SYTO9-PI法） SYTO9-PI Live and Dead Bacteria Stain Kit |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 活细菌死细菌双染试剂盒（SYTO9/PI法）是利用SYTO9绿色核酸染料和碘化丙啶（PI）红色荧光核酸染料来进行细菌活力检测的试剂盒，其原理是SYTO9能对所有待测细菌（活菌+死菌）进行标记，而PI只能渗透进入到细胞膜受损的死菌，故在活菌中只有SYTO染料，故呈绿色荧光，而在死菌中同时有SYTO9和PI两种染料，故细菌呈红色荧光。在荧光显微镜下通过颜色即可分开两类细菌，通过检测两种荧光的比例可以反推出样本中活菌和死菌的比例。本方法原理示意图如下： 本产品基于上述原理开发，它具有下列特点： - 适用于各种细菌，包括枯草芽孢杆菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌等等。 - 两种染料的最大激发和发射波长分别是480/500nm（SYTO9）和490/635nm（PI）。 - 本试剂盒兼容于荧光显微镜，荧光光度计、荧光酶标仪、流式细胞仪或其它荧光检测仪器。 - 本产品足够40次1mL细菌的荧光显微镜检测和流式细胞仪检测，200次100uL菌液的荧光酶标仪检测。 - 用于定量时需要自备制作标准曲线的细菌。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用5孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. SYTO9溶液，3.34mM; 11-MK220950a; 60 μL; 0.5mL棕色管. PI溶液，20mM; 11-MK220950b; 60 μL; 0.5mL棕色管. Mounting oil; 11-MK220950c; 2 mL; 2.0mL本色盖. 使用手册; 11-MK220950sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 冰袋运输，-20℃避光保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 0.85%NaCl溶液，细菌培养基（制作标准曲线用，培养基跟所测细菌种类相关） |
| 使用方法 | 一、用前须知 - 第一次使用可将SYTO9和PI室温融化，低速短暂离心，然后根据单次用量分装成小份密封后置于≤-20℃避光保存。 - 组分C（Mounting oil）用于将细菌固定在膜上，25℃的折射率是1.517±0.003。不要误用作显微镜的浸油（Immersion oil）。 - SYTO9和PI均能够跟核酸结合，PI是已知的潜在诱变剂，目前没有数据表明SYTO9的诱变性或毒性，两种试剂使用都需做恰当防护。含此类染料的试剂经活性炭吸附后再进行废液处理。活性炭之后经焚烧来破坏染料。 二、制备活菌和死菌悬液（制作标准曲线用或对照用） - 用30mL营养肉汤培养大肠杆菌或其他细菌，使其生长至对数生长后期。 - 于10000×g离心10分钟，吸弃上清液。 - 用2mL自备的0.85% NaCl溶液重悬细菌沉淀。 - 取1mL重悬菌液加入到20mL 0.85% NaCl溶液中（用作活细菌对照），另外1mL加入到20mL 70%异丙醇中（用作死细菌对照）。 - 两管样品于室温孵育1小时，每隔15分钟颠倒混匀一次。 - 两管样品于10000×g离心10分钟。 - 分别用20mL 0.85% NaCl溶液重悬两管细菌沉淀。 - 于10000×g离心10分钟，吸弃上清液。 - 分别用10mL 0.85%NaCl溶液重悬两管样品得到活菌和死菌样品。 - 分别取3mL菌液测定OD670的值（可用玻璃或丙烯酸酯比色皿，1cm路径）。 - 根据不同后续实验进行下面的操作。 三、荧光显微镜检测 - 在离心管内将SYTO9溶液和PI溶液按1：1的体积比混匀得到染料混合液。 - 取1mL活菌悬液和1mL死菌悬液（来于第13步），各加入3μl染料混合液混匀，此作为活菌和死菌对照。同时，用0.85%NaCl溶液将待测样品制备成1mL悬液，也加入3μl染料混合液混匀。 - 室温避光孵育15分钟。 - 各取5μL染色的细菌悬液到载玻片上，并盖上18mm方形盖玻片后在荧光素滤光片下观察活菌（绿色荧光）和Texas Red滤光片下观察死菌（红色荧光）。 四、荧光光度计检测（以大肠杆菌为例） - 调整大肠杆菌活菌悬液和死菌悬液，使其密度均为1×10E8个细菌/mL（OD670=0.03）。 - 按下表制备标准曲线样本： 样本号; 加入活菌mL; 加入死菌mL; 活菌比. 1; 0; 3; 0%. 2; 0.75; 2.25; 25%. 3; 1.5; 1.5; 50%. 4; 2.25; 0.75; 75%. 5; 3; 0; 100%. - 如果有N个待测样品，则准备（N+6）×9μL染料混合液A。染料混合液A由SYTO9溶液和PI溶液1：1充分混匀而成。多准备的5个用于标准曲线样品，多1个的量为富余量。 - 在N个样品管和1-5号标准曲线样品内各加入9μL染料混合液A，用枪上下吹打数次使其混匀。 - 室温避光孵育15分钟。 - 以485nm为激发波长，530nm为发射波长（emission 1，绿色）来测定每个样品的绿色荧光，得到荧光值G。 - 以485nm为激发波长，630nm为发射波长（emission 2，红色）来测定每个样品的红色荧光，得到荧光值R。 - 计算每个样品的荧光比值G/R。 - 以1-5号样大肠杆菌活菌比为横坐标，以累积绿色荧光与红色荧光比（RatioG/R）为纵坐标，制作标准曲线，用待测样品G/R比值倒推出其活菌比。 五、荧光酶标仪检测（以大肠杆菌为例） - 调整大肠杆菌活菌悬液和死菌悬液，使其密度均为1×10E8个细菌/mL（OD670=0.03）。 - 按下表制备标准曲线样本： 样本号; 加入活菌mL; 加入死菌mL; 活菌比. 1; 0; 2; 0%. 2; 0.5; 1.5; 25%. 3; 1.0; 1.0; 50%. 4; 1.5; 0.5; 75%. 5; 2; 0; 100%. - 用0.85%NaCl溶液将测样品的细菌（死菌+活菌）浓度调到1×10E8个细菌/mL待用。 - 如果有N个待测样品，每个样品做三次重复，则需要准备3×（N+6）×100μL染料混合液B。多准备的5个用于标准曲线样品，1个为富余量。 - 染料混合液B配制（以1mL为例）：3uL SYTO9溶液加3uL PI溶液，再加入2 mL无菌水，充分混匀后即可。 - 每个样品各取100μL悬液到一个96孔板中，每个样品做三个平行样（每个样品用三个孔）。96孔板的边缘孔空置以避免假读数。 - 更换新的枪头，每孔加入100μl 染色混合液B，上下吹打使充分混匀。 - 室温避光孵育15min。 - 以485nm为激发波长，530nm为发射波长（emission 1，绿色）来测定每孔荧光，得到荧光值G。 - 以485nm为激发波长，630nm为发射波长（emission 2，红色）来测定每孔荧光，得到荧光值R。 - 计算荧光比值G/R。 - 以1-5号样大肠杆菌活菌比为横坐标，以累积绿色荧光与红色荧光比（G/R）为纵坐标，制作标准曲线，用待测样品G/R比值从标准曲线上倒推出其活菌比。 |
| 关联产品 | SYTO9染料 |

20220701dx