| 天净沙系列 | CAT#:220990-50 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DNA片段加T试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 某些DNA聚合酶具有不依赖于模板的末端转移酶活性，在只有dTTP存在的情况下，可以在平末端的DNA片段的两个3’端各加上一个dT尾巴。本产品就是利用此原理开放的加T试剂盒，主要用于制备T载体或在平末端的DNA片段上加上1个T尾巴。本产品具有下列特点： - 简单, 2X加T预混合液中含有所需要的所有成分（包括酶）），不需要单独准备。 - 各成分最佳用量经过优化，用户不需要单独调试。 - 适用于任何平末端的DNA片段，包括Pfu DNA聚合酶等高保真DNA聚合酶合成的DNA片段或限制性内切酶酶切回收得到的DNA片段。 - 加T后的载体可以作为T载体使用。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 2X加T预混液; 220990; 1.25 mL; 2.0mL本色管. 使用手册; 220990sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。 |
| 自备试剂 | 平末端DNA片段、平末端质粒DNA、自备超纯水。 |
| 使用方法 | 一：反应前纯化处理： - 平末端DNA片段或平末端质粒DNA可以采取胶回收和酚/氯仿抽提法等常规方法纯化，最后溶解在水或TE中，终浓度以0.1 ug/uL为宜。必须注意的是, 用Vent, Deep Vent, Pfu, Pwo等具有3到5外切活性的DNA聚合酶扩增得到的DNA片段，必须经过彻底的去除残留的酶的处理过程（如酚/氯仿抽提或Proteinase K处理），否则它们将在加T反应时，将切除掉加上的T尾巴，干扰反应。 - 本产品的加尾酶在DNA的3’末端的核苷酸为T时，加T效率更高，故如果有可能，最好满足此要求。 二：加T反应 - 在干净的0.5 mL或1.5 mL离心管中，分别加入回收的DNA片段(0.2-2 ug)、25 uL 2 X 加T缓冲液、最后补水到50 uL，在PCR仪上72℃保温2小时。如果用金属浴或水浴，必须加50uL石蜡油，否则水分在反应过程中将蒸发，影响加尾效率。 - 加T反应后，加尾酶将与DNA末端紧密结合，所以必须酚/氯仿抽提去除。如果使用Proteinase K处理后再用酚/氯仿抽提效果会更好。得到的DNA溶于适量水和TE中后即可用于后续连接反应。由于加一个T不会改变DNA片段的琼脂糖电泳速度，故不能通过跑电泳检测加尾效果。 |
| 关联产品 | DNA片段加A试剂盒、一站式T载体制备套装 |

20220927dx