| 天净沙系列 | CAT#:221040-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小RNA胶回收试剂盒（沉淀法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)是目前分离100 nt以下的小片段RNA，尤其是20 nt左右的microRNA (miRNA)的主要方法，但是目前市场上用于从聚丙烯酰胺凝胶中回收miRNA片段的产品还很少，为此本公司开发了本产品。它具有下列特点: - 可以回收15-3000 nt范围内的各种长度的RNA，包括100 nt以下的miRNA片段。 - miRNA回收率达到90%左右，3000nt的RNA的回收率达到30%左右。 - 一站式，即开即用，操作简单，用户不需要自备任何试剂。 - 扩容性好，可小规模操作，也可以大规模操作。 - 储存方便，试剂盒可以在室温放置数月，不影响其质量。 - 本产品足够50次微量回收。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 小RNA胶回收溶液A; 221040a; 25 mL; 30mL本色瓶. 小RNA胶回收溶液B; 221040b; 50 mL; 60mL本色瓶. 小RNA胶回收溶液C; 221040c; 50 mL; 60mL本色瓶. 使用手册; 221040sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，保存期为一年。 |  |
| 自备试剂 | PAGE试剂，RNA染料。 |  |
| 使用方法 | - 用自备的固相RNase清除剂或类似的产品对实验所需要的物品进行去RNase处理（固相RNase清除剂可以从本公司另购）。 - 对RNA样品进行PAGE聚丙烯酰胺凝胶电泳。 - 电泳结束后用EB或其他RNA染料对PAGE胶进行染色并确定目标RNA条带所在的位置。 - 用干净的刀片切下目的RNA条带，置于RNase-free的1.5mL塑料离心管中。 - 用吸头捣烂凝胶块，使其断裂成芝麻大小或更细，也可以包在锡箔纸活塑料膜中放-80℃冻成硬块，然后在包着的状态下，用研磨杵研磨成粉，越细越好。 - 在捣碎的PAGE胶中加入0.5 mL小RNA胶回收溶液A。 - 在摇床上室温摇晃4小时（小于500nt的RNA片段）或24小时（对1000nt以上的RNA片段）。 - 13000g室温离心10分钟，转移上清到新的RNase-free 1.5mL塑料离心管中。 - 加入2倍体积（1mL）的小RNA胶回收溶液B。注意：小RNA胶回收溶液B有沉淀，属于正常现象，用前必须摇晃均匀取用。 - 上下颠倒数次混匀后，13000g室温离心30分钟。 - 小心用移液枪弃上清，RNA（和小RNA胶回收溶液B中的助沉剂）在管底离心面会形成细小白色沉淀，注意不要吸弃此沉淀。 - 管中再加入1mL 小RNA胶回收溶液C。 - 颠倒数次混匀后13000g室温离心5分钟。 - 小心弃上清，注意不要吸弃管底的细小沉淀。 - 再短暂离心半分钟，吸尽残留的约50uL的液体。 - 将RNA沉淀溶于适量的（如30-50uL）自备的RNase-free水中或直接溶解在后续反应的反应液中，立即使用或放-70℃保存。 |  |
| 关联产品 | miRNA电泳Marker |  |

20221012dx