| 天净沙系列 | CAT#:221026-250 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 微孔板包被液（DNA专用） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品用于在Polystyrene聚苯乙烯微孔板上包被DNA分子，用于PCR-ELISA分析。本产品具有下列特点： - 操作方便迅速，即开即用。 - 可以包被双链DNA，也可以包被单链DNA。 - 包被DNA的长度最好在250bp以上。 - 本产品足够包被25块Polystyrene聚苯乙烯微孔板。 - 包被的微孔板可以放置至少半年。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用大立盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 微孔板包被液（DNA专用）; 221026; 250mL; 250mL本色瓶. 使用手册; 221026sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | Polystyrene聚苯乙烯微孔板，DNA片段，TBS或PBS |
| 使用方法 | - 将需要包被的DNA溶解在50uL超纯水中，使得DNA的浓度为1-10ng/uL（1-10ug/mL）。注意：DNA的长度最好不要短于250bp。 - 如果是双链DNA，先100℃变性5分钟，再放冰上待用。如果是单链DNA，则不需要热变性。 - 加入50uL微孔板包被液（DNA专用），混匀后放置10分钟。 - 将100 μL混合液转移到微孔管中，45℃放置4小时。 - 吸弃微孔管中溶液。 - 用自备的TBS或PBS洗涤2次，每次1分钟，然后吸弃洗涤液。 - 55℃干燥30分钟。 - 放4℃长期保存（可以放置半年）或直接用于PCR-ELISA实验。 |

202220 22222222222220221909dx