| 天净沙系列 | CAT#:221041-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 微量蛋白沉淀试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品用于微量沉淀浓缩蛋白质样品，其原理是通过酸使蛋白质变性，溶解度降低，在离心条件下沉淀，而达到蛋白变性、蛋白浓缩、蛋白去盐的目的。同时，还可以去除污染的盐离子和其他小分子。本产品具有下列特点： - 操作方便迅速，只需要混匀后离心，不需要其他仪器。 - 产品稳定，可室温长期放置。 - 可以处理各种液体样品（如细胞或细菌培养物，细胞裂解物，蛋白质提取物等等）。 - 浓缩效果强，如果样品不含SDS，最低可浓缩浓度低达1ug/mL的蛋白；如果含SDS，最低可浓缩浓度为5 ug/mL。 - 得到的蛋白质可用于后续的SDS-PAGE、免疫沉淀和质谱分析等实验。但蛋白已经变性，没有活性。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 微量蛋白沉淀溶液A; 221041a; 0.5mL; 0.5mL本色管. 微量蛋白沉淀溶液B; 221041b; 1 mL; 2.0mL蓝盖管. 微量蛋白沉淀溶液C; 221041c; 50 mL; 60 mL本色瓶. 使用手册; 221041sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 1M Tris-HCl，pH8.8（也许会用到） |
| 使用方法 | 使用方法一（用于不含SDS的样品，但样品蛋白浓度不能低于1 ug/mL） - 将100 μL需要沉淀浓缩的蛋白样品转移到一个自备的1.5 mL塑料离心管中。 - 加入10 μL微量蛋白沉淀溶液A，涡旋激烈震荡10-30秒混匀。 - 冰上放置15分钟。 - 加入10 μL微量蛋白沉淀溶液B，轻轻混匀。 - 冰上放置60分钟。 - 4℃12000-15000×g离心10分钟。 - 小心移弃上清液，保留蛋白沉淀。 - 加入1 mL冰浴的微量蛋白沉淀溶液C，震荡混匀后4℃12000-15000×g离心15分钟。 - 小心移弃上清液，保留蛋白沉淀。 - 短暂离心，小心移弃残留上清液后，将有蛋白沉淀的离心管敞开放置在冰上，空气晾干。一般需要10分钟左右。 - 样品放4℃保存或立即电泳检测。可直接用1×SDS-PAGE上样液或其他电泳缓冲液溶解蛋白沉淀，取适量上样。如果蓝色的溴酚蓝染料变黄，则说明有残留酸性物质TCA污染，必须加少量自备的1M Tris-HCl（pH8.8）缓冲液，直到颜色变成蓝色为止，否则将影响电泳结果。 使用方法二（用于含SDS的样品，但样品蛋白浓度不能低于5 ug/mL） - 将200 μL需要沉淀浓缩的蛋白样品（浓度不低于5ug/mL）转移到一个自备的1.5 mL塑料离心管中。 - 加入8 μL微量蛋白沉淀溶液B，涡旋激烈震荡10-30秒混匀。 - 冰上放置30分钟或-20℃放置15分钟（过夜放置更好）。 - 4℃ 12000-15000×g离心15分钟。 - 小心移弃上清液，保留蛋白沉淀。 - 加入1 mL冰浴的微量蛋白沉淀溶液C，震荡混匀后4℃ 12000-15000×g离心15分钟。 - 小心移弃上清液，保留蛋白沉淀。 - 短暂离心，小心移弃残留上清液后，将有蛋白沉淀的离心管敞开放置在冰上，空气晾干。一般需要10分钟左右。 - 样品放4℃保存或立即电泳检测。可直接用1×SDS-PAGE上样液或其他电泳缓冲液溶解蛋白沉淀，取适量上样。如果蓝色的溴酚蓝染料变黄，则说明有残留酸性物质TCA污染，必须加少量自备的1M Tris-HCl（pH8.8）缓冲液，直到颜色变成蓝色为止，否则将影响电泳结果。 |

202220 22222222222220221909dx