| 天净沙系列 |  | CAT#:221119-50 常温运输及保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 血清血浆游离DNA纯化试剂盒（沉淀法） |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 本产品是专门用于从血清、血浆、中提取游离DNA的产品，它具有下列特点： - 回收率高，可以达到90%以上，高于绝大部分基于离心柱的提取方法。 - 灵敏度高，通过PCR检测到的最终灵敏度可以达到30-50拷贝/mL。 - 一管式操作，不使用离心柱，整个操作过程均在室温下完成。 - 安全无毒，不需要使用苯酚和氯仿等有机溶液。 - 与PCR、荧光PCR、LAMP等后续扩增技术兼容。 - 本产品足够50次微量提取，每次微量提取可以处理0.2mL的样品。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 血清血浆游离DNA 纯化溶液A; 221119a; 30 mL; 30mL本色瓶. 使用手册; 221119sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 常温运输及保存，有效期一年。 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 异丙醇，75%乙醇 |  |  |
|  | 使用方法 |  | - 在1.5 mL螺旋盖塑料离心管(不要使用压盖式塑料离心管)中加入0.2 mL液体样品（血清、血浆）。 - 在0.2mL样品中加入0.6mL 血清血浆游离DNA纯化试剂溶液A，振荡30秒混匀后室温放置10分钟。 - 振荡30秒混匀后加入0.7 mL自备的异丙醇，振荡30秒混匀后，15,000 g室温离心15分钟。 - 移弃上清，注意不要触及管底的DNA沉淀，加入1.0 mL 75%乙醇，振荡数秒后 15,000 g室温离心5分钟。 - 移弃上清，注意不要触及管底的DNA沉淀。再短暂离心数秒, 移弃残留液体（残留的乙醇会影响后续反应）。 - 如果此时离心面的管壁上有可见的膜状沉淀，属于正常现象（常见于血清血浆样品）。加入20uL自备的TE缓冲液，用移液枪仔细吹打离心管管底和管壁的膜状沉淀，使其溶解。溶解液混浊或有少量不溶物是正常现象。不要离心只取上清使用，因为不溶沉淀物中含有DNA，必须取混合液使用（哪怕很浑浊）。 - 样品可以直接取适量用于PCR，也可保存于-20℃长期保存。 |  |  |
|  | 关联产品 |  | 血清血浆游离DNA纯化试剂盒（过柱法） |  |  |

20220510dx