	天净沙系列
	CAT#:221140
低温运输，-20℃保存
	[image: image1.png]BINGENE





	
	Taq DNA聚合酶抑制型适配子

	
	使用手册V1.0


	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com


	产品及特点
	本产品是可以抑制Taq DNA聚合酶活性的适配子，按一定比例将其和Taq DNA聚合酶混合后即可得到热启动Taq DNA聚合酶，在60℃以下时，适配子可以抑制DNA聚合酶活性，降低非特异扩增。在超过60℃时，适配子失活，DNA聚合酶活性恢复。其工作原理示意图如下：
[image: image2.jpg]Inactive Taq DNA Polymerase Active Taq DNA Polymerase

+ reversible inhibitor

0

>60°C (';1 min

&** reversible
<60°C inhibition





本产品具有下列特点：
1. 可以逆抑制Taq DNA聚合酶的活性，用于热启动PCR（Hot Start PCR）。
2. 跟抗体法和化学修饰法热启动Taq DNA聚合酶不同，适配子对Taq DNA聚合酶活性的抑制时可逆的，在低温时它又可以恢复其抑制能力，而抗体法和化学修饰法是一次性的，是不可逆的。
3. 耐热，产品本身为非蛋白质试剂，远比Anti-Taq抗体稳定，便于保存和运输。
4. 使用简单，在加Taq酶前将本产品按PCR反应体积的1/10直接加入即可。
5. 可以降低低温条件下由引物的非特异性退火引起的非特异性扩增，提高反应的专一性。
6. 在低拷贝模板的条件下，可以提高灵敏度。
7. 适用范围广，除Taq DNA聚合酶外，还可用于抑制其他DNA聚合酶的活性，如：Tth pol、Stoffel 片段、Tfl pol、Tbr pol等。而一种酶的抗体一般对另一种酶的活性没有抑制作用。
8. 与后续的RT-PCR兼容
9. 本产品有300uL 100uM的适配子，足够至少100次30uL体系的常规PCR或荧光定量PCR。
10. 本产品只能用于科研。

	规格及成分
	成份

编号

规格

包装材料

Taq DNA聚合酶抑制型适配子，100uM）

221140c

0.3mL

0.5mL白盖管

使用手册

221140sc

1份

无

本产品使用塑料袋包装

	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，有效期一年。

	使用方法
	1. 50uL体系基于抑制型适配子的热启动PCR的设置： 
成分
加入量
10×Taq DNA聚合酶反应Buffer

5 μL
DNA模板
<500 ng

引物 1

10-50 pmol 

引物 2

10-50 pmol 

Taq DNA聚合酶，5U/μL
0.25 μL
本产品
3μL
dNTP溶液（2.5mM）
4 μL
超纯水
补水到30uL
2. 按下列参数进行PCR，以扩增 1 kb 的 DNA 片段为例： 

98℃    10 sec 

55℃    30 sec 

72℃    1 min

循环 30 次。
3. 电泳检测扩增效果。

	关联产品
	热启动Taq DNA聚合酶（抗体法）


20220701dx
